VOC设备系统更换沸石转轮及高温阀维修项目

技

术

要

求

目录

一、	项目背景	2

二、	项目内容	2

三、	设计制造的依据和标准	2

四、质量标准及质量控制	 3

五、维修安装要求	3

六、	质量标准及质量控制	3

七、制造和验收	3

八、	调试	3

九、质量保证及售后服务	3

十、	资质及人员要求	3

十一、保密条款	3

- 一、项目背景

车身部涂装车间VOC设备经过全面检查后：

- 吸附转轮C堵塞严重，处理效率只有30%，不满足环保处理废气要求，同时吸附转轮C偏心导致链条有脱轨安全风险导致停产。

- RTO底部高温阀出现卡死无法调节情况，导致高温漏气无法控制排放比例。

- 由于转轮和阀门是非标定制产品，需要专业的公司进行维修及更换，确保设备正常运行同时避免安全问题的发生。

- 二、项目内容

2.1本项目为交钥匙工程，包含高温阀门、沸石分子筛转轮的设计、制造、出厂试验、运输、现场验收、培训、资料验收、转轮更换完毕后，对整个系统程序进行优化升级，保证设备稳定运行，达标排放，并提供优化后的加密程序以及售后服务等相关工作。

2.2 设备交付工期：备件制作周期为30 天内，现场安装时间以招标人书面通知为准，现场施工周期5天内（生产线停产施工）。

2.3 中标人须赴项目现场勘查并开展技术交流，确保项目实施的精准性与可行性。

2.4 项目范围

| 序号 | 内容 | 型号 | 数量 | 品牌 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 更换吸附转轮C | 直径4200mm（实际尺寸以现场实物为主），厚度400mm，沸石分子筛 | 1 | 纳博科/霓佳斯/西部技研等品牌 |
| 2 | 维修RTO底部高温阀 | 对高温阀进行维修及润滑 |  |  |
| 3 | 程序优化 | 整个系统程序优化进行升级（包含招标人的特殊要求）并提供优化后的加密程序 | 1 |  |
| 4 | 检测报告 | 由中标人提供招标人认可的第三方检测机构的检测报告，检测费用由中标人负责 | 1 |  |

- 三、设计制造的依据和标准

3.1 气象条件

重庆市属亚热带季风性湿润气候，年平均气温16~18℃，最冷月平均气温4~8℃，年平均降水量较丰富。

表-气候条件

| 序号 | 名称 | 数值 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 平均气温 | 17 | ℃ |  |
| 2 | 极端高气温 | 41.8 | ℃ |  |
| 3 | 极端低气温 | -11.4 | ℃ |  |
| 4 | 年平均降水量 | 1200 | mm | —— |
| 5 | 年平均气压 | 1003 | kPa |  |
| 6 | 年平均风速 | 1.9 | m/s |  |
| 7 | 年平均相对湿度 | 77% | RH |  |

基于以上数据（仅供参考），在进行方案设计时，会充分考虑当地气候条件进行优化，以保证设备的良好运行和使用寿命。

- 四、技术要求及配置

4.1  吸附转轮C

4.1.1吸附转轮C设计参数

| 序号 | 内容 | 要求 | 品牌 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 形式 | 直径4200mm（实际尺寸以现场实物为主），厚度400mm | 纳博科/霓佳斯/西部技研等品牌 |
| 2 | 吸附材料 | 沸石 |  |
| 3 | 吸附处理量（Nm³/h） | 155000 |  |
| 4 | 浓缩比 | 1:20 |  |
| 5 | 净化效率 | ≥92% |  |
| 6 | 脱附温度 | 200℃±20 |  |
| 7 | 冷却后气体温度 | 100-120℃ |  |

4.1.2耐酸、耐弱碱腐蚀；

4.1.3使用寿命大于6年。

- 五、维修安装要求

5.1将原有有机废气其他附件进行拆除，包括管道、保温、线路等，拆除旧的吸附转轮C，新转轮安装完毕后恢复其他附件，拆除过程中导致损坏，由中标人按原型号尺寸进行更换恢复。

5.2转轮更换时，对转轮运动轴承进行更换，确保转轮安装正确无偏离。

5.3安装完毕后，转轮之间密封条、密封胶全部进行更换，做好密封；链条重新进行注油保养。

5.4拆除原系统的RTO底部高温阀保温层，对盘根和转轴进行维修更换，确保开闭正常，再恢复保温层。

5.5转轮和高温阀更换完毕后，对整个系统程序进行优化升级，保证设备稳定运行，达标排放，并提供优化后的加密程序。

5.6施工过程所有工程机械由中标人自行负责，拆除过程不得损坏原有厂房基础结构及设备设施，如有损坏，由中标人进行换新恢复。

5.7整个项目务必与原机构完全匹配，无缝对接。

5.8项目施工产生的废品废件（旧转轮、旧阀门等）由中标人自行处理。

- 六、质量标准及质量控制

6.1中标人保证其所供设备设计合理、质量可靠、运行稳定、安全可靠，达到招标人所规定的技术指标及性能参数，满足招标人的正常使用。

6.2中标人提供的产品必须提供原厂家的转轮选型技术书及品牌授权书。

6.3招标人有权随时对项目实施的全过程进行监督。中标人须根据招标人的要求及时提供技术资料并提供监督验收条件。

6.4施工现场需要照明或外接电动工具时，所使用的插座及灯头必须为防爆电器。

- 七.调试

8.1严格按照本合同规定的设备性能参数进行测试。

8.2调试须满足关键参数控制：脱附A、B、C脱附温度稳定在180-220℃区间。

- 八、验收

7.1严格按照本合同要求的工程进度进行。

7.2 中标人对制造的全过程进行认真的检验和记录，并向招标人提交完成的检验报告。

7.3设备安装调试完成后，连续稳定运行30个工作日，且C轮废气处理效率≥92%（由中标人提供招标人认可的第三方检测机构的检测报告，检测费用由中标人负责），由中标人提交验收申请并提供相关竣工资料，招标人组织进行验收。

- 九、质量保证及售后服务

9.1 质保期： 自验收合格之日起12个月，质保金10%。

9.2 在质量保证期内，如果部件或整体发生非异常操作故障，中标人负责免费更换合格部品。

9.3 在质量保证期内，对于产品本身的质量问题，中标人承担全部责任。发生故障时中标人应在4小时内给予电话答复，48小时内到现场进行处理解决。

9.4 吸附转轮C使用寿命必须≥6年，6年内处理效率≤90%的情况，中标人负责免费全部更换，确保处理效率达标。

- 九、竣工资料和文件

项目完工后15天内，中标人向招标人提供竣工资料2套，竣工资料正本1份（原件），副本1份；竣工资料必须按照招标人要求的格式整理，招标人要求的格式在合同签订时提交给中标人（竣工资料必须在合同签订后2个月之内提供给招标人，并由招标人验收。若不能及时提供竣工资料，延误款项支付，由中标人负全责）。竣工资料必须包含以下内容：

（1）主要外购件购买证明及合格证

（2）使用说明书

（3）出厂调试报告

（4）现场完工报告

（5）项目完工验收报告

- 十、资质及人员要求

1、中标人资质要求：具环保工程专业承包资质二级及以上资质，具有三个以上同类设备安装或者维保维护的业绩，具备完善的环保设备运营和售后服务团队。

2、服务本项目的技术人员需接受相关培训（包含安全）。

3、在过程中，如发现个别专业人员存在专业素质差、行为不规范等问题的，招标人有权提出更换或辞退，中标人应根据招标人要求予以严肃处理，必要时并更换或辞退。

- 十一、保密条款

供方或供应商严格保守项目技术要求中知晓的需方的任何商业机密，也不得向任何第三者泄漏上述秘密，供方有责任对本文保守秘密，在未正式取得需方书面授权的情况下，不得将本文内容的全部或部分泄漏给第三方（包括机关、企业、组织、集体、个人等第三方），否则供方或供应商应承担因此给需方造成的一切损失。