中国重汽集团

# 数控激光切割机采购项目

# 招

# 标

# 书

# 招 标 人：中国重汽集团济南动力有限公司

2026年6月

目录

第一部分 投标人须知前附表	3

第二部分 投标人须知	7

第三部分 投标文件编制	13

第四部分 技术标书 	16

第五部分 设备采购合同	92

第六部分 投标文件附件	109

- 投标须知前附表

本部分是对“投标须知”正文的具体补充和修改，如有不一致，以“前附表”为准。

| 序号 | 编 列 内 容 |
| --- | --- |
| 1.项目说明 |  |
| 1.1 | 项目名称：中国重汽集团数控激光切割机项目 |
|  | 采购形式编号：ZBGL2026060110 |
| 1.2 | 招标内容：12kw型材激光切割机2台 30kw板材激光切割机1台 20kw板材激光切割机1台 |
|  | 招标形式：公开招标 |
| 1.3 | 招标人名称：中国重汽集团济南动力有限公司 招标人地址：济南市历城区华奥路777号 联系人：李帅威 电话：17860605079 技术联系人：贡泽飞 电话：15063373962 邮箱：gongzefei@sinotruk.com |
| 1.4 | 资金来源：企业自筹，已落实。 |
| 1.5 | 报价：如需要，由投标人自行勘察现场，进行合理报价。投标总报价应包括设备费、原厂服务费及相关配件、随机资料、保险、税费、运杂、安装调试、与其他专业配合、配合办理政府验收手续（不限质监验收、消防验收、环评及职业卫生评价、安全评价等）及可预见的风险以及其它不可预见等全部费用。 报价货币：人民币（应同时报含税价和不含税价，写明税率）。 投标限价：人民币380万元（含税，税率13%），超过投标限价无法投标。 |
| 1.6 | 投标人条件： 1.拟标投人必须是在中华人民共和国境内注册的独立法人机构，具有独立承担民事责任能力；注册资金300万人民币（或等值其他货币）；公司成立三年以上（以营业执照成立日期到开标当日满三年为准），且经营范围满足招标人需求；并在人员、设备、资金等方面具有承担本项目的能力； 2.拟投标人应提供营业执照副本原件和扫描 件（需盖章）； 3.拟投标人应提供法定代表人资格证明文件； 4.拟投标人在国家市场监督管理总局的《国家企业信用信息公示系统》中查询不存在不良记录； 5.拟投标人不存在严重违规或被列入招标人“黑名单”的声明； 6.拟投标人2023年1月1日至今经第三方会计师事 务所审计且出具无保留意见的财务审计报告，并加盖公章，包括但不限于报告页、经审计的资产负债表、利润表、现金流量表及报表附注，且未显示异常； 7.拟投标人有与本次招标内容相同或类似项目业绩，或有相关项目经验，且近3年内无因服务不当而造成重大事故； 8.拟投标人近三年内在经营活动中无与本项目有关的违法及重大违规情况； 9.拟投标人须认可招标人的工作指令，包括节、假日能正常开展工作的要求； 10.拟投标人最近半年纳税正常； 11.拟投标人信用证明材料（征信报告）未显示异常； 12.拟投标人的直接或间接股东、法定代表人、董事、监事、高管非重汽员工及其亲属； 13本项目不接受代理商投标，必须原厂投标； 14.本项目不接受联合体投标，拟投标人必须是最终投标单位和签订合同单位，不得以任何理由将已中标项目以任何形式分包或转包给其他单位。 15.与招标人存在利害关系可能影响招标公正性的法人、其他组织或者个人，不得参加投标 |
| 2.招标文件的答疑、澄清、修改、应标及投标报名 |  |
| 2.1 | 发标时间：2026年6月11日; |
|  | 发标方式：中国重汽官网、山东省阳光采购服务平台、中国招标投标公共服务平台等公开媒体公布。 |
|  | 如果投标人对招标文件商务部分、技术部分有疑问，请各投标人在本答疑环节提出。 提交疑问时间：2026年6月23日17:00前； 提交疑问方式：将答疑问题以word文件格式发送至联系人邮件内，并电话联系工作人员查收，邮件名格式为：XXX公司（五个字以内公司简称）XX项目答疑文件。 同时必须在邮件中以文字方式提供投标人全称、投标授权人姓名、联系方式（固定电话、手机、电子邮箱），并提供附件2法定代表人授权委托书。 |
| 2.2 | 领取答疑、澄清和修改文件时间：2026年6月23日17:00前； 答疑、澄清和修改文件方式：招标人将以电子邮件的方式将招标文件的答疑澄清文件发送至答疑文件提交时登记的电子邮箱。 |
| 2.3 | 报名方式：拟投标人根据招标人在中国重汽官网等公开媒体上发布的招标信息，在“中国重汽e采通”平台报名。按照中国重汽e采通“SRM非生产供应商注册手册”（附件15）进行注册，注册完毕后按照“SRM系统供应商用户手册（附件16）”，登录重汽e采通平台后进入“供应商应标”，选择对应的项目，点击“应标”后按照招标文件第三部分投标文件组成资格证明文件中的1.1-1.13准备资料并上传，资质审查通过即为报名成功；公示期间请尽快报名。 |
|  | 应标截止时间：2026年6月17日17时00分00秒 注：请务必在应标截止时间前完成注册及应标操作，注册审核需2-4日，应标截止时间精确到秒，逾期将无法应标。请自行掌握时间，避免无法应标。 |
| 3.投标文件的组成、编制及投递 |  |
| 3.1 | 本项目投标文件分为纸质版投标文件和电子版投标文件（电子版为纸质盖章版的扫描件），均由《投标文件（资质标）》、《投标文件（技术标）》、《投标文件（商务标）》（开标一览表）文件组成，共计3个文件。 《投标文件（资质标）》一个文件（里面是全部资质投标书），投标文件（技术标）》一个文件（里面是全部技术投标书），《投标文件（商务标）》（开标一览表）一个文件（里面是全部商务投标书），具体组成等详细要求见招标文件第三部分投标文件编制第三条。 注意不按此要求提供投标文件的，投标文件做无效标处理。 |
| 3.2 | 投标方式：在中国重汽e采通平台应标成功后，进入“供应商投标”环节，投递盖章扫描版电子标书（包含资质标书、技术标书、商务标书），若逾期未在中国重汽e采通平台上传电子标书，即便递交了纸版投标文件，一律视为无效投标。 纸质版投标文件的份数要求为正本一份。资质投标书、技术投标书及商务投标书的同类文件封装在一个包封里，包封表面按照附件13标注文件信息；共计三个包封。 如选择到场参与开标，自行携带纸质投标文件于开标前至开标地点即可。 如选择线上参与开标，纸质投标文件需在开标日前两天，邮寄到指定地址。 邮寄地址：山东省济南市历城区华奥路777号 联系人及联系方式：贡泽飞/15063373962 |
| 3.3 | 纸质版投标文件和电子版投标文件必须保证内容一致；如确实存在不一致的，以电子标书为准，同时要求投标人对纸版标书做出修正。 |
| 3.4 | 投标文件的装订：投标人必须将投标文件按照资质标文件1册、技术标文件1册、商务标文件1册分别进行胶装，各自不允许超过两册。 技术标书和商务标书不单独装订的，投标文件做无效标处理。 |
| 3.5 | 投标文件递交截止时间：2026年6月26日9:00:00（北京时间） 注：请务必在投标文件递交截止时间前完成投标操作，截止时间精确到秒，逾期将无法投标。请自行掌握时间，避免无法投标。 |
| 3.6 | 投标文件有效期：自开标之日起90个日历日。 |
| 4.投标保证金及投标有效期 |  |
| 4.1 | 投标保证金的缴纳形式：电汇或网银 |
| 4.2 | 投标保证金的金额：人民币20000元 开户名称：中国重汽集团济南动力有限公司 开户银行：中国建设银行济南市天桥区支行 银行帐号：37001616508050150300 联行号：105451000362 投标保证金应从投标人的基本账户转出至上述账户并到账，否则视为无效投标。 转账附言：公司名称+项目名称+投标保证金。 |
| 4.3 | 保证金缴纳截止时间：2026年6月25日17：00前（同应标截止时间） 供应商应充分考虑银行信息交换时间，由此带来的保证金不能按时到帐的责任由供应商自行承担。 |
| 4.4 | 对于没有中标的投标人，投标保证金将于招标人内部完成中标人评审并确认最终中标人后在30工作日内予以原路返还（无息）；对于中标方，投标保证金将在签订合同后30个工作日内原路返还（无息）。 |
| 5.开评标 |  |
| 5.1 | 开标时间：2026年6月26日9:00:00。 开标地点：济南市历城区华奥路777号重汽科技大厦。 |
| 5.2 | 评标方法：资质标审核→唱标→技术标评审→商务标评审。技术标入围后，原则上选取综合评分最高者中标。具体详见“第二部分投标须知第六条：评标原则”。 |
| 6.合同签订 |  |
| 6.1 | 见第二部分投标须知第七条。 |
| 7.交货期及付款方式 |  |
| 7.1 | 交货期： 自合同签定生效之日起，80个日历日之内交货至供货地点。 接续15个日历日之内安装调试完毕。 |
| 7.2 | 交货方式：交钥匙方式； 交货地点：详见技术标书。 |
| 7.3 | 质保期：自设备验收文件最终签署之日起24月。（整机质保2年，激光器质保5年）（投标人可在满足上述最短质保期基础上竞报） |
| 7.4 | 付款方式：半年期商业汇票（包括银行承兑汇票和商业承兑汇票）： 付款节点：3：6：1 （1）合同生效设备全部到齐无质量问题通过买方初步验收后, 卖方提交金额为合同含税价款30%的收据及合同全额30%增值税专用发票（税率为13 %，正本一份，复印件二份），经买方依照财务制度审核无误后【30】日后支付。 （2）设备全部到齐无质量问题，经安装、调试最终验收合格后，卖方提交金额为合同含税价款60 %的收据及合同全额70%增值税专用发票（税率为13 %，正本一份，复印件二份）并附带该套合同设备最终验收报告的原件及其复印件两份，经买方依照财务制度审核无误后【30】日后支付。 （3）合同含税总价款的 10 %作为本合同约定设备的质量保证金，质量保证金在质量保证期内不计利息。待每套合同设备质量保证期满后，卖方向买方提交金额为合同价款10%的收据（正本一份，复印件二份）及设备使用单位的使用情况说明，经买方依照财务制度审核无误后【30】日后支付。如有质量问题，质量保证金予以相应扣除。 注：付款方式不允许偏离 |
| 7.5 | 增值税专用发票开票信息： 名称：中国重汽集团济南动力有限公司 地址：章丘市圣井唐王山路北潘王路西 纳税人识别号：91370100787411873C 开户行：中国银行章丘支行 电话：0531-58062198 账号：2377 0557 4474 |
| 8.其它 |  |
| 8.1 | 设备的安装说明（图纸）、操作手册、使用说明、维修指南、服务手册等招标人所需要的、与执行本合同有关的各类资料，中标人提交时须做好备份（复印件或电子扫描件），招标人资料归档后若另需要上述资料，中标人应及时无偿提供。 |
| 8.2 | 中标人负责为招标人免费培训操作及维修人员，培训内容包括：基本原理、操作使用、安全操作注意事项以及维修保养等内容，直至达到买方使用需求。 |
| 8.3 | 中标方应在合同签订后15日内需根据设计提资要求提供详细的设备图纸等资料,其中包含设备的外形尺寸,运维空间,设备运行参数,材料材质,接口信息,规格,技术需求.等资料，提交给买方，项目设计单位以此补充设计施工图纸，中标人最终审核确认。对于提资不准确不全面、不符合招标文件技术要求、提资变更导致的损失由卖方承担，并承担违约责任。 |

第二部分 投标须知

一、项目名称

项目名称：见《投标须知前附表》。

- 招标内容及形式

见《投标须知前附表》。

对于本项目需着重介绍的注意事项已经通过以下带颜色文档进行标记。

具体要求详见《技术标书》。

- 交货及付款

交货期、交货地点、交货方式、付款方式及比例见《投标须知前附表》第7条。

四、投标说明

### 1.报名方式

投标人根据招标人在中国重汽官网等公开媒体上发布的招标信息，在“中国重汽e采通”平台报名。按照中国重汽e采通“SRM非生产供应商注册手册（附件15）”进行注册，注册完毕后按照“SRM系统供应商用户手册（附件16）”登录系统，进入“供应商应标”，选择对应的项目，点击“应标”后按照招标文件第三部分投标文件组成资格证明文件中的1.1-1.13准备资料并上传，资质审查通过即为报名成功，公示期间请尽快报名。

投标保证金缴纳的时候，务必备注所投标的项目名称。

不按要求报名的，或因未提供相关信息导致后期无法退回保证金的，需投标人承担责任。

- 投标条件

对于中国境内投标人，投标条件详见招标文件“第一部分投标须知前附表1.6”。

### 3.报价

3.1本次招投标为公开招标；评标流程以及规则详见本部分第六条评标原则。

投标人自行勘察现场，进行合理报价。投标总报价应包括设备费、原厂服务费及相关配件、随机资料、保险、税费、运杂、安装调试、与其他专业配合及可预见的风险以及其它不可预见等全部费用。

3.2所有设备的报价货币单位为：         元【人民币（应同时报含税价和不含税价并写明税率）】。

### 4.设备要求：

4.1投标设备技术参数和总体要求按《技术标书》执行；

4.2设备制造完毕经出厂检验合格后方能发货；

4.3设备包装按国家或部颁标准执行；

4.4设备交货要求直接发货至合同指定地点，否则买方有权拒绝接受货物；

4.5投标企业按技术规范书提报设备详细技术资料；

4.6设备所安装的操作系统及系统开发的软件均为正版，投标人是系统软件的所有权人或已获知识产权所有权人的正式授权，对该系统软件拥有合法的知识产权或具有合法的来源，在有关知识产权中不存在任何侵犯第三方的权益；

4.7设备设施颜色严格执行我公司企业标准《设备设施颜色标识》（Q/ZZ30070

—2020）。

### 5.其他要求

包装、运输、检验、交付、安装、调试、培训、结算、质保及售后服务等，按《技术标书》要求，在标书中列示说明，最终以合同约定为准。

### 6.询标

凡对本次招标提出的询问，均以招标人的书面答复为准。

## 五、议程安排

### 1.发标时间

见《投标须知前附表》2.1。

### 2.发标方式

中国重汽官网、山东省阳光采购服务平台、中国招标投标公共服务平台等公开媒体公布。

### 3.答疑

见《投标须知前附表》第二条，逾期不受理。

### 4.投标报名

4.1投标人在报名参与本项目的同时，应提供项目投标保证金。投标保证金应在规定的时间前将投标保证金从投标人单位基本帐户转出并到账，否则按否决投标处理；未按规定提交保证金的投标人，其投标文件按否决投标处理。（保证金具体金额及缴纳截止时间见《投标须知前附表》4.2和4.3）。

4.2招标人银行账户信息如下：见《投标须知前附表》4.2。

转账附言：公司名称+项目名称+投标保证金；

对于没有中标的投标人，投标保证金将于招标人内部完成中标人评审并确认最终中标人后在30工作日内予以原路返还（无息）；对于中标方，投标保证金将在签订合同后30个工作日内原路返还（无息）；

4.3说明

4.3.1 投标人在向招标人出示《投标保证金缴纳凭证》后方可进行投标；

4.3.2 发生以下情况时，招标人有权没收保证金：

4.3.2.1 截至开标前3天，投标人无正当理由且未以书面形式递交说明而在投标截止日不来投标的；

4.3.2.2 投标人递送投标文件后，无正当理由放弃投标的；

4.3.2.3若为视频开标，招标过程中澄清函等资料原件未按要求提交的；

4.3.2.4自中标通知书发出之日起30日内，中标人无正当理由不签订合同的；

4.3.2.5投标人在投标过程中被查实有串标、围标、陪标等违规违纪行为的；

4.3.2.6投标人有违约违规行为或被投诉、举报的，在调查处理期间，保证金暂不退还，待调查处理结束后按有关规定处理。

4.4投标报名截止时间

报名方式：见《投标须知前附表》2.3。

报名提交资料：均为盖章电子扫描版，用“公司名称+文件名称”命名。

如果是授权委托人投标，要提交营业执照副本、法人授权委托书（含法人及授权人身份信息证明、授权代表联系方式）。

如果是法人参加投标，要提交营业执照副本、法人代表证明文件。

### 5.开标时间

见《投标须知前附表》5.1，若有变动另行通知。

### 6.开标方式

原则上来现场参与开标。如因特殊情况无法现场参与，需在开标前三日，通知招标人，由招标人创建视频链接，并在报名结束后统一通知。

## 六、评价原则

### 1.评标

本次招标采用综合评价法（详见附件14）。本着公平、公正、公开的原则，在通过技术标评审后入围的前提下，对招标文件中规定的各项因素进行综合评审，确定中标人，对未中标单位不做任何解释。

评标流程：

投标文件包含《投标文件（资质标）》、《投标文件（技术标）》、《投标文件（商务标）》+（开标一览表），共计三个文件。

- 应标资格审查：在“中国重汽e采通”应标报名时，按照第三部分第三条投标文件组成资格证明文件中的1.1-1.13准备资料，上传完毕后，等待审核；

- 通过应标资格审查的单位进入投标环节，按照“SRM系统供应商用户手册（附件16）”，在重汽e采通平台投递电子标书（包含资质标、技术标、商务标）；没有通过应标资质审查的单位不能进入投标环节；

- 资质标评审：资质标审核通过的单位，可以进入公开唱标环节；

- 公开唱标：公示资质标入围单位的开标价格及商务条款响应情况；

- 技术标评审：技术标评标专家组，通过重汽e采通，对各投标人的《投标文件（技术标）》进行综合评审；评审期间产生的技术澄清均由投标人在重汽e采通平台内完成提交；评审合格的单位进入商务标评审环节，评审不合格的单位被淘汰；具体技术标评分标准见附件14；

- 商务标评审：商务条款相应确认→价格澄清→商务标评审；评审期间产生的商务价格澄清均由投标人在重汽e采通平台限时内完成提交；

商务标评审采用多轮报价，除开标唱标为公开报价方式外，后续多轮澄清报价均为非公开的方式，在重汽e采通进行提报。商务标开标后，评审期间产生的商务价格澄清均由投标人在重汽e采通平台内限时完成提交，根据招标人需求与投标人进行多轮竞价谈判，按照评标模式推荐中标人，对未入围候选中标人不做任何解释。

注意：每一轮在重汽e采通提供澄清报价均有时间限制，未能在规定时间内提交澄清函及报价的视为放弃本次投标。

- 中标人确定：技术标入围后，原则上综合评分最高的投标方中标。

本项目只产生一个中标人。中标人签订合同前须进行最终审查。最终审查的对象是投标项目的中标候选人。最终审查的内容是对中标候选人的经营状况、服务质量、资格、信誉以及招标人认为有必要了解的其它问题作进一步的考查及后审。最终审查的方式，根据需要采取问询或实地查证等方式。如审查结果不符合成交条件的，则本次评标作废或变更意向中标人。

## 七、合同签订

1.招标人根据评标工作小组的评标结果确定中标人，在重汽e采通平台公布中标结果，并发送中标通知。

2.中标人应该在中标通知书规定的时间、地点与招标人签订采购合同，否则按照开标后撤回投标处理。

3.中标人应当按照合同约定的履约责任，在保证质量的前提下完成中标项目，不得将中标项目转包或分包给他人，否则视为违约，招标人有权解除合同。

4.中标人由于履行义务的能力或信用有严重缺陷，招标人有权取消其中标资格，招标人将从中标候选单位中依序重新确定中标人，或重新组织招标；

5.合同以双方最终签署的版本为准。

## 八、废标及终止招标

1.投标人有下列情形之一，其投标将被视为废标，招标人将严格按照《中华人民共和国招标投标法》及相关法律、法规及规章制度的规定行使权利。投标人给招标人造成损失的，招标人有索赔的权利，投标人应予以赔偿。

（1）投标人提供的有关资格、资质证明文件不合格、不真实或提供虚假投标材料；

（2）投标人在报价有效期内撤回投标；

（3）在整个评标过程中，投标人有企图影响评标结果公正性的任何活动；

（4）投标人以任何方式诋毁其他投标人；

（5）投标人串通投标；

（6）投标人被举报、检举，并经招标人查实无误的；

（7）以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假，骗取中标的；

（8）投标人负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位；

（9）有效投标不足三家；

（10）未按要求填报商务报价资料，对招标开展造成较大影响；

（11）未按照招标人规定的时间内在中国重汽e采通完成投标的；

（12）不同投标人的投标文件异常一致；

（13）投标报价呈规律性差异的；

（14）投标人报价均超过投标限价的；

（15）法律、法规规定的其他情况。

2.出现下列情形之一，招标人有权否决所有投标人的投标，并终止招标。

（1）符合条件的投标人或者对招标文件做实质响应的投标人不足三家的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）评标委员会经评审，认为所有投标都不符合招标文件要求的；

（4）因重大变故，采购任务取消的；

（5）投标人承诺同意由于招标人公司政策变化引起的随时终止项目的要求并承担由此带来的一切损失；

（6）招标人认为其他应终止招标的情形。

3.中标人瑕疵滞后发现的处理原则：无论基于何种原因，各项本应作为拒绝处理的情形，即便未被及时发现或中标人隐瞒真实情况，而使该中标人通过了资格审核、初评、现场复审、终评或其他所有相关程序，包括已发布中标通知或已签订合同的情形，招标人均有权拒绝或取消中标人资格，一旦中标人被拒绝或该中标人此前的评议结果被取消，相关的一切损失均由该中标人承担。

## 九、本次招标最终解释权归中国重汽集团济南动力有限公司。

第三部分 投标文件编制

一、投标文件的编制

1.投标人应认真阅读招标文件的所有内容，按招标文件的要求提供投标文件，并保证提供的全部资料的真实性，以使其投标对招标文件作出实质性响应，否则，其投标将被拒绝。

2.投标文件和与投标有关的所有文件均应使用中文。

3.除投标文件的技术规格中另有规定外，投标文件中所使用的计量单位应为中华人民共和国法定计量单位。

二、投标文件资料

1.投标人所投标设备详细技术资料清单，在标书中列示说明；

2.投标人完整的技术支持与售后服务实施方案，在标书中列示说明，包含但不限于以下内容：

A、除享受由本品牌生产厂家提供的正规的全球或全国联保三包服务之外，还能获得由本品牌生产厂家或经销商提供的何种免费支持、免费服务或其他对招标人有利的服务项目。

B、售后服务机构或网点（名称、地址、联系人、电话）。

C、针对本项目的技术服务团队情况（人员数量、姓名、电话、专业资质等）。

D、日常维护保养及故障排除措施保证。

3.投标人关于包装、运输、检验、交付、安装、调试、培训等方案，均需在投标文件中列示说明。

## 三、投标文件的组成

本项目投标文件分为纸质版投标文件和电子版投标文件，均由《投标文件（资质标）》、《投标文件（技术标）》、《投标文件（商务标）》（开标一览表）文件组成，共计3个文件。

投标文件的份数要求及投递方式，见《投标须知前附表》第3条。

详见附件格式1—12，其余未尽事宜请按各单位习惯制定即可。

### 1.《投标文件（资质标）》包括：

1.1营业执照副本复印件（需加盖公章）；

1.2投标函（附件1）；

1.3法定代表人授权书（附件2）；法定代表人参加投标的，提供法人身份证明文件即可；被授权人参加投标的，需提供法定代表人授权委托书（含法人身份证和被授权人身份证正反面复印件）和被授权人近6个月及以上在授权单位的社保缴纳证明；

1.4近三年经第三方机构审计的财务报表（报告页、资产负债表、损益表、现金流量表）复印件（需加盖公章），必须连续，同时填写投标人基本情况表（附件3）；

1.5近三年内在经营活动中无与本项目有关的违法及重大违规行为的声明；

1.6投标人在国家企业信用信息公示系统中无与本项目有关的行政处罚、经营异常和失信信息的声明；（附投标当日系统内相关截图）

1.7企业对外担保说明（写明贵单位对外有无对外担保和质押业务，需加盖公章）；

1.8企业信用证明材料（征信中心出具的信用报告）；

1.9代理商投标要携带生产商的授权书、原厂售后服务承诺书，根据实际情况提供即可，无格式限制（包括所代理品牌针本项目的唯一授权书）；

1.10企业最近半年的完税证明，并附年度纳税信用评价信息（可从电子税务局查询截图，需加盖公章）；

1.11保密承诺函（附件4）；

1.12 2023年1月1日至今，企业近三年同类项目业绩证明，须提供用户清单、采购合同复印件；

1.13投标保证金缴纳凭证，同时正文描述付款账号、户名、开户行名称、开户行行号、保证金金额。

### 2.《投标文件（技术标）》：

2.1技术规格偏离表（附件5-1），必须先进行两列要求一一对照，不允许直接写无偏离；

2.2设备分项配置表（附件5-2），列明项目设备分项配置规格型号、品牌等信息（要求分项明细与附表9-1完全对应），但注意：此表在技术标书中，禁止出现任何分项价格及项目总价；

2.3提供2023年1月1日以来同类产品的制造销售业绩（用户名单、联系方式），并附合同复印件。该同类项目业绩一览表必须如实填写，应全尽全；一览表最终的所有业绩合同总额汇总必填，数据将影响现场评标专家组对投标单位的业绩考评。若未提供相应业绩证明，根据技术标评分规则，将影响现场评标专家组对投标单位业绩判定打分；

2.4供货期及保证措施；

2.5产品的技术服务和售后服务内容及措施；

2.6交货进度及计划；

2.7投标产品技术支持材料；

2.8设备质量承诺函（附件7）；

2.9投标人需提交的其它资料。

### 3.《投标文件（商务标）》（开标一览表）：

3.1开标一览表（附件8）；

3.2投标报价明细表（附件9-1至9-5）；

3.3商务条款偏离表（附件10）；

3.4投标人承诺（附件11）；

3.5服务承诺函（附件12），需写明质保期以外服务费用情况；

3.6按招标文件投标人须知和技术规格书中要求提供的有关文件。

## 四、投标文件格式

详见第六部分投标文件附件格式1—13，其余未尽事宜请按各单位习惯制定即可。

# 第四部分 技术标书

中国重汽集团

数控激光切割机项目

技

术

标

书

编制：

审核：

批准：

招 标 人：中国重汽集团济南动力有限公司

2026年6月

目        录

第一章  采购货物概况	1

第二章  技术要求	5

第三章  供货范围及供货方式	18

第四章  售中售后服务	23

第五章  预验收和终验收	25

第六章  投标技术文件一般要求	28

第七章  其它要求及说明	30

第一章  采购货物概况

第一节  使用环境

一、项目名称： 数控激光切割机项目

二、建设地点： 中国重汽集团权属公司

三、使用地点： 中国重汽集团济南专用车公司、青岛重工公司、柳州运力公司

四、工作制度：全年工作250天、   2  班制、设备年时基数 5000 小时

五、使用地点区域自然环境：

1、海拨高度：1500m以下

2、环境温度：室外极端最低温度-19.7℃、极端最高温度42℃，昼夜最大温差25℃；室内温度5～40℃。

3、相对湿度：年平均59%，最大95%、最小15%。

4、降雨量：日最大降雨量300mm、时最大降雨量100mm。

5、最大风速：33.3m/s。

6、最大积雪厚度：200mm。

7、最大冻土深度：450mm。

8、地震设防裂度：七度。

六、能源环境：

1、电力：中国制式，供电电压380V±15%/220V±15%，供电频率50Hz±2%。

2、压缩空气：自备空压机自产压缩空气，0.4～0.6MPa。

3、给水：市政自来水或软化水，0.2-0.4MPa

4、工位照度：不低于500Lux。

第二节  采购货物概况

一、设备名称：数控激光切割机（详见下表）

二、设备数量： 4台数控激光切割机   （详见下表）

三、分投分中：不允许。

采购货物主要构成一览表

| 分包 | 设备名称 | 单位 | 数量 | 安装地点/服务对象 | 供货方式 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 12kw型材激光切割机 | 套 | 1 | 济南专用车公司 （济南章丘） | 交钥匙 | 12米上料/9米下料;具备坡口切割功能； |
|  | 30kW板材激光切割机 | 套 | 1 | 济南专用车公司 （济南章丘） | 交钥匙 | 机床2.6米×13米，双工作台；具备坡口切割功能； |
|  | 12kw型材激光切割机 | 套 | 1 | 青岛重工公司 （青岛市高新技术产业开发区） | 交钥匙 | 9米上料/9米下料； |
|  | 20kW板材激光切割机 | 套 | 1 | 柳州运力公司 （广西柳州市柳江区） | 交钥匙 | 机床：3.6米×20米，单工作台；具备坡口切割功能； |

备注：

1.本表所列采购货物仅为货物（或生产线）的主要构成部分，应包含配套供货以及招标方所列其它货物（或设备）和服务，请投标方认真阅读“供货范围”。若有异议，不管是多么微小，都应在投标文件“商务偏离”章节中予以详细说明。

2.本表“供货方式”指：交钥匙方式——包括设计、制造、运输、安装、调试和验收直到交付使用以及培训等。

3.以上内容仅对设备的基本功能进行了描述和建议，表中所列内容仅供参考，投标方投标前需对生产现场工艺环境进行充分调研与了解，确保投标方案满足工艺、产品、节拍、功能等要求，投标方对投标方案负责。

四、采购货物特别说明

招标人所列货物的名称和规格型号，如为某一供应商所特有，则该名称和规格型号可作参考，但要求投标人所提供的货物必须满足本技术标书实质性要求。

第二章  技术要求

一、基本要求

1、投标方所供的设备，必须符合中国最新版的法律、法规和相关标准、规范的要求，符合项目所在地政府有关特殊要求。

2、投标方所供设备涉及的专利权技术以及知识产权保护的其它技术等，应保证招标方不因此受到任何侵权指控以及实际损失。

3、投标方应保证所供设备的先进性、可靠性、经济性和实用性，并为全新设备。

4、投标方应满足招标方提出的各项技术要求，必要时应当免费提供技术承诺或担保。

5、投标方应保证所供设备为中国公布的非淘汰设备，并为中国指定或规定的主管部门认可的环保型和节能型设备。

6、投标方应保证所供设备的完整性和成套性，能保证设备的正常运行、使用。

7、投标方应对招标方采购的设备所涉及的技术、产能等信息负有保密义务，招标方拥有追究投标方泄密责任的权利；招标方如有需要，投标方应无条件签署保密协议。

8、投标方需提供近三年内类似规格设备项目业绩证明。

9、★星号项为否决项。

10、设备应配备合格的除尘系统，收集效率达到85%以上，除尘装置除尘效率≥99.9%，粉尘排放满足《区域性大气污染物综合排放标准》（DB37/2376-2019）中“重点控制区”的排放浓度限值以下，排放浓度≤10mg/m3；颗粒物排放速率及无组织排放浓度满足《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）表2中要求，排放浓度≤1mg/m3。工作场所空气中粉尘含量满足《工作场所有害因素职业接触限值 第 1 部分：化学有害因素》（GBZ2.1-2019）要求，粉尘浓度≤8mg/m3。要求投标方提供招标方认可的第三方检测报告。

11、设备对操作人员的职业健康应有完善的设计保护。室内粉尘满足职业卫生要求。

12、货物使用的不同功率的电动机必须满足《电动机能效限定值及能效等级》（GB18613-2020）标准的机械效率表格中对应一级标准，等同于欧洲标准IEC60034-01中的IE5级别。本标准适用于国产或进口三相异步电动机、单相异步电动机、空调器风扇用电动机的能效等级、能效限定值和试验方法。

13、程序图纸要求：供方必须提供所有设备程序的源代码，包括但不限于PLC程序、HMI程序、机器人程序、视觉程序、伺服等。供方所提供的程序不得设置任何密码、保护等限制手段，PLC不得设置修改下载权限，功能块不得设置密码保护。HMI界面等需要密码保护的程序，供方必须提供所有级别的用户名、密码。供方需在设备入场前提供设备程序源码，HMI界面各级用户名和密码，并保证与现场程序一致。供方需在终验收前提供最新的设备程序源码和电气图纸，图纸要求为可编辑原格式（EPLAN、CAD格式）且与实际接线一致。

14、接口协议要求：供方免费开放所有通讯接口，包括但不限于以太网、RS232、RS485、PROFIBUS、PROFINET、MODBUS等常见接口，以及设备特有的专用接口。供方免费提供数据交互功能，交互数据包括但不限于实时数据、历史数据、报警信息等。供方在设备入场前提供接口的技术文档和参数说明，包括但不限于接口协议、通讯速率、数据格式等。设备使用周期内，供方免费派遣技术人员与甲方调试团队共同进行设备通讯接口的调试工作。

15、标书中需增加备配件目录价格及折扣，该项作为重要评标依据。

二、执行标准

1、招标方此处所列标准仅为涉及的主要标准，而且不保证其为最新版执行标准；投标方应当在投标文件中认真予以填写、补充和修改完善。

2、投标方需要执行的标准，应当采用所供货物（或生产线）通过买方组织的最终验收之日已经开始执行的最新标准。

3、采购货物（或生产线）的产品质量、技术标准如在招投标文件中无相应说明，则按中华人民共和国有关部门颁发的最新的国标或专业（部）标准执行及相应的国际标准。

4、采购货物（或生产线）没有国家或专业（部）标准的，按企业标准执行时，卖方应在合同签署之前，将所涉及的企业标准提供给买方确认。

5、采购货物（或生产线）如果采用国际标准，其执行标准由投标方提供、招标方确认。

6、采购货物（或生产线）所涉及的标准不统一时，原则上按照最严格标准执行。

7、涉及的主要标准表

| 序号 | 标准名称 | 标准编号 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 数控激光切割机 | GB/T 34380 |  |
| 2 | 激光加工机械安全要求 | GB/T 18490 |  |
| 3 | 金属切割性能规范与标准 | GB/Z 18462 |  |
| 4 | 坐标式气割机 | JB/T 5102 |  |
| 7 | 电动机能效限定值及能效等级 | GB18613-2020 |  |

三、技术规范和技术要求

3.1  12kw型材激光切割机（2台）：

3.1.1设备用途：主要用于不锈钢、高强材料（510L、700L）、碳钢（Q235、Q355、35#、45#等）、铝合金等型材的切割。满足型材原料状态为热轧或冷轧，供料状态符合中国相关标准，表面无严重锈蚀

3.1.2 主要技术参数：

| 指标名称 | 技术参数 （济专） | 技术参数 （青岛重工） |
| --- | --- | --- |
| 激光发生器功率 | 12kW | 12kW |
| 上料有效加工工件最大长度 | ≥12000mm | ≥9000mm |
| 管材最大重量 | 1200kg | 1200kg |
| X轴行程 | 1200mm | ≥500mm |
| Y1轴上料行程/Y2轴下料行程 | ≥12000mm/≥9000mm | ≥9000mm/≥9000mm |
| Z轴行程 | ≥500mm | ≥500mm |
| 最小线宽 | 0.1mm | 0.1mm |
| 总电源防护等级 | IP54 | IP54 |
| 功率可调范围 | 10%-100% | 10%-100% |
| 激光寿命（评价方法） | 大于100000h | 大于100000h |
| X，Y轴定位精度 | ≤±0.03mm/m | ≤±0.03mm/m |
| X，Y轴重复定位精度 | ±0.03mm/m | ±0.03mm/m |
| X，Y轴最大定位速度 | 60m/min | 60m/min |
| X，Y轴最大联动定位速度 | 80m/min | 80m/min |
| X，Y轴最大加速度 | ≥0.6G | ≥0.6G |
| 卡盘最高转速 | 75rad/min | ≥75rad/min |
| 卡盘额定转速 | 37.5rad/min | 37.5rad/min |
| 卡盘最大载重 | 1000Kg | 1200kg |
| 落料侧有效落料长度 | ≥9000mm | ≥9000mm |
| 尾料 | 0mm，具有0尾料加工功能 | 0mm，具有0尾料加工功能 |
| 共边切割 | 有 | 有 |
| 管材种类 | 最大（对角线）350mm内,圆管：Φ25-Φ350mm 正方管：□25 - □350mm（按照对角线） C型钢、矩形管：25mm≤边长≤350mm（长边） | ①圆管：Φ25-Φ350mm 方管：□25–□350mm（按照对角线） C型钢、矩形管：25mm≤边长≤350mm（对角线） Z型钢：180-230X86定制型材（此项必须满足，见下图） 槽钢：5#-32# 角钢：∠45x45-∠125x125 工字钢：10#-32# |
| 坡口功能 | 有 | 无 |
| 半自动上料机构 | ①6工位上料架（Z型钢），采用自适应上料托辊结构，人工将物料放置到上料架，设备自动上料对中心夹紧。 ②自动夹持物料长度4000-9000mm（青岛重工），4000-12000mm（济南专用车）。 ③上料侧伺服随动支撑机构由数控系统自动计算管材旋转过程中的最低点位置并控制伺服电机驱动齿轮齿条机构随之上下运动，保证360度旋转周期内管材始终处于支撑状态。气缸对夹机构可调整上料后管材中心位置，保证卡盘自带夹持准确。切割圆管时可中心定位，避免管材晃动。 |  |
| 半自动下料机构 | ①4工位下料架（Z型钢），采用伺服控制，自动下料，与上料系统相似（平移结构），有1.5米内短料下料送料结构和长料送料结构（下料侧带短料辅助下料收集装置），短料输送机构和长料输送结构同时工作，避免下料重型管过程中对机器造成冲击震动和噪音，减轻操作人员劳动强度。 ②下料侧伺服随动支撑机构由数控系统自动计算管材旋转过程中的最低点位置并控制伺服电机驱动齿轮齿条机构随之上下运动，保证360度旋转周期内管材始终处于支撑状态。 ③异型管下料时需下料支撑机构需避让，避免卡滞。 |  |
| 焊缝识别 | 视觉识别，需要具备型材焊缝识别功能，根据识别出来的焊缝，自动调整型材位置，进行切割。 |  |

3.1.3  型材激光切割机主要配置及要求；

★标识为否决项，主要配置品牌及功能必须响应，不允许偏离，

| 序号 | 名称 | 数量 | 性能及参数 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一 | 光纤激光器★ |  |  |
| 1 | 激光发生器 | 1套 | ①光纤激光器：12kw，双模块； ★②品牌：锐科、创鑫、大族光子、IPG、通快； ②如激光发生器与机床不是同一制造商，单独标明激光发生器售后服务方式和收费标准。 |
| 二 | 激光切割头及内外光路★ |  |  |
| 1 | 自动调焦激光切割头 | 1套 | ★①品牌：柏楚、欧斯普瑞、大族光聚。 ②主要功能：可实现焦点自动调节，适合多种焦距；自动对焦、电容式传感、全自动随动系统；采用复合镜片、内置水冷结构，具备防撞保护等功能； ③采用长焦激光切割头（150mm以上）切割异形管用—青岛重工设备； |
| 2 | 激光指示系统 | 1套 | 激光指示、红光系统 |
| 三 | 机床主机★ |  |  |
| 1 | 机床主机床身结构 | 1台 | ①焊接床身，需两次高温整体退火，导轨座为大型龙门加工中心一刀加工。 ②床身防烧材料，设备配有防烧材料及防烧功能。 |
| 2 | X轴精密齿轮、齿条 | 1套 | ★①品牌：台湾YYC、斯迪博格、捷克SVAROG（斯瓦洛格）、德国龙塞STRRONSE，莱德LEADRACK，雷森特LEITESEN ②6级精度或以上6面研磨斜齿轮。 |
| 3 | Y轴精密齿轮、齿条 | 1套 |  |
| 4 | X、Y轴行星减速机 | 1套 | ★①品牌：日本新宝、摩多力、德世博尔、钛科玛格 ②精度等级≤3arcmin。 |
| 5 | 直线导轨、滑块 | 1套 | ★①品牌：台湾上银HIWIN、台湾PMI、德国ROUST（罗斯特）、台湾合庆，乐品（lapping台湾）， ②国标H级或以上。 |
| 6 | 伺服电机及驱动器 | 1套 | ①品牌：汇川、台达、西门子、德国Rexroth力士乐）、三菱； ②且与数控系统兼容 |
| 7 | 四爪卡盘 | 1套 | ①品牌：坎蒂尼、成锦、迅镭。 ②卡盘采用专业全行程气动卡盘，卡爪为全行程卡爪，加工现有管料不需要更换卡爪。自动精准定心，卡盘采用高载荷卡盘和配套滚轴轴承。 ③夹持力可调。 |
| 8 | 卡盘数量 | 根据情况 | ①卡盘数量≥3 ②功能要求：卡盘均有全行程全游离功能，具备多种夹持模式，比如重管加工模式、多卡切割模式、高效切割模式、零尾切割模式、整上整下模式，多个卡盘同时夹持管材。 |
| 四 | 数控及软件★ |  |  |
| 1 | 数控系统（含控制软件，激光切割工艺数据库） | 1套 | ①品牌：柏楚、大族智控、力士乐、西门子 |
| 2 | 套料软件 | 1套 | ①上海柏楚型材切割软件等国内知名品牌，应具备自动排版功能，自带套料软件且兼Tubest。 ②套料软件支持角钢、槽钢、工字钢刀路编辑和共边切割。可进行图纸处理、零件绘制、焊缝补偿、共边切割功能。 |
| 3 | 集中自动润滑系统 | 1套 | 定时定量自动润滑，异常、低液位报警，含充装轨道润滑油。 |
| 五 | 辅助配置及电器件要求 |  |  |
| 1 | 空压机（包括空压机、储气罐、过滤及冷干系统等） | 1套 | ①品牌：复盛，捷豹，阿特拉斯等品牌 ②变频螺杆空压机+冷干机+1m³不锈钢304储气罐+精密除油除水过滤器等，噪音60分贝以下，能效一级，自带螺杆油； ③压力表和安全阀首次检测出报告（压力表和安全阀1用1备）。提供特种设备备案登记所需材料。 ③首保和二保服务由厂家承担，两次维保耗材。 |
| 2 | 激光发生器恒温间 | 1间 | 室体夹层采用50mm岩棉板，检修门大小适合激光发生器移出，1P以上变频1级节能空调。 |
| 3 | 激光专用水冷机 | 1套 | ①特域、迪威特,河北三河同飞、武汉汉立等知名品牌，双温双控，分别循环冷却激光器和切割头，温控精度为±0.3℃，报警保护功能使整机运行稳定、高效、耐用。冷却能力预留50%能力。含充装冷却液。 ②功能包括：水压报警、高、低温报警、电压报警、及各种故障报警等。并应配备防冻装置，防止低温环境下发生冻结而损坏设备. |
| 4 | 稳压电源 | 1套 | 德力西、正泰、人民、上海熙顺等知名品牌 |
| 5 | 除尘系统、工业集尘器 | 1套 | 切割平台内配备随动吹吸式除尘结构，含脉冲清灰功能。 |
| 6 | 电气控制柜 | 1套 | 昆仑通泰或同等品牌，加装电量总计量表 |
| 7 | 压力报警器 | 1套 | 日本SMC，Honeywell霍尼韦尔，ifm易福门等知名品牌 |
| 8 | 气路元件（气源处理、气缸、接头、PA管等） | 1套 | 宁波亚德客等知名品牌 |
| 9 | 安全光栅 | 1套 | ①深圳意普兴、深圳西肯、基恩士等知名品②床身两侧设置有安全光幕，防止人员操作失误发生安全事故。 |
| 10 | 电源开关 | 1套 | 台湾明纬、德力西等知名品牌 |
| 11 | 控制柜工业空调 | 1套 | 知名品牌 |
| 12 | 电气比例阀 | 1套 | 德国REXROTH，力士乐、德国Lanny（蓝尼），汇川等知名品牌。 |
| 13 | 断路器、继电器 | 1套 | 法国施耐德，西门子，欧姆龙等知名品牌。 |
| 14 | 接近开关 | 1套 | 法国施耐德，巴鲁夫，欧姆龙等知名品牌。 |
| 15 | 气缸/电磁阀 | 1套 | 台湾AIRTAC、日本SMC等知名品牌 |
| 16 | PLC控制自动润滑泵 | 1套 | 艾迪朗、流遍、广东宝腾等知名品牌 |
| 17 | 气体减压阀 | 1套 | 上海GENTEC等知名品牌,氧气氮气各两个，空气一个 |
| 六 | 其他 |  |  |
| 1 | 客户自助服务平台 | 1套 | 可通过该系统实现自主新机学习、售后问题解决指导、一线售后监控管理等实用功能 |
| 2 | MES系统支持 | 1套 | 支持对接第三方的MES管理系统，并提供接入调试服务 |
| 3 | 系统及排版软件后续免费升级功能 | 1套 | 系统及排版软件终身免费升级及维护 |

3.1.4整机功能要求

3.1.4.1.该设备适用于槽钢、圆管、矩形管（方管）、角钢、工字钢、异型管等切断、打孔、划线打标、镂空、对穿孔加工。具备激光刻印编号功能，在指定位置根据规则要求刻印字母、数字及符号等。

3.1.4.2.投标方应提供切割各种不锈钢，碳钢，铝合金的工艺参数。

3.1.4.3.数控系统具备管心偏差实时补偿、拐角工艺、进料切割、随控一体系统、总线实时系统。管材对穿空精度满足公差要求。

3.1.4.4该设备应具有自动寻边功能，切割中断后自动寻位，继续自动切割。保障无需繁琐手动定位。

3.1.4.5.该设备具有微连接（纳米微连）功能，保证机床切割件无需辅助编程。

3.1.4.6.该设备应具备一键加工功能，点击开始切割后，不需要再进行其他操作。系统应具有断电保存功能，在系统恢复供电后，能按照断电前的状态继续工作。

3.1.4.7.该设备支持图纸实时编辑（支持图形批量导入、处理、分级、排版等操作），并且软件需要具有预穿孔、多级穿孔。具有远程诊断、远程运行维护功能。具有大于15层激光切割工艺层。小孔切割工艺为板厚的1/2。

3.1.4.8.该设备应具备保护镜片检测功能，以免因镜片污染导致更多的切割不良。

3.1.4.9.切割气体分为三种气体：氮气、氧气和空气并且这三种气体可以通过电磁比例阀自由选择；氮气、氧气和空气可有分别进入电控比例阀中，由系统进行控制，可进行精确控制气压的输入和输出，保证切割质量的一致性。压力反馈： 比例阀内置压力反馈传感器，压力低于设定切割值或无压力，比例阀会反馈信号给系统，系统报警停机，有效避免损坏材料及元器件。切割管料时确保不塞取挡渣板。

3.1.4.10.切割软件具备图层不关气功能，加工图层内图形期间不关吹气端口，保证污染气体不会回流，保证激光头内部洁净。

3.1.4.11.整套设备应配备完整的软件控制系统，能够采集设备的运行状态、运行参数，并管理NC程序及版本控制并上传到上游系统。具体包括但不限于如下内容：设备的联网，同MES系统接口（接口传输方式OPC方式），提供设备的OEE，程序远程下发并版本管理，提供套料计划、套料号及套料任务的完成明细（包括套料的起始时间和完成时间、套料的编制人、现场的操作人员、板材批次等），提供设备异常状态代码，提供套料任务的能源消耗，切割件的点位数据，维保参数维护及采集。

3.1.5对电气及控制系统的要求

3.1.5.1.运行内存8G或以上，采用双硬盘可备份容量不小于1T，≥21″的彩显液晶显示屏。遥控器，带急停，控制系统应有双U盘USB3.0及以上数据接口和RJ45接口。对CNC控制柜安装工业级空气温度调节器。

3.1.5.2.电控柜应采取可靠的防尘密封，并保证有良好的散热效果，所有电器线路应标注线号。并在电器图中标明。优选品牌控制柜。

3.1.5.3.该设备应有可靠的安全防护装置，如自锁、红外或光幕保护装置，防止设备发生碰撞，造成人员及设备损伤。且具备有效的激光辐射防护装备。整套设备安全防护应符合GB/T 18490.1-2017激光加工设备的安全要求和GB 7247.1-2012激光产品的安全第1部分设备分类、要求。

3.1.5.4.机床各部（如操作、控制机构）应设有短路、断路及漏电保护装置，停电或意外停机时的机床保护装置。具有完善可靠的安全保护和故障报警等功能，以防止意外事故对人员和设备造成的损坏，所有电器装置均应具有安全可靠的接地装置。

3.1.5.5.具有各种异常状态自行诊断功能，且所有异常能自动显示。包括限位，开关，过流，油温过高（低），控制异常，急停等故障的自行诊断、显示和报警，必要时能自动停机。

3.2 30KW数控光纤激光切割机：

- 3.2.1 设备用途：用于厚度≤50mm 的碳钢、不锈钢、铝板、黄铜等各类金属板材切割加工；

3.2.2 30KW光纤激光切割机参数

| 序号 | 指标名称 | 30KW双工作台交换式 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 有效加工工件最大幅宽 | ≥2600mm |
| 2 | 有效加工工件最大长度 | ≥13000mm |
| 3 | X轴行程 | ≥13000mm |
| 4 | Y轴行程 | ≥2600mm |
| 5 | Z轴行程 | ≥350mm |
| 6 | 最小线宽 | 0.1mm |
| 7 | 传输光纤直径 | 100μｍ |
| 8 | 工作台 | 双工作台交换式 |
| 9 | 总电源防护等级 | IP54 |
| 10 | X，Y 轴最大定位速度 | ≥100m/min |
| 11 | X，Y 轴最大加速度 | 不得小于1.5 G |
| 12 | 切割空间 | 二维平面切割 |
| 13 | 激光模式 | 双模或以上 |
| 14 | 螺栓沉头孔切割 | 具备 |
| 15 | 功率可调范围(%) | 10%-100% |
| 16 | 激光器寿命（h) | 大于100000 |
| 17 | 切割范围 | 0.5~50mm 碳钢，0.5~50mm 不锈钢，铝合金 0.5~25mm，黄铜 0.5~25mm，紫铜 0.5~25mm |
| 18 | X/Y/Z定位精度 | X 轴：≤±0.05mm /1000 Y 轴：≤±0.05mm/1000 Z 轴≤±0.05mm/1000 |
| 19 | X/Y/Z重复定位精度 | X 轴：±0.05mm Y 轴：±0.05mm Z轴：±0.05mm |
| 20 | 坡口功能 | 具备 |

3.2.3 30KW机床主要配置：

★标识为否决项，主要配置品牌及功能必须响应，不允许偏离，

| 序号 | 名称 | 数量 | 性能及参数 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一 | 光纤激光器★ |  |  |
| 1 | 激光发生器 | 1套 | ①光纤激光器：30kw； ②品牌：锐科、创鑫、大族光子、IPG、通快； ②如激光发生器与机床不是同一制造商，单独标明激光发生器售后服务方式和收费标准。 |
| 二 | 激光切割头及内外光路★ |  |  |
| 1 | 自动调焦激光切割头 | 1套 | ①品牌：柏楚、欧斯普瑞、大族光聚。 ②主要功能：可实现焦点自动调节，适合多种焦距；自动对焦、电容式传感、全自动随动系统；采用复合镜片、内置水冷结构； |
| 2 | 激光指示系统 | 1套 | 激光指示、红光系统 |
| 三 | 机床主机★ |  |  |
| 1 | 机床主机床身结构 | 1台 | ①Q355B焊接床身需两次高温整体退火，并提供材质和处理检验证明。 ②横梁优选铝挤压型材和铝铸造结构。 ③整体床身，非地轨式；精密直线轨道和精密斜齿，非磨制重轨。 |
| 2 | X轴精密齿轮、齿条 | 1套 | ①品牌：台湾YYC、斯迪博格、捷克SVAROG（斯瓦洛格）、德国龙塞STRRONSE，莱德LEADRACK，雷森特LEITESEN ②6级精度或以上6面研磨斜齿轮。 |
| 3 | Y轴精密齿轮、齿条 | 1套 |  |
| 4 | X、Y轴行星减速机 | 1套 | ①品牌：日本新宝、摩多力、德世博尔 ②精度等级≤3arcmin。 |
| 5 | 直线导轨、滑块 | 1套 | ①品牌：台湾上银HIWIN、台湾PMI、德国ROUST（罗斯特）、台湾合庆，乐品（lapping台湾）， ②国标H级或以上。 |
| 9 | 伺服电机及驱动器 | 1套 | ①品牌：汇川、台达、西门子、德国Rexroth力士乐）、三菱； ②且与数控系统兼容 |
| 四 | 数控及软件★ |  |  |
| 1 | 数控系统（含控制软件，激光切割工艺数据库） | 1套 | ①品牌：柏楚、大族智控、力士乐、西门子 ②运行内存8G或以上，存储DDR内存500G，上17寸屏以上，磁吸遥控器，带急停，无线鼠标和键盘，双U盘3.0接口。 |
| 2 | 套料软件 | 1套 | ①品牌：上海柏楚CypNest、西格玛、兰泰克等国内知名品牌 |
| 3 | 集中自动润滑系统 | 1套 | 定时定量自动润滑，异常、低液位报警，含充装轨道润滑油。 |
| 五 | 辅助配置及电器件要求 |  |  |
| 1 | 变频系列螺杆空压机 | 1套 | ①品牌：浙江开山、上海复盛、捷豹等知名品牌， ②含冷干燥机、储气罐（自动排水和安全阀）、五级精密过滤器、标准保养包（特检手续资料），供气管路为不锈钢或铝合金，空压机与主机连接部分管路为钢制硬管路。不锈钢材质储气罐直立式（为便于排水），配安全阀（两只，年检互换）、电子自动排水器、压力表安装在阀门后端（便于年检）、不锈钢304连接管路。提供特种设备备案登记所需材料。技术参数详见下表。 |
| 2 | 激光发生器恒温间 | 1间 | 室体夹层采用50mm岩棉板，建筑面积4m2，检修门大小适合激光发生器移出，1P以上变频1级节能空调。 |
| 3 | 激光专用水冷机 | 1套 | ①特域、迪威特,河北三河同飞、武汉汉立等知名品牌，双温双控，分别循环冷却激光器和切割头，温控精度为±0.3℃，报警保护功能使整机运行稳定、高效、耐用。冷却能力预留50%能力。含充装冷却液。 ②功能包括：水压报警、高、低温报警、电压报警、及各种故障报警等。并应配备防冻装置，防止低温环境下发生冻结而损坏设备. |
| 4 | 稳压电源 | 1套 | 德力西、正泰、人民、上海熙顺等知名品牌 |
| 5 | 除尘系统、工业集尘器 | 1套 | 切割平台内配备随动吹吸式除尘结构，含脉冲清灰功能。 多段抽尘，一级能效电机。卖方负责连接到车间内管道。 |
| 6 | 电气控制柜 | 1套 | 昆仑通泰或同等品牌，加装电量总计量表 |
| 7 | 压力报警器 | 1套 | 日本SMC，Honeywell霍尼韦尔，ifm易福门等知名品牌 |
| 8 | 气路元件（气源处理、气缸、接头、PA管等） | 1套 | 宁波亚德客等知名品牌 |
| 9 | 安全光栅 | 1套 | ①深圳意普兴、深圳西肯、基恩士等知名品②床身两侧设置有安全光幕，防止人员操作失误发生安全事故。 |
| 10 | 电源开关 | 1套 | 台湾明纬、德力西等知名品牌 |
| 11 | 控制柜工业空调 | 1套 | 上海全锐、柜仁等知名品牌 |
| 12 | 电气比例阀 | 1套 | 德国REXROTH，力士乐、德国Lanny（蓝尼），汇川等知名品牌。 |
| 13 | 断路器、继电器 | 1套 | 法国施耐德，西门子，欧姆龙等知名品牌。 |
| 14 | 接近开关 | 1套 | 法国施耐德，巴鲁夫，欧姆龙等知名品牌。 |
| 15 | 气缸/电磁阀 | 1套 | 台湾AIRTAC、日本SMC等知名品牌 |
| 16 | PLC控制自动润滑泵 | 1套 | 艾迪朗、流遍、广东宝腾等知名品牌 |
| 17 | 气体减压阀 | 1套 | 上海GENTEC等知名品牌,氧气氮气各两个，空气一个 |
| 18 | 激光剑栅除渣机 | 1 | 插电式、手持台面清理去渣机 |

- 3.2.4 30KW数控激光切割机整体要求

3.2.4.1床身采用分段式对接结构，采用 Q355B 高强度碳钢板整体下料，整体焊接结构，经过专业大型的大型龙门铣床 精密加工，确保机床具有优良的抗震性、高刚性和稳定性。

3.2.4.2龙门移动横梁最好采用铝挤压型材和铝铸造结构， Q355B 高强度碳钢焊接成型次之（需经退火消除内应力后进行精加工），横梁上面和侧面为外置风琴罩封闭结构，横梁和横向滑板之间也装有风琴防护罩，保证齿条和直线导轨的密封性和防尘性。

3.2.4.3工作台可拆卸，机床内部方便维护。工作台配有板材定位块，可保证工件上料的一致性及准确性。切割工作台设需有多个腔室，底部配两侧有抽屉式接料小车（绝对不允许偏离，如偏离立即技术标淘汰入围）便于拾取物料；工作台模块化设计便于修整和更换，龙门双驱结构，运动平稳可靠。机床配有自动润滑装置，定期向床身齿轮齿条及直线导轨添加润滑油，且导轨外部装有风琴防护罩，保证齿条和直线导轨的密封性和防尘性，导轨底座设有重型地脚水平调节装置；工作台底部设计排渣小车系统，可以从工作台下手动自由抽出，省力便利。

3.2.4.4工作台采用随动式除尘设计，用于清除生产过程中粉尘、废气等物质，并经过滤排放处理，激光切割无烟环保。

3.2.4.5切割气体分为三种气体：氮气、氧气和空气并且这三种气体可以通过电磁比例阀自由选择；氮气、氧气和空气可有分别进入电控比例阀中，由系统进行控制，可进行精确控制气压的输入和输出，保证切割质量的一致性。压力反馈： 比例阀内置压力反馈传感器，压力低于设定切割值或无压力，比例阀会反馈信号给系统，系统报警停机，有效避免损坏材料及元器件。

3.2.4.6光纤激光切割机的水路系统主要包括两部分：冷却水从冷水机组出来后，分两路进入激光器，一路进入激光机切割头部分，对其 QBH 进行冷却；一路进入光纤激光器内部，对其进行冷却；循环后回到冷水机。

3.2.4.7横梁两侧设置有安全光幕，防止人员操作失误发生安全事故。

3.2.4.8激光切割头全数控信号控制，自动调焦，切割头具有自动调整焦点，高速穿孔，使用户可随时调整和更换不同材料、不同厚的板材。切割系统采用高速电容式传感随动调焦切割系统，快速响应工件表面不平状况，精确控制激光焦点位置，保证切割质量。

3.2.4.9切割头采用柔性设计方案，具有快速防碰装保护功能，可以在意外碰撞发生时自动停止切割，并且可以在继续切割时自动返回到原来的切割点，使整个切割工作不受影响。带高精度电容传感自动跟踪系统，在系统的控制下，能够实现非常稳定的Z轴浮动功能，防止切割板材加工过程中热应力变形或板材不平引起的高度误差。

3.2.4.10切割头标配冷却装置（气冷+水冷）双冷却结构。改善高功率切割厚板造成的切割头散热，切割头高温报警，导致的切割质量下降、停机等问题。保证批量切割厚板更加稳定，切割断面质量更加好。

3.2.4.11采用专业激光冷水机，稳定性好，精度高。具有双路温控，可对激光器和切割头进行不同温度控制，双温双控，更加有效的保证激光器及切割头的稳定性。功能包括：水压报警、高、低温报警、电压报警、及各种故障报警等。

3.2.4.12 Z轴要求采用精密丝杠传动的机械结构，非齿轮齿条传动方式，配置电容传感器，用于快速检测切割嘴到板材表面的距离，并将信号反馈到控制系统，然后由控制系统控制Z轴电机驱动切割头上下运动，随动型切割头设计可使板材在凸凹情况下进行正常切割。高度跟踪传感器实时监测切割头与工件之间的距离，当距离发生变化时，切割头可以快速调整高度，保证工件的优质切割质量。

3.2.4.13 采用平行交换工作台，工作台面的清理、维护简单方便；交换台切割区采用大包围防护罩和激光防护玻璃，保证加工安全。

3.2.4.14整体外表涂色喷涂主体色卡号为灰白色RaL9002，举升运动部分为卡号为浅橙红hRaL2008，安全防护交通黄RaL1023，各种安全警示标识齐全醒目。

3.2.4.15整机设计能耗低，三相电机能效等级一级。

3.2.4.16控制系统主要特性

1）界面友好，易于学习，操作便捷，其使用的数控 CNC 程序易于编辑，可读性强。

2）配备切割工艺参数数据库，切割参数可以在切割过程中进行实时调整，以达到最佳切割质量。

3）多种快移方式，具备空移时辅助气体自动关闭功能。

4）切割头自动标定功能，Z 轴响应速度大幅提升。

5）切割系统具有蛙跳、激光能量功率控制、飞行切割、多轴同步控制功能等功能

智能化，集成化，高速度，高精度的优势。

6）远程诊断功能，数字化伺服系统，17″宽屏电容式触摸屏

7）采用多点触控的嵌入式安装面板，操作方便快捷。

8）在工控机性能满足要求的情况下，对设备进行升级，比如增加伺服轴数，控制 IO 数，

不需要更改任何主控系统。

9）自动标定、自动清洁喷嘴功能。

10）以太网通讯接口可以与计算机直接通讯，传输零件程序文件。

11）具有状态显示和当前位置的显示功能。

12）板材表面高度跟踪控制（随动功能）。

13）根据不同板材的厚度，选取不同厚度工艺库，可实现快速的切割

3.2.4.17数控系统

1）板材表面高度跟踪控制（随动功能）

2）回退功能

3）断点返回功能

4）自动寻边功能

5）飞行切割功能

6）同时具有自动引入引出、桥接、共边、光斑补偿、曲线平滑、分割、合并、区分内外模等功能

7）采用转角转脉冲切割控制功能

8）蛙跳功能

9）高速激光脉冲功能

10）共边切割等功能

11）自动标定

12）自动清洁喷嘴功能

13）快速切割模式，标准切割功能，带膜切割、回旋过切、定高切割等

14）方便的自动记录位置，漏电、断点切割回退功能

15）可在界面中实时修改激光切割工艺参数。

16）以太网通讯接口可以与计算机直接通讯，传输零件程序文件。

17）通过数控系统可以方便快捷转换多种切割辅助气体

18）支持 G 代码、nc、DXF、pit、eng 等格式

19）Wifi 远程监测系统，可实现远程监测和升级。

20）直线、圆弧插补和割缝补偿功能

3.2.4.18套料软件

1）多种零件导入方式

2）快速转换及文件批处理

3）高效的自动排版功能

4）可根据不同材质与厚度设置相应的工艺数据库

5）支持多种边角的自动切割处理

6） 根据转角策略可自动对转角处理 。

7）自动处理、外绕、倒圆角、转角工艺转换、暂停等。

8）支持轮廓检查和复杂图形修复功能

9）高速响应的激光功率坡调以保证拐角切割质量

10）边缘检测

11）支持共边切割

12）微连接切割

13）直线、圆弧插补和割缝补偿功能

14）支持打标和小孔标记

15）支持预穿孔和喷膜

16）激光刻印图案及编号功能

17）沉头螺栓孔切割功能

18）设备润滑系统要求自动润滑装置，对设备导轨、滑块等润滑点进行自动润滑。

3.2.4.19烟尘净化系统

1）工作台采用多段抽吸除尘设计，用于清除生产过程中粉尘、废气等物质，并经过滤排放处理，使工作环境达到舒适的效果和达标排放。

2）采用可移动卸灰小车。

3.3 20KW数控光纤激光切割机：

- 3.3.1 设备用途：满足厚度1~40mm 的碳钢、不锈钢、铝板等各类金属切割；带坡口切割功能，满足8级以上打孔要求。

3.3.2 20KW光纤激光切割机参数

| 序号 | 指标名称 | 20KW单工作台 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 有效加工工件最大幅宽 | ≥3600mm（直切和坡口的范围） |
| 2 | 有效加工工件最大长度 | ≥20000mm（直切和坡口的范围） |
| 3 | X轴行程 | ≥20000mm |
| 4 | Y轴行程 | ≥3600mm |
| 5 | Z轴行程 | ≥280mm |
| 6 | 最小线宽 | 0.1mm |
| 7 | 传输光纤直径 | 100μｍ |
| 8 | 工作台 | 单工作台，分体式 |
| 9 | 总电源防护等级 | IP54 |
| 10 | X，Y 轴最大定位速度 | ≥100m/min |
| 11 | X，Y 轴最大加速度 | ≥0.8G |
| 12 | 切割空间 | 二维平面切割 |
| 13 | 激光模式 | 双模或以上 |
| 14 | 螺栓沉头孔切割 | 具备 |
| 15 | 功率可调范围(%) | 10%-100% |
| 16 | 激光器寿命（h) | 大于100000 |
| 17 | 切割范围 | 0.5~40mm 碳钢，0.5~40mm 不锈钢，铝合金 0.5~25mm，黄铜 0.5~25mm，紫铜 0.5~25mm |
| 18 | X/Y/Z定位精度 | X 轴：≤±0.05mm/1000mm Y 轴：≤±0.05mm/1000mm Z 轴≤±0.05mm/1000mm |
| 19 | X/Y/Z重复定位精度 | X 轴：±0.05mm Y 轴：±0.05mm Z轴：±0.01mm |
| 20 | 坡口功能 | 具备 |

3.3.3 20KW机床主要配置：

★标识为否决项，主要配置品牌及功能必须响应，不允许偏离，

| 序号 | 名称 | 数量 | 性能及参数 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一 | 光纤激光器★ |  |  |
| 1 | 激光发生器 | 1套 | ①光纤激光器：20kw，注明模块数量； ②品牌：锐科、创鑫、大族光子、IPG、通快； ②如激光发生器与机床不是同一制造商，单独标明激光发生器售后服务方式和收费标准。 |
| 二 | 激光切割头及内外光路★ |  |  |
| 1 | 自动调焦激光切割头 | 1套 | ①品牌：柏楚、欧斯普瑞、大族光聚。 ②主要功能：可实现焦点自动调节，适合多种焦距；自动对焦、电容式传感、全自动随动系统；采用复合镜片、内置水冷结构； |
| 2 | 激光指示系统 | 1套 | 激光指示、红光系统 |
| 三 | 机床主机★ |  |  |
| 1 | 机床主机床身结构 | 1台 | ①Q355B焊接床身需两次高温整体退火，并提供材质和处理检验证明。 ②横梁优选铝挤压型材和铝铸造结构。 ③整体床身，非地轨式；精密直线轨道和精密斜齿，非磨制重轨。 |
| 2 | X轴精密齿轮、齿条 | 1套 | ①品牌：台湾YYC、斯迪博格、捷克SVAROG（斯瓦洛格）、德国龙塞STRRONSE，莱德LEADRACK，雷森特LEITESEN ②6级精度或以上6面研磨斜齿轮。 |
| 3 | Y轴精密齿轮、齿条 | 1套 |  |
| 4 | X、Y轴行星减速机 | 1套 | ①品牌：日本新宝、摩多力、德世博尔、德国钛科玛格 ②精度等级≤3arcmin。 |
| 5 | 直线导轨、滑块 | 1套 | ①品牌：台湾上银HIWIN、台湾PMI、德国ROUST（罗斯特）、台湾合庆，乐品（lapping台湾）， ②国标H级或以上。 |
| 9 | 伺服电机及驱动器 | 1套 | ①品牌：汇川、台达、西门子、德国Rexroth力士乐）、三菱； ②且与数控系统兼容 |
| 四 | 数控及软件★ |  |  |
| 1 | 数控系统（含控制软件，激光切割工艺数据库） | 1套 | ①品牌：柏楚、大族智控、力士乐、西门子； ②运行内存8G或以上，存储DDR内存500G，上17寸屏以上，磁吸遥控器，带急停，无线鼠标和键盘，双U盘3.0接口。 |
| 2 | 套料软件 | 1套 | ①品牌：上海柏楚CypNest、西格玛、兰泰克等国内知名品牌 |
| 3 | 集中自动润滑系统 | 1套 | 定时定量自动润滑，异常、低液位报警，含充装轨道润滑油。 |
| 五 | 辅助配置及电器件要求 |  |  |
| 1 | 空压机 | 1套 | ①品牌：浙江开山、上海复盛、捷豹等知名品牌， ②含冷干燥机、储气罐（自动排水和安全阀）、五级精密过滤器、标准保养包（特检手续资料），供气管路为不锈钢或铝合金，空压机与主机连接部分管路为钢制硬管路。不锈钢材质储气罐直立式（为便于排水），配安全阀（两只，年检互换）、电子自动排水器、压力表安装在阀门后端（便于年检）、不锈钢304连接管路。提供特种设备备案登记所需材料。技术参数详见下表。 |
| 2 | 激光发生器恒温间 | 1间 | 室体夹层采用50mm岩棉板，建筑面积4m2，检修门大小适合激光发生器移出，配备1P以上变频1级节能空调。 |
| 3 | 激光专用水冷机 | 1套 | ①特域、迪威特,河北三河同飞、武汉汉立等知名品牌，双温双控，分别循环冷却激光器和切割头，温控精度为±0.3℃，报警保护功能使整机运行稳定、高效、耐用。冷却能力预留50%能力。含充装冷却液。 ②功能包括：水压报警、高、低温报警、电压报警、及各种故障报警等。并应配备防冻装置，防止低温环境下发生冻结而损坏设备. |
| 4 | 稳压电源 | 1套 | 德力西、正泰、人民、上海熙顺等知名品牌 |
| 5 | 除尘系统、工业集尘器 | 1套 | 切割平台内配备随动吹吸式除尘结构，含脉冲清灰功能。 多段抽尘，一级能效电机。并配阻燃管道以及水旋式湿式烟雾处理系统。 |
| 6 | 电气控制柜 | 1套 | 昆仑通泰或同等品牌，加装电量总计量表 |
| 7 | 压力报警器 | 1套 | 日本SMC，Honeywell霍尼韦尔，ifm易福门等知名品牌 |
| 8 | 气路元件（气源处理、气缸、接头、PA管等） | 1套 | 宁波亚德客等知名品牌 |
| 9 | 安全光栅 | 1套 | ①深圳意普兴、深圳西肯、基恩士等知名品②床身两侧设置有安全光幕，防止人员操作失误发生安全事故。 |
| 10 | 电源开关 | 1套 | 台湾明纬、德力西等知名品牌 |
| 11 | 控制柜工业空调 | 1套 | 上海全锐、柜仁等知名品牌 |
| 12 | 电气比例阀 | 1套 | 德国REXROTH，力士乐、德国Lanny（蓝尼），汇川等知名品牌。 |
| 13 | 断路器、继电器 | 1套 | 法国施耐德，西门子，欧姆龙等知名品牌。 |
| 14 | 接近开关 | 1套 | 法国施耐德，巴鲁夫，欧姆龙等知名品牌。 |
| 15 | 气缸/电磁阀 | 1套 | 台湾AIRTAC、日本SMC等知名品牌 |
| 16 | PLC控制自动润滑泵 | 1套 | 艾迪朗、流遍、广东宝腾等知名品牌 |
| 17 | 气体减压阀 | 1套 | 上海GENTEC等知名品牌,氧气氮气各两个，空气一个 |
| 18 | 激光剑栅除渣机 | 1台 | 插电式、手持台面清理去渣机 |

3.3.4 20KW数控激光切割机整体要求

3.3.4.1床身采用分段式对接结构，采用 Q355B 高强度碳钢板整体下料，整体焊接结构，经过专业大型的大型龙门铣床 精密加工，确保机床具有优良的抗震性、高刚性和稳定性。

3.3.4.2龙门移动横梁最好采用铝挤压型材和铝铸造结构， Q355B 高强度碳钢焊接成型次之（需经退火消除内应力后进行精加工），横梁上面和侧面为外置风琴罩封闭结构，横梁和横向滑板之间也装有风琴防护罩，保证齿条和直线导轨的密封性和防尘性。

3.3.4.3工作台可拆卸，机床内部方便维护。工作台配有板材定位块，可保证工件上料的一致性及准确性。切割工作台设需有多个腔室，底部配两侧有抽屉式接料小车（绝对不允许偏离，如偏离立即技术标淘汰入围）便于拾取物料；工作台模块化设计便于修整和更换，龙门双驱结构，运动平稳可靠。机床配有自动润滑装置，定期向床身齿轮齿条及直线导轨添加润滑油，且导轨外部装有风琴防护罩，保证齿条和直线导轨的密封性和防尘性，导轨底座设有重型地脚水平调节装置；工作台底部设计排渣小车系统，可以从工作台下手动自由抽出，省力便利。

3.3.4.4工作台采用随动式除尘设计，用于清除生产过程中粉尘、废气等物质，并经过滤排放处理，激光切割无烟环保。

3.3.4.5切割气体分为三种气体：氮气、氧气和空气并且这三种气体可以通过电磁比例阀自由选择；氮气、氧气和空气可有分别进入电控比例阀中，由系统进行控制，可进行精确控制气压的输入和输出，保证切割质量的一致性。压力反馈： 比例阀内置压力反馈传感器，压力低于设定切割值或无压力，比例阀会反馈信号给系统，系统报警停机，有效避免损坏材料及元器件。

3.3.4.6光纤激光切割机的水路系统主要包括两部分：冷却水从冷水机组出来后，分两路进入激光器，一路进入激光机切割头部分，对其 QBH 进行冷却；一路进入光纤激光器内部，对其进行冷却；循环后回到冷水机。

3.3.4.7横梁两侧设置有安全光幕，防止人员操作失误发生安全事故。

3.3.4.8激光切割头全数控信号控制，自动调焦，切割头具有自动调整焦点，高速穿孔，使用户可随时调整和更换不同材料、不同厚的板材。切割系统采用高速电容式传感随动调焦切割系统，快速响应工件表面不平状况，精确控制激光焦点位置，保证切割质量。

3.3.4.9切割头采用柔性设计方案，具有快速防碰装保护功能，可以在意外碰撞发生时自动停止切割，并且可以在继续切割时自动返回到原来的切割点，使整个切割工作不受影响。带高精度电容传感自动跟踪系统，在系统的控制下，能够实现非常稳定的Z轴浮动功能，防止切割板材加工过程中热应力变形或板材不平引起的高度误差。

3.3.4.10切割头标配冷却装置（气冷+水冷）双冷却结构。改善高功率切割厚板造成的切割头散热，切割头高温报警，导致的切割质量下降、停机等问题。保证批量切割厚板更加稳定，切割断面质量更加好。

3.3.4.11采用专业激光冷水机，稳定性好，精度高。具有双路温控，可对激光器和切割头进行不同温度控制，双温双控，更加有效的保证激光器及切割头的稳定性。功能包括：水压报警、高、低温报警、电压报警、及各种故障报警等。

3.3.4.12 Z轴要求采用精密丝杠传动的机械结构，非齿轮齿条传动方式，配置电容传感器，用于快速检测切割嘴到板材表面的距离，并将信号反馈到控制系统，然后由控制系统控制Z轴电机驱动切割头上下运动，随动型切割头设计可使板材在凸凹情况下进行正常切割。高度跟踪传感器实时监测切割头与工件之间的距离，当距离发生变化时，切割头可以快速调整高度，保证工件的优质切割质量。

3.3.4.13 单工作台机型切割机无外包围床身。

3.3.4.14整体外表涂色喷涂主体色卡号为灰白色RaL9002，举升运动部分为卡号为浅橙红hRaL2008，安全防护交通黄RaL1023，各种安全警示标识齐全醒目。

3.3.4.15整机设计能耗低，三相电机能效等级一级。

3.3.4.16控制系统主要特性

1）界面友好，易于学习，操作便捷，其使用的数控 CNC 程序易于编辑，可读性强。

2）配备切割工艺参数数据库，切割参数可以在切割过程中进行实时调整，以达到最佳切割质量。

3）多种快移方式，具备空移时辅助气体自动关闭功能。

4）切割头自动标定功能，Z 轴响应速度大幅提升。

5）切割系统具有蛙跳、激光能量功率控制、飞行切割、多轴同步控制功能等功能

智能化，集成化，高速度，高精度的优势。

6）远程诊断功能，数字化伺服系统，17″宽屏电容式触摸屏

7）采用多点触控的嵌入式安装面板，操作方便快捷。

8）在工控机性能满足要求的情况下，对设备进行升级，比如增加伺服轴数，控制 IO 数，

不需要更改任何主控系统。

9）自动标定、自动清洁喷嘴功能。

10）以太网通讯接口可以与计算机直接通讯，传输零件程序文件。

11）具有状态显示和当前位置的显示功能。

12）板材表面高度跟踪控制（随动功能）。

13）根据不同板材的厚度，选取不同厚度工艺库，可实现快速的切割

3.3.4.17数控系统

1）板材表面高度跟踪控制（随动功能）

2）回退功能

3）断点返回功能

4）自动寻边功能

5）飞行切割功能

6）同时具有自动引入引出、桥接、共边、光斑补偿、曲线平滑、分割、合并、区分内外模等功能

7）采用转角转脉冲切割控制功能

8）蛙跳功能

9）高速激光脉冲功能

10）共边切割等功能

11）自动标定

12）自动清洁喷嘴功能

13）快速切割模式，标准切割功能，带膜切割、回旋过切、定高切割等

14）方便的自动记录位置，漏电、断点切割回退功能

15）可在界面中实时修改激光切割工艺参数。

16）以太网通讯接口可以与计算机直接通讯，传输零件程序文件。

17）通过数控系统可以方便快捷转换多种切割辅助气体

18）支持 G 代码、nc、DXF、pit、eng 等格式

19）Wifi 远程监测系统，可实现远程监测和升级。

20）直线、圆弧插补和割缝补偿功能

3.3.4.18套料软件

1）多种零件导入方式

2）快速转换及文件批处理

3）高效的自动排版功能

4）可根据不同材质与厚度设置相应的工艺数据库

5）支持多种边角的自动切割处理

6） 根据转角策略可自动对转角处理 。

7）自动处理、外绕、倒圆角、转角工艺转换、暂停等。

8）支持轮廓检查和复杂图形修复功能

9）高速响应的激光功率坡调以保证拐角切割质量

10）边缘检测

11）支持共边切割

12）微连接切割

13）直线、圆弧插补和割缝补偿功能

14）支持打标和小孔标记

15）支持预穿孔和喷膜

16）激光刻印图案及编号功能

17）沉头螺栓孔切割功能

18）设备润滑系统要求自动润滑装置，对设备导轨、滑块等润滑点进行自动润滑。

3.3.4.19烟尘净化系统

1）工作台采用多段抽吸除尘设计，用于清除生产过程中粉尘、废气等物质，并配备过滤装置，经过滤排放处理，满足达标排放要求。

2）配备可移动卸灰小车。

3.4 空压机供气系统（承担首保、压力表和安全阀首次检测出报告）

| 序号 | 项 目 | 参 数 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 空压机排气压力 | ≥1.6Mpa |  |
| 2 | 电机 | 功率空压机排气量及压力 | 1级能效 |
| 3 | 自动启动方式 | 变频启动 | 定时开关，用于便捷管理设备 |
| 4 | 冷却方式 | 风冷 |  |
| 5 | 无油变频螺杆空压机 | 排气量匹配主设备，配压力传感器、温度传感器、油水分离器 | 国内知名品牌，复盛、捷豹、德哈哈等参考品牌 |
| 6 | 冷干机 | 空气处理量匹配配套空压机 | 采用电子定时式排水器，具有防堵装置 |
| 7 | 不锈钢304储气筒 | 容积1m3（实际要与空压机排气量匹配，可拆分两只罐体） | 直立式（为便于排水），配安全阀安装在阀门末端（一用一备，两只中一只有检验报告）、电子自动排水器、压力表安装在阀门末端（一用一备，两只中一只有检验报告）、不锈钢304连接管路。提供特种设备备案登记所需材料。 |
| 8 | 精密过滤器 | 五级精密过滤 | 输出高品质空气源。 |
| 9 | 首保和二保耗材 | 冷却油\油滤\空滤\油分芯 | 首保服务由厂家承担，两次维保耗材 |

3.5随机附件（非装机件，验收前移交，调试耗材由卖方自备）

3.5.1济南专用车公司：12kw型材激光切割机和30kw板材激光切割机

| 序号 | 名称 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 专用激光防护眼镜 | 只 | 6 |  |
| 2 | 专用工具箱 | 套 | 2 | 全部为世达品牌，内六角扳手12件套装、150mm长柄一字和十字螺丝刀、6吋尖嘴钳、8吋平口虎钳、开口扳手套装，活动扳手500、铝合金高压黄油枪、10米卷尺、200mm数显式游标卡尺、19吋双层工具箱。 |
| 3 | 上保护镜片 | 个 | 2 | 两台设备用量，提供更换服务 |
| 4 | 下保护镜片 | 个 | 200 | 两台设备用量 |
| 5 | 中保护镜片 | 件 | 2 | 两台设备用量，提供更换服务 |
| 6 | 准直镜片 | 件 | 2 | 两台设备用量，提供更换服务 |
| 7 | 聚焦镜片 | 件 | 2 | 两台设备用量，提供更换服务 |
| 8 | 切割嘴 | 套 | 200 | 两台设备用量 |
| 9 | 空气除尘剂 | 袋 | 3 |  |
| 10 | 专用手套 | 副 | 6 |  |
| 11 | 镜头擦拭纸 | 套 | 6 |  |
| 12 | 气体减压阀 | 套 | 6 | 氧气、氮气各6套 |
| 13 | 冷却液 | 升 | 60 | 零下20度 |
| 14 | 清洁工具箱 | 套 | 2 |  |
| 15 | 空压机首保和二保耗材 | 次 | 4 | 冷却油\油滤\空滤\油分芯 |
| 16 | 电动角磨机 | 套 | 2 | 20V无刷锂电，配两电一充，东成等 |
| 17 | 动力配电柜总成 | 套 | 2 | 宽600 厚500 高2000 总开关3P400A/分开关3P63A10个/2P16A（220V）3个/含零排、地排、浪涌保护器及计量功能/开关全部采用上海人民RMM1系列/铜排连接 |
| 18 | 设备供电五芯电缆 | 米 | 25 | RVV3*185+2*95 国标铜线，优质品牌；匹配铜线鼻 |
| 19 | 母线插接箱 | 件 | 2 | 450A，双排插脚（上3下2），相序A B C N PE |
| 20 | 镀锌桥架 | 米 | 25 | 镀锌150宽*100高*1.2厚 含连接片、螺栓及跨接线、盖板，优质品牌 |
| 21 | 烟尘净化器滤芯 | 套 | 2 | 2台激光切割机烟尘净化器更换滤芯 |
| 22 | 气动卡盘卡钳易损件 | 套 | 1 | 前、中、后卡爪和固定螺栓备件1套；中卡轴承和轴套备件1套； |
| 23 | 切割头传感器 | 件 | 1 |  |

3.5.2 青岛重工公司：12kw型材激光切割机配件；

| 序号 | 名称 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 专用激光防护眼镜 | 套 | 6 |  |
| 2 | 专用工具箱 | 套 | 1 | 全部为世达品牌，内六角扳手12件套装、150mm长柄一字和十字螺丝刀、6寸尖嘴钳、8吋平口虎钳、开口扳手套装，活动扳手500、铝合金高压黄油枪、10米卷尺、200mm数显式游标卡尺、19寸双层工具箱。 |
| 3 | 下保护镜片 | 个 | 100 |  |
| 4 | 切割嘴 | 套 | 100 |  |
| 5 | 陶瓷绝缘体 | 个 | 60 |  |
| 6 | 空气除尘剂 | 袋 | 3 |  |
| 7 | 专用手套 | 副 | 6 |  |
| 8 | 镜头擦拭纸 | 套 | 2 |  |
| 9 | 空压机首保和二保耗材 | 次 | 2 | 冷却油、油滤、空滤、油分芯等。 |
| 10 | 烟尘净化器滤芯 | 套 | 1 | 1台激光切割机烟尘净化器更换滤芯 |
| 11 | 气动卡盘卡钳易损件 | 套 | 1 | 前、中、后卡爪和固定螺栓备件1套；中卡轴承和轴套备件1套。 |
| 12 | 切割头传感器 | 件 | 1 |  |
| 13 | 卡盘夹头 | 件 | 24 | 含1套备用并提供设计图纸 |
| 14 | 随机专用工具 | 套 | 1 | 光纤棉棒1盒，镜片清洗液1瓶，美纹胶带1卷，白色隐形胶带1卷。 |

3.5.3柳州运力公司：20kw板材激光切割机

| 序号 | 名称 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 专用激光防护眼镜 | 套 | 1 |  |
| 2 | 专用工具箱 | 套 | 1 | 全部为世达品牌，内六角扳手12件套装、150mm长柄一字和十字螺丝刀、6吋尖嘴钳、8吋平口虎钳、开口扳手套装，活动扳手500、铝合金高压黄油枪、10米卷尺、200mm数显式游标卡尺、19吋双层工具箱。 |
| 3 | 上保护镜片 | 个 | 1 |  |
| 4 | 下保护镜片 | 个 | 100 |  |
| 5 | 中保护镜片 | 件 | 2 |  |
| 6 | 准直镜片 | 件 | 2 |  |
| 7 | 聚焦镜片 | 件 | 2 |  |
| 8 | 切割嘴 | 套 | 100 |  |
| 9 | 空气除尘剂 | 袋 | 2 |  |
| 10 | 专用手套 | 副 | 3 |  |
| 11 | 镜头擦拭纸 | 套 | 3 |  |
| 12 | 气体减压阀 | 套 | 4 | 氧气、氮气各4套 |
| 13 | 冷却液 | 升 | 30 | 零下20度 |
| 14 | 清洁工具箱 | 套 | 2 |  |
| 15 | 空压机首保和二保耗材 | 次 | 3 | 冷却油\油滤\空滤\油分芯 |
| 16 | 电动角磨机 | 套 | 1 | 20V无刷锂电，配两电一充，东成等 |
| 17 | 烟尘净化器滤芯 | 套 | 2 | 1台激光切割机烟尘净化器更换滤芯 |
| 18 | 切割头传感器 | 件 | 1 |  |

3.6双方分工

| 序号 | 施工工程名称 |  | 买方 | 卖方 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 主体设备 | 设计制造运输、安装调试 |  | √ |  |
| 2 | 基建 | 基础图纸设计提供 |  | √ |  |
|  |  | 基础土建及预埋件施工 |  | √ |  |
| 3 | 电器配线 | 厂房动力柜到设备控制柜 |  | √ |  |
|  |  | 设备控制柜至设备内用电点 |  | √ |  |
| 4 | 用气配置 | 厂房供气点至设备进气口 | √ |  |  |
|  |  | 设备进气口至设备内用气点 |  | √ |  |
| 5 | 设备卸货及卸货设备 |  |  | √ | 买方行车可使用 |
| 6 | 设备安装调试 |  |  | √ |  |
| 7 | 设备安装调试所需电、气、工件 |  | √ |  |  |
| 8 | 设备调试所需试件 |  | √ |  |  |
| 9 | 设备安装调试所需蒸馏水、冷却液 |  |  | √ |  |
| 10 | 恒温间及空调安装 |  |  | √ |  |
| 11 | 自动润滑器润滑油 |  |  | √ |  |
| 12 | 调试用保护镜片、切割嘴消耗 |  |  | √ | 交付前调试阶段 |
| 13 | 工件切割断面质量水平和挂渣程度保证能力 |  |  | √ | 不同板厚不低于行业内标准 |

3.7、随机文件

| 序号 | 名称 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 机床使用说明书（机械、液压、气动部分） | 1 |
| 2 | 激光器说明书（纸档) | 1 |
| 3 | 冷水机说明书(纸档) | 1 |
| 4 | 激光切割机操作及安全规程手册(电子档) | 1 |
| 5 | 机床编程手册 | 1 |
| 6 | 机床电气原理图 | 1 |
| 7 | 机床液压、气动原理图 | 1 |
| 8 | 机床基础图 | 1 |
| 9 | 激光切割机润滑原理图和保养点检表 | 1 |
| 10 | 合格证明书 | 1 |
| 11 | 装箱单 | 1 |
| 12 | 机床保修卡 | 1 |
| 备注： 1、设备技术资料提供纸质及电子版，包含但不限于设备电气图纸、机械图纸、设备维保标准、非标件机械加工图纸等。 2、空压机附带压力容器要求提供产品合格证、开工告知、监督检验证书、压力容器数据表，压力容器要求配备一用一备安全阀并提供第三方检验报告。 3.要求厂家提供完整设备备件明细清单及自制件非标图纸。 |  |  |

第三章  供货范围及供货方式

第一节  供货范围

一、主要货物一般供货范围界定

1、供货范围包括本技术标书“采购货物概况” 所列及所要求的设备。

1.1型材激光切割机2套：设备供货范围：包括12KW光纤激光发生器（含空调房）、数控系统、稳压器、长焦切割头及自动聚焦系统，空压机（永磁变频螺杆式）、水冷机、自动润滑系统、除尘系统、短料和废料收集处理装置、保护镜片检测系统、机床安全防护、自动排版系统软件（兼容Tubest软件），半自动上料系统，半自动下料系统；（设备日常易损件和消耗品、设备维修用专用工具）；

1.2青岛重工公司：12kw型材激光切割机设备基础及配套件要求：

1.2.1本次招标设备定置是在招标方现有1台缸筒抛丸设备位置进行的定置，投标方负责拆除缸筒抛丸机1台，并将拆除设备移至招标方指定位置放置，拆除后的需对原抛丸设备基础进行拆除、填平、地面整平等施工，投标方根据型材激光切割机情况进行设备基础施工。地基施工满足设备高精度安装要求，严控不均匀沉降，配套沉降防控施工方案。地基相关材料、加固施工所有费用并入投标综合报价，无额外增项。

1.2.2.招标方只提供一次主电源开关：主电缆线与设备控制柜由投标方在车间内架空施工（含电缆，桥架等配件），长度约90米。

1.3 30kw平板激光切割机1套：包括30KW光纤激光发生器（含空调房）、数控系统、稳压器、切割头，空压机（永磁变频螺杆式）、水冷机、自动润滑系统、除尘系统、短料和废料收集处理装置、保护镜片检测系统、机床安全防护、自动排版系统软件；（设备日常易损件和消耗品、设备维修用专用工具）；

1.4 济南专用车公司：30kw平板激光切割机设备基础及配套件要求：需要投标方负责拆除原有等离子基础，破除原有等离子约18米轨道基础，含垃圾清运；地脚预埋板基础施工，包含预埋件下料，防震沟（现场条件如需要）；

1.5 20kw平板激光切割机1套：包括20KW光纤激光发生器（含空调房）、数控系统、稳压器、切割头，空压机（永磁变频螺杆式）、水冷机、自动润滑系统、除尘系统、短料和废料收集处理装置、保护镜片检测系统、机床安全防护、自动排版系统软件；（设备日常易损件和消耗品、设备维修用专用工具）；

1.6项目包含现有的精密等离子切割机拆卸另安装。原位置布置新采购的2KW的激光器，新设备同时配套的空压机组及过滤系统和冷水机，配集尘装置、阻燃管道以及水旋式湿式烟雾处理系统。

2、供货范围包括为保证设备正常安装、调试和验收完成及以前所必需的整套配件、附件及材料、油料、控制软件及程序或指令等。

如果终验收完成后，投标方有需要收回的配件、附件、材料、油料等，应当在投标文件的技术偏离条款中，予以详细说明；否则视同包括在供货范围之内。

3、供货范围包括货物维护维修所必需的专用工具。

4、供货范围包括设备为达到产品标准以及环保、消防和劳动安全卫生等国家法律、法规和标准、规范要求而必须配备但标书未明确提出的除尘系统、通风系统、近距离照明系统以及劳动安全防护设施（不包括人体防护用品）等使用现场配套的设备、材料等。

如投标方难以提供或无优势提供以及属于选用配置的，则应当在投标文件的技术偏离条款中，予以详细说明并注明投标报价未包含该部分的货值。

5、供货范围包括为保证设备自身正常运行所必需的、满足使用地点环境条件的通风、冷却、降温等必需设施。

6、以“交钥匙”方式采购的设备，在满足技术标书本节上述要求之外，供货范围还包括如下界定（货物）：

6.1  招标方只提设备所需的厂房以及砼基础；只提供符合本技术标书中“采购货物概况”和“使用环境”章节所列明品质的电力、自来水、压缩空气、蒸汽、天然气管线至系统接口，如：系统电力接口的接线端，水、气、汽等外围管线端联接法兰外端面。

6.2  供货范围包括设备正常运行所必需的全套连线设备、材料等。如货物端联接法兰外端面之内的、电气系统接口压线板（插座等）之内的设备、材料、联接螺栓、垫片等。

6.3  供货范围包括设备正常运行、使用所需要的过桥、护栏、防护网、盖板等辅助设施。

6.4  供货范围包括招标文件中无明确具体要求而投标方认为必须具备的其它货物。但是，在投标文件报价明细中，该部分货物单独报价（该报价含运杂费及税费等其它费用，而且不再作为其它报价涉及的其它费用的计算基数）。

二、备品备件、易损件和专用耗材供货范围

1、备品备件、易损件和专用耗材是招标方为保证设备质保期之后正常运行一年所自备自用的备品备件、易损件和专用耗材。质保期之内正常需要的备品备件、易损件和专用耗材全部包括在供货范围之内而不属于本条款界定的范围（应有明细）。

2、供货范围包括易损件和专用耗材的制造图纸及其技术要求等资料。

三、技术资料供货范围

技术资料供货范围包括：

1、在中标通知发出之后   15   个日历日内，提供设备基础及相关的设计、制作所需的纸质及电子版资料；电子版文件应当能够使用常用版本软件可以阅读甚至使用，进口货物、设备应有中外文对照。

2、在预验收前，提供设备各部分的功能描述文件、图片、影像等资料（进口、设备应有中外文对照）。

3、在终验收前，提供为保证设备后续正常运行所需的工装、吊（挂）具明细及其图纸、具体技术要求等资料（如果供货范围包含该部分实物）。

4、在终验收前，提供确定的维修所需要且招标方可以自行采购的外购件、外协件、电气元件及主要原材料的供货厂家明细表。

5、在终验收后的第一笔货款支付日之前，提供包括设备的备品备件、易损件和专用耗材的图纸及技术参数、技术要求等资料。

6、在终验收后的第一笔货款支付日之前，提供关于采购货物的操作维护手册、保养维修手册、安全注意事项等的使用说明书、仪器仪表检定和使用维修说明书、合格证、产品样本等技术资料（含图片和影像等资料）；对于进口设备，应有中外文资料说明。

7、在终验收后的第一笔货款支付日之前，提供关于采购设备的电气资料（包括接线图、原理图、布线图、梯形图等）、液压（气动）原理图和系统图、安装基础图、维修图等有关的资料（含图片和影像等资料）；非标准货物应提供整套设备3D模型、设计总图、全线布置图、部件装配图、工装夹具全套零件图纸等详细资料；对于进口设备，应有中外文资料说明。

8、本条款所列的技术资料、图片、影像等，投标方应各提供5套，其中2套为电子版光（U）盘；每份技术文件应装有目录清单。

9、本条款所列要求，如招标方认为投标方提供的资料不能满足要求时，有权要求投标方免费补充或增加。

第二节  供货方式

一、供货地点：本项目建设工地。

二、供货时间

1、以交钥匙方式供货的，按照以下时间要求（安装调试工期超过10个日历日的，投标方应当随标书提供详细的工期计划）：

1.1  自中标通知发出之日起，80个日历日之内交货至供货地点。

1.2  接续 15个日历日之内安装调试完毕。

三、质保期及质保要求

1、全部供货范围内的设备、材料、零配件和工器具等，除合同特别约定外，其质保期均自终验收签字生效之日起  24  个月。（整机质保2年，激光器质保5年）

投标货物或涉及的关键总成和零件，如果有更长时间质保期，允许更改并说明，此将有利于投标方。

设计使用寿命短于质保期的易损件除外，但属于易损件的，应当有明确说明。

2、质保期之内，如果设备出现设备、总成、关键零部件或者多处一般零部件的更换或维修行为，则质保期自更换或维修行为结束、设备重新正常运行使用之日起重新计算。

3、质保期内免费提供零部件和及时有效的服务。质保期内因货物本身缺陷造成的各种故障，投标方应负责免费维修和服务。

4、质保期终止之日起12个月内重复出现的质保期之内出现的故障，仍属质保范围而且应当免费。

四、包装

1、所提供设备的包装，应遵照国家标准和有关包装、包皮的技术条件，或按照最好的商业惯例进行包装。

2、包装应能满足所需要采取的运输方式（船运、汽运或铁路运输）、多次吊装卸装、卸货以及长期露天堆放要求，应能防止雨淋、受潮、生锈、腐蚀、受振、受磁以及机械和化学因素等引起的损坏。

3、所提供设备的包装，应能防止其一般性被窃或受外力破坏；一般不得采用有大缝隙的板条包装。

4、应对包装件做必要的加固和固定，以防止运输可能造成的损坏。

5、每个包装件应有装箱单，并至少标明名称、型号规格、数量、净重和毛重、投标方（或供货商）名称和制造日期等相关内容。

6、每个包装箱应有明显标志，并具有中文书写的合同号、装运标志、发货和到货地点名称、发货人和收货人名称、设备名称和项目号、箱号和外型尺寸等内容。

7、应按照不同的装运要求在包装箱上标明“小心轻放”、“箭头向上”、“防潮”、“防磁”、“不准平放”等标志，以及其它适用的国标通用标志。

8、包装箱应连续编号，不应出现重复编号。

9、在不受到外界破坏情况下，包装应保证自交货日起一年内货物（或设备）完好无损。

五、运输

1、应负责将设备运到目的地，并必须做到设备在任何运输过程中不受损坏和遗失。

2、同批设备应统一包装、编号运输。

3、一般情况下，经由铁路、公路运输的包装件尺寸和重量不应超过国家所规定的尺寸限制。特殊情况应予以说明。

4、在每批设备发出后，应立即通知招标方；通知中应指明：合同号、货运单号、件数、重量和设备发出日期等相关内容。

5、设备运抵交货地点后，应负责货物（或设备）的卸货、搬运、保管等事宜；或按照合同约定。

第四章  质保期及售后服务

一、质保期及质保要求

1、全部供货范围内的设备、材料、零配件和工器具等，除合同特别约定外，其质保期均自终验收签字生效之日起24个月（整机质保期2年，激光器质保5年）。

投标货物或涉及的关键总成和零件，如果有更长时间质保期，允许更改并说明，此将有利于投标方。

设计使用寿命短于质保期的易损件除外，但属于易损件的，应当有明确说明。

2、质保期之内，如果货物（生产线）出现设备、总成、关键零部件或者多处一般零部件的二次以上的更换或维修行为，则质保期自更换或维修行为结束、货物（生产线）重新正常运行使用之日起重新计算。

3、质保期内免费提供零部件和及时有效的服务。质保期内因货物本身缺陷造成的各种故障，卖方应负责免费维修和服务。

4、质保期终止之日起12个月内质保期之内依然重复出现的故障点，仍被认定质保范围且应当免费服务。

二、技术及培训服务

1、应负责对买方2名技术、维修和操作人员提供不少于3个日历日的免费的、卖方生产制造现场的理论、技术和操作、维修等方面的技术指导和培训，并为买方受培训人员提供免费的培训地交通、食宿条件。

2、应负责在买方货物（生产线）使用现场，进行1～2次免费的技术指导和培训，并接受买方有关人员的技术咨询。

3、应免费提供一定数量的培训资料。

4、应按要求免费积极协助和提供买方以及买方所委托的工程设计单位有关人员所需要的、与货物（生产线）有关的工程设计资料、技术咨询等。

5、若卖方提供货物（生产线）涉及到外购外协货物、而且该货物的技术质量等较为关键时，卖方应能保证得到配套厂家的技术支持，并免费为买方提供技术服务。

6、负责制定对买方人员在运行、维修和试验等方面的培训计划，并有专人负责实施培训计划，负责指导买方受培训人员正确理解设计和制造意图，认识设备的特点和特性，掌握在运行、维修和使用管理中应遵守的规则等方面的综合知识。

三、安装调试及验收服务

1、指导安装调试或负责安装调试以及协助验收，投标方均应在投标文件中明确其收费额或免费约定，否则视同免费；安装调试及验收服务均应按照合同约定或协议、通知及时组织并完成。因卖方原因造成的延期，所发生的费用全部由卖方承担。

2、若卖方提供的货物（生产线）涉及到外购外协货物、而且该货物的技术质量等较为关键时，应保证能得到供应商的技术支持，并免费为买方提供安装使用现场的指导与培训。

3、根据货物（生产线）的要求，调试及验收可分空载和负载两个阶段进行；买方将积极协助卖方达到货物（生产线）的各项技术指标和性能要求。卖方在买方现场进行的货物的安装、调试和试运行，买方有权参与，卖方应无条件向买方提供现场记录和试运行数据及报告。

4、在卖方所提供货物（生产线）需要得到买方建设项目所在地政府或行业主管部门的查验、试验、验收时，卖方应当免费完成或协助招标方完成所需要的工作、材料和服务等。协助完成的，应当在投标文件报价内容中予以说明，否则视同免费。

5、卖方应当向买方提供货物试验、验收的有关标准、规范和方法，同时提供货物涉及并使用的软件合法性证明。

6、服务缺陷视同货物缺陷和履约延期。

四、售后服务

1、卖方提供的货物（生产线）涉及的所有售后服务均由卖方负责。如果发生问题并且收到通知，卖方应当在2小时内予以答复。

2、如发现所提供的货物（或生产线）存在问题，需要卖方解决或配合解决时：在质保期之内，应在接到通知后24小时内派有关人员到达现场；在质保期之外，应在接到通知后48小时内派有关人员到达现场。

3、卖方派往买方使用现场的人员，应具有较高的业务素质；现场解决问题时，不得无故拖延或推迟，应为买方提供最佳的服务。

五、其它服务

1、若卖方所提供货物（生产线）有需要进口的，卖方一般应自行、自费办理；必要时，买卖双方共同办理。

2、除招标文件、投标文件、答疑文件、技术协议、合同等约定之外，卖方应免费负责必要的或强制性的货物（生产线）的检验、试验、化验等直接费用。

3、本章节条款所列“免费”，并非指定不可收费，而是指招标文件、投标文件、答疑文件、技术交流文件、技术协议书和合同等范围之外，投标方不可另行收取的费用。
第五章  预验收和终验收

一、验收依据和验收标准

1、验收标准一般以技术协议书和合同规定验收。无论技术协议书和合同，是否全部并准确列明验收所涉及的相关标准，均作为验收标准之一。

2、如果验收过程中，发现招标文件、投标文件、答疑文件、技术交流文件等与技术协议书、合同存在差异，原则上以涉及条款中对买方最有利条款为验收依据。

二、检验

如果采购货物涉及必要的或必需的检验，投标方应当在投标文件中明确可能涉及的检验费用，并将该费用包含在投标总报价之内；不作针对性澄清或说明的，视同包含在投标总价之内。基本约定如下：

1、国产货物（生产线）的检验一般由买卖双方共同进行或按照合同要求进行。

2、进口货物（生产线）的检验，卖方需要按照下述要求进行：

2.1进口货物（生产线）发货前，应对货物（生产线）的质量、型号、规格、性能和数量/重量作精密、全面的检验，并出具证明书，证明所供货物（或生产线）符合合同规定。

2.2应依据合同规定的要求，提供买卖双方达成一致的货物（生产线）的验收标准和装箱单，作为买方检验的依据。

2.3进口货物（生产线）到达目的地后，买方有权申请中国商品检验检疫局进行检验，如发现货物（生产线）的品质及规格与合同或发票不符，除买方的责任外，买方有权在货物（生产线）到达卸货目的地后180个日历日内，根据中国商品检验检疫局出具的证明书向卖方提出索赔，因索赔所发生的一切费用(包括检验检疫费等)均由卖方承担。

三、验收基本条件

验收一般分预验收和终验收两部分。预验收一般在卖方现场进行，终验收在安装调试完成及试运行后的买方现场进行。但是所有的项目，包括不能预验收的项目和预验收通过的项目都在终验收时重新检验，最终只以终验收为准。

买卖双方按照合同约定执行了合同，同时货物（生产线）完成了试运行并经检验合格，则具备验收条件。

1、预验收一般条件

1.1卖方已经按照“供货范围”要求提供了预验收资料，并且资料齐全、完整和有效。

1.2货物（生产线）应运行稳定、可靠、安全，无非正常变形，非正常振动，无异常声音；无漏水、漏液、漏气（汽）、漏电等现象。运动的零部件（如链条、联轴器、离合器、主轴、工作台等）动作平稳、灵活运动准确。

1.3货物（生产线）应完整且所有的零部件应该安装牢固，外观无损伤，所有的焊缝饱满、无残渣等缺陷。

1.4一般情况下，所有的管路和线缆等，接头应完全正确、可靠地联接；应排列有序（正确、牢固、整齐），有必要的防护，无皱褶、收缩和裂缝等不良现象。

1.5货物（生产线）的润滑系统工作正常、可靠，润滑点易于到达。

1.6使用的压力容器、电气等应具备合格证（如果有压力容器）。

1.7货物（生产线）的油漆质量应饱满、有光泽，无掉漆、无色差、无“桔皮”等不良现象（特殊标志除外）。

1.8货物（生产线）标牌完整、清晰、明确。

1.9地线联接和地极符合国际（ISO/IEC）标准规范。

1.10货物（生产线）的安全要求符合中国最新的相关法律、法规、标准和规范以及合同要求。

2、终验收一般条件

2.1经过预验收而且没有出现新的质量问题，或者满足预验收条款。

2.2货物（生产线）安装调试完毕，并至少经过了验收要求的负荷试运行。

2.3货物（生产线）正常运行时，噪声等环境影响因素满足国家和当地环保主管部门规定，安全措施落实、有效。

2.4计量仪器、仪表配套合理，采用中国的法定计量单位，计量准确、灵敏可靠。保证设计指标和仪器说明书的参数的实现。

2.5试运行期间或之后无维修、调整等行为（特殊情况除外）。

2.6货物（生产线）质量、技术性能等，达到签定的技术协议书和合同规定的终验收标准。

3、终验收基本要求

3.1货物（生产线）允许情况下，一般先连续空运转2小时，然后再进行负荷运行（无需进行空载运行的除外）。

3.2负荷运行时，货物（生产线）应连续运行30天，每天连续8小时或长时间连续运行12小时。

3.3出现下列问题之一，视作验收失败：

3.3.1在整个验收过程中发生关键零部件损坏或重大故障；

3.3.2一般性故障超过2次；

3.3.3所有出现的维修调整，每次时间均超过60分钟；所有维修调整时间的总和超过总运行时间的15%；

3.3.4更换的零部件货值超过总货值的1%。

3.4累计负载运行实际性能（生产率）达到合同规定；

3.5终验收原则上要求一次完成。若一次验收不成功，最多允许两次；如果出现第三次验收失败，重新作价或退货；

3.6终验收后买卖双方共同签署终验收报告，并移交、核对全部供货范围内物品。
第六章  投标技术文件一般要求

一、技术文件一般内容要求

1、投标方应认真阅读招标文件和本技术标书，并按要求编写投标技术文件。

2、投标技术文件至少应对投标货物（或生产线）的功能用途、技术性能、质量标准、技术参数等作出详细说明。

3、投标技术文件至少应根据投标货物（或生产线）的关键设备、总成、零部件或系统作出满足或优于招标文件要求的详细说明。

4、投标技术文件至少应按照招标文件要求（或投标方建议）列明备品备件、易损件和专用耗材明细。

5、投标方应当而且必须分别说明所列备品备件、易损件和专用耗材的使用寿命（以有效工作小时数说明）。

6、投标的货物（或生产线），应当根据其配置和备品备件、易损件、专用耗材情况，尽可能详细且分类填入下表：

6.1投标货物（或生产线）配置一览表：

投标货物（或生产线）配置一览表单位：元

| 序号 | 名称 | 型号规格 | 单位 | 数量 | 单价 | 总价 | 制造商 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

6.2备品备件、易损件和专用耗材明细表：

备品备件、易损件和专用耗材明细表单位：元

| 序号 | 名称 | 型号规格 | 单位 | 数量 | 单价 | 总价 | 制造商 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

6.3“一览表”和“明细表”仅作为投标方编制投标技术文件的一般格式。其中序号编写应当便于招标方了解分类或分项货物之间的所属关系，如1、1.1、1.2。

6.4应当尽可能将货物（或生产线）的配置列全、列细，这将有助于投标方胜出。

6.5单价与总价之间、总价与分类小计价之间、分类小计价与合计价之间数据应当齐全而且准确。

6.6本条款表格中的制造商，应当为全称或公认的简称。

二、技术文件中货物（或生产线）报价格式要求

1、货物（或生产线）配置一览表合计价以及备品备件、易损件和专用耗材明细表合计价应当在投标总报价内对应重现而且应当数据准确。

其中，质保期之内需要的备品备件、易损件和专用耗材，需要在配置一览表内单独分类列出并计入货物（或生产线）配置一览表合计价。

2、投标技术文件中，如未按照要求编写、或者存在漏项和缺项，将有可能造成对投标方不必要的误解；必要时，漏项和缺项涉及的费用，将有可能以其它投标方中，相同或相似项目的最高价，计入投标方的投标总报价之内，作为评标的依据之一。

3、如果投标总报价与其它价格出现错误或不一致，将有可能导致废标。

4、投标总报价为自合同签定生效至合同无异议执行完毕涉及的买方需要支付的全部费用。如投标方认为本招标及投标货物（或生产线）涉及特需或专门的设计，应当单独列明设计费。

5、备品备件、易损件和专用耗材，招标方将可能与投标方按照投标价格另行签署供货合同。

6、要求投标总报价、分项报价、明细报价之间应当具有相互间对应关系以及填报分项和明细报价，仅为便于评标而不妨碍投标人以最合适的形式签署合同。

三、验收标准及内容要求

除招标文件明确的验收标准或内容之外，投标方应当在投标文件中提供预验收（必要时）和终验收的标准以及规程；在合同签定之前，经投标方和招标方双方洽谈确认并签署，以作为验收标准执行。

第七章  其它要求及说明

一、要求

为保证本技术标书所列采购货物（或生产线）的质量以及先进性、可靠性、经济性和实用性，要求投标方在投标文件中，至少应具备以下资格证明文件或资料：

1、投标方应是独立法人或得到法人授权的机构。应当在投标文件中提供法人营业执照（复印件）、税务登记证以及组织机构代码证（国外供应商参考该要求提供有效证明文件），并保证其真实性和有效性。

2、投标方应当是通过有关资格认证的法人。应当在投标文件中提供有效期内的资格认证证书，如：ISO9001、VDA6.1、QS9000等。

3、国产设备应附有采购货物（或设备）涉及的由“中国质量认证中心”颁发的《中国国家强制性产品认证证书》（CCC证书）。

4、应附有其它与投标单位、采购货物（或生产线）有关的荣誉证书或资料。

5、必须附有投标货物（或生产线）涉及产品要求的、国家或行业管理规定要求的、或者投标方认为能够体现其投标货物合法性及先进性的最高级别的证明材料（投标货物不涉及的除外）：

5.1国家相关机构颁发的有效期之内所必需的《生产许可证》。

5.2产品（或技术）鉴定报告/证书、专利证书或专利许可证书、新技术成果证书等。

5.3产品相关检验、试验报告，如：型式试验检验报告、安全试验检验报告、电弧效应试验报告、噪声检测报告等

5.4其它能够证明所供货物（或生产线）的质量水平、技术水平、安全性水平、节能性水平、环保性水平等相关的其它证明文件或资料、报告等。

5.5该类报告或证明材料对于投标方胜出乃至中标极为重要！

6、必须附有：与本采购货物（或生产线）相同或相似技术规格、型号的而且已经正常使用或通过验收的近三年以上的货物（或生产线）的市场销售业绩清单，清单中应具备：买方单位名称、销售货物（或生产线）的规格型号、数量、（交货）时间、联系人和联系电话（非移动通信号码）等条目内容；投标方应当保证其业绩的真实性，否则将影响投标或中标资格。

二、说明

1、投标方可以根据自身的技术、经验等优势以及对招标文件和本技术标书的理解，写明对招标方所采购货物（或生产线）的优化方案或建议意见。投标方的这些努力，招标方表示感谢，并将有助于投标方优先胜出。

2、即使有建议意见或建议方案，仍应依据招标文件和本技术标书要求，编写符合要求的投标文件。建议方案或建议意见，应以单独篇章或文件，予以说明和报价。

3、请投标方仔细阅读“采购货物概况”章节内说明，针对允许分投分中的货物（或生产线），招标方有权利选择其中优秀设备或服务，作为投标方合同供货范围中的指定选用设备或服务（替代投标方分投而未中标部分）。

4、招标文件、投标文件、答疑文件、技术交流文件、技术协议书等，在采购过程全部为有效文件，如有差异，以对招标方最有利的条款为准。

5、为避免歧义，本技术标书涉及招投标环节的条款，均将潜在的卖方称为投标方、将买方称为招标方；定标后合同签署环节以及后续的合同执行环节条款，招标方称为买方、投标方中的中标方称为卖方。

# 第五部分 设备采购合同

编号：

设备采购合同

(合同以双方最终签署的版本为准)

甲  方：

乙  方：

甲方（买方）：

乙方（卖方）：

本设备采购合同由甲乙双方于山东省济南市（可根据实际情况调整为甲方/买方所在地）签订：

鉴于，买方向卖方购买     项目   设备    台（套），就该设备的设计、制造、运输、定点卸货、安装（或指导安装）、调试、验收、培训及售后服务等有关问题，以上所列内容经买卖双方协商自愿达成本合同：

1 合同设备

1.1买方向卖方购买的设备信息见附件一：《设备清单明细表》

1.2技术规格和标准

1.2.1本合同约定设备的技术规格详见附件二《技术协议书》。

1.2.2本合同约定设备的技术规格应与《技术协议书》中规定的相应标准一致。若《技术协议书》无相应规定或未签署《技术协议书》，设备的技术规格则应符合相应的国家标准、其原产地国家有关部门最新颁布的相应正式标准、买方招标文件及卖方一切书面承诺中要求的技术标准。

1.3在设备所有权转移到买方之前，有关设备的保险由卖方负责办理并承担保险费用。

2 包装

2.1设备的包装需采用国家标准，没有国家标准的采用行业标准，没有行业标准的应当按照通用的方式包装，没有通用方式的，应当采取足以保护设备的包装方式。这种包装应适于长途运输，并有良好的防潮、防锈和防野蛮装卸等保护措施，以确保设备在运输过程中不受损伤安全抵运现场。卖方应承担由于其包装、防护不妥而引起的设备锈蚀、损坏、丢失等任何损失的责任和费用。

2.2每件包装应附有详细的装箱单和质量证书各两套，一套在包装箱里，一套在包装箱外。

3 运输标记

3.1卖方应在每一包装箱邻近的四个侧面用不易褪色的油漆以醒目的中文印刷字体标明以下各项：

3.1.1收货人

3.1.2合同号

3.1.3发货标记（唛头）

3.1.4设备的名称、品目号、箱号

3.1.5毛重/净重（公斤）

3.1.6尺寸（长×宽×高，以厘米计）

3.2根据设备的特点和运输的不同要求，卖方应在每件包装箱的两侧以国内贸易相宜的运输标志标明“重心”和“吊装点”，并以清晰的字样在包装箱上注明“小心轻放”、“勿倒置”、“防潮”等适当的标志，以方便装卸和搬运。

4 检验

4.1卖方在发货之前，对设备有关外观、质量、规格、性能、数量和重量进行准确的和全面的检验，并出具其设备符合本合同规定的质量保证书，但不应将其视为是对设备质量、规格、性能、数量或重量的最终定论。质量保证书应附有写明制造商检验的细节、结果的说明。设备到货并安装调试正常运行后，买方按照《技术协议书》和相关标准进行检验，检验合格后，买方签署最终验收报告。

4.2国家强制检验检测的设备，需要经过国家有关部门进行检验检测，卖方保证提供的设备通过其检验并承担费用。

5 权利担保

5.1卖方所交付的设备，必须是第三方不能提出任何权利或要求的设备，卖方应担保设备不存在订立本合同时不为买方所知的第三方的权利（包括但不限于抵押权、留置权等）或行政、司法查封。

5.2卖方应保证第三方对其提交的设备不得以侵权或其他类似理由提出合法要求，如侵犯知识产权等。

5.3任何第三方如果提出侵权指控，卖方应与第三方交涉，并承担由此引起的一切法律责任和费用以及给买方所造成的损失。

5.4买方应在已知道第三方的权利或要求后的一段合理时间内，将此权利或要求的性质通知卖方。

5.5如卖方需要根据买方提供的技术协议书或图纸进行生产并供货的，根据该技术协议书或图纸所知悉、掌握或改进的任何技术、信息（包括但不限于商标、专利、产品外观或产品生产制造的过程、方法、技术）所涉及的全部知识产权（包括但不限于所有权、使用权、申请权、许可权等）均归买方、买方母公司或母公司其他关联方所有。

6 交货

6.1卖方应在本合同规定的到货时间前传真、邮件等给买方详细交货清单，包括合同号、设备名称、规格、数量、总毛重、总体积（立方米）和每一包装箱的尺寸（长×宽×高）、单价和总价、备妥待运日期，以及设备在运输和仓储中的特殊要求和注意事项。

6.2卖方应在设备装运完成后当天以传真、邮件等的形式通知买方合同号、设备名称、数量、毛重、体积（立方米）、发票金额、启运日期、预计到达日期。

6.3技术资料：签订本合同后，卖方应按买方要求免费提供给买方包括但不限于：设备总装图、安装尺寸图、设备基础图、操作手册、使用说明、维修指南、服务手册等买方所需要的、与执行本合同有关的各类资料，如上述资料未按买方要求交付的，买方有权拒绝对合同设备验收（包括预验收和最终验收），并且卖方应赔偿因此给买方造成的一切损失。

6.4交货方式：        （可选择6.4.1-6.4.3定义的方式或根据实际约定）

6.4.1交钥匙方式：卖方负责合同设备的设计、制造、运输、定点卸货、安装、调试、培训及售后服务等所有内容，直至买方验收合格并交付使用。

6.4.2指定地点交货：卖方依照合同约定将合同设备卸载至约定地点，经买方根据合同所约定的数量、型号及配置等内容逐一确认无误后，双方完成交付手续，同时卖方应指导协助买方进行安装调试等工作。

6.4.3自提：买方依照合同约定到卖方所在地提取合同设备，经买方根据合同所约定的数量、型号及配置等内容逐一确认无误后，双方完成交付手续。

6.5交货地点：

6.6到货时间：20  年  月   日前

6.7到货后，买卖双方代表办理移交手续，此时的移交不代表卖方合同设备所有权的转移，合同设备的保管责任仍然由卖方承担。移交内容包括：合同设备、硬件、软件、图纸、资料、质量证明文件等。

6.8卖方在交付设备前需通知买方。

6.9风险的转移：

设备最终验收合格后，设备所有权由卖方转移至买方。如果在对该设备进行最终验收之前，卖方被解散、破产、收购等，其接收方应无条件承担该合同的所有责任和义务，且卖方应自出现上述事项之日起一个月内书面通知买方，如买方没有在一个月内收到明确责任义务的书面通知，则该设备所有权自动由卖方转移至买方，余款作为该设备的后续质量维护费用，买方无须再支付给卖方。在设备所有权转移之前，设备毁损、灭失等风险由卖方承担。

7 安装、调试

7.1 卖方须在到货后    日内安装调试完成。

7.2卖方应自带用以安装、调试过程中所需的各种工具、仪器、仪表及易损件。在安装、调试过程中，卖方应自负其工作人员的食宿、交通等费用。

7.3在安装、调试过程中，安装场地及施工人员安全，由卖方负责。由于安装、调试等原因造成买方或他人人身损害或财产损失的，由卖方承担赔偿责任。

7.4 卖方须对安装、调试过程中造成的买方或他人人身损害或财产损失承担赔偿责任。

7.5 若设备安装、调试过程中需使用买方产品的，买方提供调试所用产品数量【】件，超出此数量部分由卖方提供，由此产生的相关费用由卖方承担。

8 价款与支付

8.1本合同不含税总价为人民币¥          元（大写：        ），增值税税率    【】%，税额       元，含税总价       元人民币（大写：              ），如国家出台新政策对增值税率进行了调整，则不含税价款不变，本合同含税总价在不含税价基础上根据国家最新税法进行相应的调整。

含税总价包括但不限于全部（全新）产品价、备品备件价、专用工具价、运杂费（包括现场卸车费）、设计、制造、安装（或指导安装）、调试、验收、培训、技术及售后服务费、技术资料费等所有费用的总和。

8.2合同价款的结算方式：半年期商业汇票（包括银行承兑汇票和商业承兑汇票）（如有其它方式可据实填写）

8.3合同价款的支付：（如有不同付款比例，则按照招标文件约定据实填写）

8.3.1合同生效设备全部到齐无质量问题通过买方初步验收后, 卖方提交金额为合同含税价款60 %的收据（正本一份，复印件二份），经买方依照财务制度审核无误后【】日后支付。【按照实际业务的SAP付款条件填写】

8.3.2设备全部到齐无质量问题，经安装、调试最终验收合格后，卖方提交金额为合同含税价款30 %的收据及合同全额增值税专用发票（税率为    %，正本一份，复印件二份）并附带该套合同设备最终验收报告的原件及其复印件两份，经买方依照财务制度审核无误后【】日后支付：【按照实际业务的SAP付款条件填写】

8.3.3合同含税总价款的 10 %作为本合同约定设备的质量保证金，质量保证金在质量保证期内不计利息。待每套合同设备质量保证期满后，卖方向买方提交金额为合同价款10%的收据（正本一份，复印件二份）及设备使用单位的使用情况说明，经买方依照财务制度审核无误后【】日后支付。【按照实际业务的SAP付款条件填写】如有质量问题，质量保证金予以相应扣除。

9 质量保证及售后服务

9.1卖方保证其提供的合同设备是全新的、未使用的、未经改装的、包装完好的、原厂正品，采用最佳材料和一流工艺的，并在各个方面符合本合同规定的质量、规格和性能要求。卖方保证其合同设备经过正确安装、合理操作和维护保养，在合同设备寿命期内运转良好。

9.2卖方承诺其提供的设备不存在任何产品缺陷，否则因卖方提供的设备存在产品缺陷而给买方造成的一切后果和损失由卖方承担。

9.3卖方承诺因其提供的设备存在瑕疵或产品缺陷而导致第三方向买方主张权利或提起诉讼的，卖方应积极配合买方进行解决或应诉，因此而发生的一切费用（包括但不限于诉讼费、仲裁费、律师费、交通费、通讯费、住宿费、餐饮费、调查取证费等）由卖方承担。

9.4本合同约定设备的质量保证期：自最终验收报告签署之日（以签署日期最晚者为准）起    年。

9.5合同约定的设备在质量保证期届满前，如有质量问题，卖方应在收到买方或设备使用单位通知后2小时内做出回复，如需到现场解决问题，卖方应派工作人员在24小时内到达设备使用现场，并按买方要求的时间免费修复、更换相关部件，将设备修复完成。

9.6卖方负责在买方指定的地点免费为买方培训操作及维修人员，培训内容包括：基本原理、操作使用、安全操作注意事项以及维修保养等内容。

9.7质量保证期满后，卖方保证向买方提供及时的、质优的、价格优惠的技术服务和备品备件供应。

9.8质量保证期满后，如出现质量问题，卖方也应及时修复和更换，且只收取成本费，费用由买方承担，卖方对设备质量问题所负的责任直到设备使用寿命周期结束。

10法定责任

10.1卖方需遵从国家有关的法律、法规，缴纳有关的法定费用和税项。若卖方未按期交纳法定费用、税项，则卖方须补偿买方由此造成的所有费用及损失。

10.2除非本合同中另有规定或买方同意，卖方不得全部或部分转让本合同项下的权利义务。

10.3买卖双方同意在履行本合同期间双方之间交换、披露、传递或通信的所有工业和商业信息，任何附加文件或相关文件，应该被视为商业秘密，双方应该按照此处规定仅用于本合同的签订和履行。

10.4除对方预先书面同意外，任何一方在本合同签订和履行期间或本合同终止后不得向第三方披露在本合同履行过程中知悉的与对方有关的任何商业秘密。

11 违约责任

11.1卖方应承担提供的设备与本合同约定不符的一切责任，买方有权在检验、安装、调试、验收测试期限内、质量保证期内等任何时间提出索赔，买方有权按下述一种或多种方法要求卖方赔偿：

11.1.1卖方同意买方拒收设备并把被与拒收设备等值的价款在买方要求的时间内以本合同规定的货币付给买方，卖方承担因此而发生的一切损失和费用，包括但不限于同期银行贷款利息、银行费用、运输和保险费、检验费、仓储和装卸费以及为保管和保护被拒绝设备所需要的其他必需的费用，并赔偿因此给买方造成的损失。

11.1.2根据设备的瑕疵和受损程度以及买方遭受损失的金额，经买方同意降低设备价格。

11.1.3更换有缺陷的零件、部件、设备或修理缺陷部分，以达到本合同规定的规格、质量和性能，卖方承担一切费用和风险并负担买方遭受的一切损失，同时卖方应相应延长被修理或更换设备的质量保证期。

11.2如果买方就卖方的设备质量问题提出索赔通知后 10 日内卖方未能予以答复，该索赔视为已被卖方接受。若卖方未能在买方提出索赔通知后 10 日内或买方同意的更长一些的时间内，按买方同意的上述任何一种方式处理索赔事宜，买方将从货款中扣回索赔金额，同时保留进一步要求赔偿的权利。

11.3如果卖方未能按期到货，卖方应向买方支付违约金，违约金比率为每迟交壹日，按合同总价的10‰计算，如违约金金额超过合同总价款的 20 %，买方有权就卖方违约而解除本合同，且卖方仍须支付上述违约金，并赔偿由此给买方造成的一切损失。

11.4如卖方未按7.1条履行义务，从逾期之日起卖方每天按合同总价款的 10 ‰支付给买方违约金，如违约金金额超过合同总价款的 20 %或者设备未能通过最终验收，买方有权就卖方违约而解除本合同，且卖方仍须支付上述违约金，并返还买方支付的设备款，并赔偿由此给买方造成的一切损失。

11.5买方延期付款时（有正当拒付理由者除外），每日按延付金额的 3 ‰向卖方偿付延期付款违约金，但违约金总额不超过延付金额的 50 ‰。

11.6如卖方违反9.5条，则买方有权视情况扣除部分或全部质量保证金作为卖方的违约金，并且卖方应赔偿因此给买方造成的一切损失。卖方不能及时到现场履行质量维修义务，每延迟一天应承担合同价款20 ‰的违约金（合同额不足10万元按照2000元/天计取），且不免除维修的责任。违约金在质保金中扣除。

11.7因发票违规给买方造成的增值税、所得税等损失，由卖方承担相关责任，包括但不限于税款、滞纳金、罚款及其它相关损失。

11.8如果卖方违反本合同其他约定（包括本合同及所有附件）应赔偿因此给买方造成的一切损失。

12 合同的终止与解除

12.1本合同订立后，卖方由于履行义务的能力或信用有严重缺陷，买方可以终止履行本合同，要求卖方返还已支付的款项并不承担违约责任。

12.2经双方协商一致，可以解除本合同。

12.3有下列情形之一的，买方可以解除本合同：

12.3.1卖方明确表示或者以自己的行为表明不履行主要义务的；

12.3.2卖方所提交的设备不符合本合同的规定；

12.3.3卖方发生本合同约定的解除情形的；

12.3.4卖方有其他违约行为。

12.4卖方分批交付设备的，卖方对其中一批设备不交付或者交付不符合约定，致使该批设备不能实现本合同目的的，买方可以就该批设备解除合同。

12.5卖方不交付其中一批设备或者交付不符合约定，致使今后其他各批设备的交付不能实现本合同目的的，买方可以就该批以及今后其他各批设备解除合同。

12.6买方如果就其中一批设备解除合同，该批设备与其他各批设备相互依存的，可以就已经交付和未交付的各批设备解除合同。

12.7因为卖方违约导致买方解除合同的，卖方应赔偿买方因此所遭受的一切损失。

13 不可抗力

13.1如果本合同的任何一方因不可抗力导致履行本合同义务受阻，并且不可抗力的发生和后果无法阻止和不可避免，在受阻方有能力发出通知的前提下，受阻方应在知道或应当知道不可抗力发生后十五日内通知对方，并在此后提供事件详细信息和由相关政府部门出具的有效证明文件说明其不能履行或推迟履行本合同全部或部分内容的理由。

13.2各方应该通过协商决定是否终止本合同，或推迟全部或部分本合同的履行或免除对方全部或部分相关履行义务。

14 通讯

14.1通讯地址：

本合同下的任何通讯按照本合同双方提供的信息，以书信、传真、电子通讯方式或电话作出。

14.2生效

14.2.1书信。书信为送达时生效；

14.2.2传真。发送人取得成功传输的信息时生效；

14.2.3电子邮件。电子邮件于发送之时生效，前提是寄件者于该邮件发送后24小时内没有收到发送失败通知；

14.2.4电话。电话于打出时生效，以电话作出的任何通讯必须以书信、传真或电子邮件确认，如果没有发送或者接收该确认不会使原有通讯失效。

14.3书面法律证据。根据本合同以书信、传真或电子邮件方式送达任何订约方的任何通讯，将作为书面法律证据。

15 适用法律及争议解决

15.1本合同条款的效力和解释适用中华人民共和国法律。

15.2双方同意将本着诚信的态度协商解决本合同履行过程中产生的任何争议。如果争议事项不能通过双方协商解决，本合同双方同意采用向买方所在地人民法院提起诉讼的方式解决。

16 附件

本合同及其附件构成双方关于本合同标的之全部协议，包括但不限于下列文件：

16.1技术协议书；

16.2合同设备一览表；

16.3卖方中标的设备投标书以及一切书面承诺；

16.4招标文件。

上述附件内容与本合同约定有冲突的，以本合同约定为准。

17 其他规定

17.1本合同及其附件构成了双方就本合同所含交易而达成的全部合同，并取代双方先前与该等交易有关的全部口头和书面合同。

17.2如果本合同的任何条款和条件在任何时间成为非法、无效或不可强制执行的，则其他条款不应受其影响。

17.3除非另有规定，一方未行使或迟延行使本合同项下的权利、权力或特权并不构成放弃这些权利、权力和特权，而单一或部分行使这些权利、权力和特权并不排斥行使任何其他权利、权力和特权。

17.4监造，在合同设备的制造过程中，买方有权派出代表对合同设备制造过程中的关键工序进行质量监督，卖方有配合买方监造的义务。

17.5非因买方原因，卖方不能向其分包商或外购材料设备供货商及时付款等原因造成了分包商或外购材料设备供货商对买方发生了围堵上访、法律诉讼等不利的影响，卖方须承担违约责任及对买方造成的一切损失，同时买方有权直接向分包商或其外购材料设备供货商直接付款，该笔款项将直接从卖方的合同款项中扣除。

18 签署事项

本合同一式   份，买方持   份，卖方持   份；本合同经双方签署后生效。

本合同的各签约方选择使用电子签约的，已由法定代表人本人或授权其代理人在电子签约平台进行了实名注册，并通过CA证书进行签约。电子签约的任一方均已知晓且同意通过代理人密码登录账户后的所有操作视为该方的行为，并自愿承担由此产生的一切法律后果。电子签约方的代理人包括在平台完成认证并具有相应盖章、签字权限的管理员、盖章人或签名人。电子签约方在相关电子合同通过CA证书进行电子签章的，视为该方有效签署合同。如各方签章时间不一致的，以最后签章的时间为准。本合同所有的手写涂改部分无效（个人手写签名除外）。

若一方不使用电子签约，此情形下各方认可并同意电子签章与在纸质合同上手写签名或者盖章具有同等的法律效力，一方在合同上使用电子签章，另一方将已完成电子签章的合同打印为纸质合同后，再于合同签署处加盖实物印章、手写签名视为双方已签署完毕。

（以下无正文）

甲方（盖章）：                               乙方（盖章）：

法定代表人或代理人（签字）：                 法定代表人或代理人（签字）：

地  址：                                     地  址：

电话：                                       电话：

传真：                                       传真：

开户银行：                                   开户银行：

账  号：                                     账 号：

附件一：设备清单明细表

| 序号 | 产品及部件名称 | 规格型号及技术参数 | 单位 | 数量 | 不含税 单价 | 税率 | 税额 | 含税 单价 | 品牌 | 其他 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

甲方（盖章）：甲方单位全称

甲方代表（签字）：

乙方（盖章）：乙方单位全称

乙方代表（签字）：

附件二 技术协议书

# 廉洁诚信协议

甲方：

乙方：

乙方是甲方或甲方全资、控股、参股企业的供应商、服务商或采购商、经销商，甲方作为采购方或销售方（包含甲方及其关联企业，以下统称甲方），为保证双方长期稳定合作和健康发展，保证各合作主体之间公平、公正、公开的良性竞争，共同抵制商业贿赂等一切不正当行为，营造诚实信用的商业氛围，积极维护双方信誉,共同加强廉洁自律建设，甲乙双方在平等、自愿、协商一致的原则下，签订本协议。

1.甲乙双方应当共同遵守国家、地方法律法规以及本协议的约定，在合同的订立、履行过程中廉洁自律，绝不弄虚作假、以次充好，虚结虚算。

2.乙方声明并承诺甲方人员或其配偶、子女及其配偶等亲属和其他特定关系人（甲方人员为领导干部的，其他特定关系人包含身边工作人员）没有直接或间接投资乙方或持有乙方股权，没有直接或间接投资乙方关联企业或持有乙方关联企业股权。

3.乙方承诺乙方或乙方关联企业股东、实际出资人或持股人、高管、主要业务人员不得与甲方人员或其配偶、子女及其配偶等亲属和其他特定关系人共同成立公司，不得聘请甲方人员或其配偶、子女及其配偶等亲属和其他特定关系人在乙方或乙方关联企业股东或实际出资人或高管或主要业务人员成立的企业中担任高管或为其违规发放薪酬。违规发放薪酬包括不实际工作而获取薪酬或者虽实际工作但领取明显超出同职级标准薪酬。（若乙方为甲方新合作伙伴，如在本协议签订前乙方存在本条规定情形的，需在本协议签订后30日内，将相关情况报甲方所属重汽集团的纪委监察部门备案）。

4.乙方承诺依法开展经营活动，不得有任何形式的商业贿赂行为。乙方一经发现其员工或其配偶、子女及其配偶等亲属和其他特定关系人存在任何商业贿赂行为，应立即通知甲方并自行进行查处和整改。若甲方认为上述行为严重影响到甲方的利益，则甲方有权单方解除双方已签订的所有合同协议，并要求乙方赔偿。

5.乙方承诺不以任何理由为甲方人员及其配偶、子女及其配偶等亲属和其他特定关系人提供如下：

a)赠送礼品、礼金、消费卡（券）、购物卡、充值卡、信用卡和有价证券、股权、其他金融产品等财物和其他贵重物品；

b)报销个人费用或以讲课费、课题费、咨询费等名义支付费用；

c)以洽谈业务、签订合同等为借口宴请或邀请外出旅游、健身、娱乐和进入营业性娱乐场所；

d)购置或提供通讯、交通工具、钱款、住房、车辆等或提供通过民间借贷等金融助其获得大额回报；

e)住房装修、婚丧嫁娶、家属和子女的工作安排以及出国等提供任何金钱或非金钱方式的资助或帮助；

f)吸收存款、推销金融产品、经营名贵特产类资源等提供帮助谋取利益；

g)其他可能影响甲方人员公平、公正的履行职权或者履行职责的情形。

6.乙方应当通过正常途径开展相关业务，决不为谋取不正当利益诱使甲方人员就采购、服务或销售、经销的物项种类、物项数量、价格条件、付款条件、质量问题处理等方面私下商谈或达成默契；决不以任何方式诱使甲方人员接受或共同编造虚假议价及质量资料、影响交易价格或交易之达成、违背职务、将合同权利义务转让给第三方及其它损害甲方利益的行为。

7.若乙方发现甲方人员或其配偶、子女及其配偶等亲属和其他特定关系人有任何形式的索贿受贿行为，乙方有责任向甲方所属重汽集团的纪委监察部门举报（举报电话：0531-58062233，举报邮箱：jianchabu@sinotruk.com）。甲方不得以任何借口对乙方进行报复。对举报属实和严格遵守廉洁协议的乙方，在同等条件下甲方优先考虑与乙方继续合作并给予更优惠的商务合作条件。

8.若乙方知悉其它与甲方合作的供应商、服务商或采购商、经销商等合作伙伴存在违反本协议规定之行为，乙方应向甲方或甲方所属重汽集团的纪委监察部门检举并提供证据。

9.乙方承诺在双方业务往来期间，不得对甲方人员采取任何手段使其离开甲方到乙方或乙方关联企业任职，若出现上述情况，则属于乙方违约，应承担给甲方造成的一切损失。

10.乙方承诺不聘任甲方内退领导干部或其他人员在乙方或乙方关联企业工作；乙方承诺不聘任甲方离职或退休三年内的领导干部或其他人员在乙方或乙方关联企业工作。

11.若乙方违反本协议约定的任何一项，乙方自愿向甲方支付5万元至50万元人民币或违反协议约定事件发现的上年度采购额的10%作为违约金，给甲方造成损失的，还应承担全部赔偿责任。另外甲方还有权对乙方采取降低供货比例、取消供货资格、单方解除采购合同等措施。情节特别严重或触犯法律法规的，将交由甲方住所地司法机关依法进行处理。

12.关联企业是指：a）本企业的实际控制人，如甲方的实际控制人中国重型汽车集团有限公司或山东重工集团有限公司等；b）本企业实际控制人对外出资，拥有股权超过50%的各级子公司；c）本企业实际控制人直接或间接持股比例虽未超过50%，但为第一大股东，并且通过股东协议、公司章程、董事会决议或者其他协议安排等能够对其实际支配的企业或单位。

本企业股东、管理人员及其配偶、子女及其配偶等亲属和其他特定关系人以及本企业实际控制人、实际控制人持股超过50%的各级子公司、实际控制人持股未超过50%但能够实际支配的企业或单位的股东、管理人员及其配偶、子女及其配偶等亲属和其他特定关系人，直接持股、间接持股或以其他形式投资的企业或单位，视同本企业的关联企业。

13.本合同的各签约方选择使用电子签约的，已由法定代表人本人或授权其代理人在电子签约平台进行了实名注册，并通过CA证书进行签约。电子签约的任一方均已知晓且同意通过代理人密码登录账户后的所有操作视为该方的行为，并自愿承担由此产生的一切法律后果。电子签约方的代理人包括在平台完成认证并具有相应盖章、签字权限的管理员、盖章人或签名人。电子签约方在相关电子合同通过CA证书进行电子签章的，视为该方有效签署合同。如各方签章时间不一致的，以最后签章的时间为准。本合同所有的手写涂改部分无效（个人手写签名除外）。

若一方不使用电子签约，此情形下各方认可并同意电子签章与在纸质合同上手写签名或者盖章具有同等的法律效力，一方在合同上使用电子签章，另一方将已完成电子签章的合同打印为纸质合同后，再于合同签署处加盖实物印章、手写签名视为双方已签署完毕。

14.本协议作为执行甲乙双方采购协议或其他合作合同、协议的附件，自双方签署之日起生效，此协议在甲乙双方业务合作期间有效；本协议生效后将自动替代生效日之前双方已签订的《供应商廉洁诚信协议》或类同协议约定；本协议生效前甲乙双方未签署《供应商廉洁诚信协议》或类同协议约定等但实际已存在供应采购等业务合作关系的，甲乙双方同意有关业务合作适用本协议的所有条款约定。

15.本协议一式二份，双方各执一份，具有同等法律效力。若产生争议，双方协商解决，协商不成的在甲方所在地有管辖权的法院诉讼解决。

甲方（盖章）：	乙方（盖章）：

法定代表/授权代表	法定代表/授权代表

日 期:	日 期:

# 第六部分 投标文件附件

说明：

1.投标人须认真填写和提交本部分中的附件文件；

2.对附件文件中所要求的内容应给予明确的答复；

3.附件文件的签字人应保证其对一切问题的答复、所做的声明及出具的资格资质文件、资料等具有真实性和准确性；

4.招标人将对投标人提交的文件、资料等内容予以保密，但不退还；

5.所有附件文件应以中文书写，作为投标文件的组成部分。

### 附件1 投标函

致：中国重汽集团济南动力有限公司：

根据贵方                      项目招标公告，            投标公司， 法人代表人为         ，正式授权            提交纸质投标文件：资质证明文件、商务文件和技术文件正本一份；电子版投标文件一份。

据此函，签字代表宣布同意如下：

1.投标人已详细审查全部“招标文件”，包括修改文件（如有的话）以及全部参考资料和有关附件，已经了解我方对于招标文件、采购过程、采购结果有依法进行询问、质疑、投诉的权利及相关渠道和要求。

2.投标人在投标之前已经与贵方进行了充分的沟通，完全理解并接受招标文件的各项规定和要求，对招标文件的合理性、合法性不再有异议。

3.本投标有效期自开标日起 90个日历日。

4.如中标，本投标文件至本项目合同履行完毕止均保持有效，本投标人将按“招标文件”及政府采购法律、法规的规定履行合同责任和义务。

5.投标人同意按照贵方要求提供与投标有关的一切数据或资料。

6.与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

地址：

邮编：

电话：        传真：

投标人代表姓名：         职务：

开户银行：

银行帐号：

联行号：

投标人名称（盖章）:

授权代表签字：

日期：     年      月      日

### 附件2 法定代表人授权委托书

本授权委托书声明：我＿＿＿＿＿＿＿（姓名）系＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿（投标人全称）的法定代表人，就             项目 （项目编号               ）现授权委托＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿（单位名称）的＿＿＿＿＿＿＿＿（姓名、职务）为我公司全权代表，全权代表在投标文件、评标过程中的书面承诺、合同等所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我均予以承认。

全权代表无转委权。特此委托。

附法人身份证明复印件（正反面） 附授权代理人身份证明复印件（正反面）

全权代表姓名：            性别：          年龄：

单位：                    部门：          职务：

法定代表人签字或盖章

被授权人签字

被授权人电话：

投标人名称（公章）

年   月   日

### 附件3 投标人基本情况及资产情况汇总表

#### 表 1 投标人基本情况表(格式)

| 企业名称 |  |  |  |  | 联系人 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 企业地址 |  |  |  |  | 联系人电话 |  |
| 企业性质 |  |  |  |  | 注册时间 |  |
| 企业法人代表 |  |  |  |  | 企业资质 |  |
| 品牌区分 | 自产 总代理 代理 经销 |  |  |  |  |  |
| 品牌名称 |  |  |  | 质量 体系 | / |  |
| 单位概况 |  |  |  |  |  |  |
| 参保职工总人数 |  | 工程技术人员 |  | 生产、销售人员 |  |  |
| 企业优势、关键产品特点 |  |  |  |  |  |  |
| 企业行业水平及行业口碑 |  |  |  |  |  |  |
| 公司现有主要研发、 实验、生产设备 |  |  |  |  |  |  |
| 近三或五年企业类似业绩及履约情况 |  |  |  |  |  |  |
| 售后服务及质量 |  |  |  |  |  |  |
| 对本项目在设计、制造、进度、财务等方面采取的组织措施和相关人员简介 |  |  |  |  |  |  |

#### 表 2 资产情况汇总表

| 公司资产情况汇总表 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 注册资金（万元） |  |  |  |
| 实收资金（万元） |  |  |  |
| 年度资产情况 | 2022年 | 2023年 | 2024年 |
| 流动资产（万元） |  |  |  |
| 非流动资产（万元） |  |  |  |
| 营业收入（万元） |  |  |  |
| 年底资产总值（万元） |  |  |  |
| 年底负债总值（万元） |  |  |  |
| 资产负债率（ %） |  |  |  |
| 净利润（万元） |  |  |  |
| 未分配利润（万元） |  |  |  |
| 营运资金 |  |  |  |
| （本年营业收入-上年营业收入）÷上年营业收入 |  |  |  |

投标人：（盖章）

法定代表人（委托代理人）：（签字）

日  期：       年    月    日

### 附件4 保密承诺函

项目名称：                       项目

中国重汽集团济南动力有限公司：

我代表（投标人名称）对招标人的商业秘密作如下承诺：

无论是否中标、是否签署合同，对获得的招标人商业秘密（包括但不限于产品和/或装备的技术文件、制造文件、实验文件和销售及售后服务文件等，如报告、通知、记录、会议纪要、备忘录、图纸、草图、样品、模型、企业标准、软件；不论以何种形式提供，如光盘、磁盘、录像带、照片或其他表述，无论该信息是以口头还是书面方式还是何种语言提供、是否标识为保密，也无论该等信息储存于任何载体）承担保密责任。

投标人：（盖章）

法定代表人（委托代理人）：（签字）

日  期：       年    月    日

### 附件5-1 技术规格偏离表

项目名称：                        项目

| 序号 | 招标要求 | 响应规格 | 是否偏离 |
| --- | --- | --- | --- |

投标人：（盖章）

法定代表人（委托代理人）：（签字）

### 附件5-2 设备分项配置

设备分项配置表

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 货物名称 | 型号和规格 | 单位 | 数量 | 原产地和制造商名称 | 备 注 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |
|  | 以上投标设备不足之处请往下添加序号自行补充 |  |  |  |  |  |

注：

1.该明细表所有信息均为必填项，不得删减，可细化可增加。

2.此表格需在技术标中体现，并明确规格型号、品牌等信息。

3.此表分项明细需要和附表9-1完全对应。

4.因填写不规范造成废标及终止招标的，责任由投标人自负。

投标人(章)：                            授权代表(签字)：                          年    月    日

### 附件6  2022年1月1日至今同类项目业绩一览表

项目名称：                            项目

| 序号 | 采购单位 | 项目名称 （万元） | 合同金额 | 合同签订时间 | 联系人及 联系电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2022年1月1日至今所有业绩合同总额汇总（必填） |  |  |  |  |  |

注：提供2022年1月1日以来同类产品的制造销售业绩（用户名单、联系方式），并附合同复印件。该同类项目业绩一览表必须如实填写，应全尽全；一览表最终的所有业绩合同总额汇总必填，此项很重要，数据将影响现场评标专家组对投标单位的业绩考评。若未提供相应业绩证明，根据技术标评分规则，将影响现场评标专家组对投标单位业绩判定打分。

投标人：（盖章）

法定代表人（委托代理人）：（签字）

日  期：       年    月    日

### 附件7 设备质量承诺函

项目名称:                        项目

中国重汽集团济南动力有限公司：

我代表(投标人名称)为保证中标产品的质量特作如下承诺：

投标人：（盖章）

法定代表人（委托代理人）：（签字）

日  期：       年    月    日

### 附件8 开标一览表

《开标一览表》单独封存，以备唱标使用

项目名称：                       项目

| 序号 | 货物名称 | 数量 | 投标总价（元） | 质保期 | 交货及安装 时间 | 付款方式及比例如何响应 | 付款方式及比例是否偏离 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | XX项目XX分包 | 套 | 不含税价： 含税价格： （大写： ） 税率： |  |  |  |  |

注：

1.此表中的报价必须与相应的报价明细表中的报价一致。

2.此表在投递标书时请单独密封两份，否则不予唱标。

3.需写明含税价、不含税价格、税率。

4.投标总价大写为必填项，如发生大小写不一致，以大写为准。

5.投标总价包括全部（全新）产品价、表面处理费用、运杂费（包括现场卸车费）、设计、制造、安装、调试（含现场调试）、包装运输费、验收、技术及售后服务费、技术资料费、备品备件费等所有费用的总和。

投标人：（盖章）

法定代表人（委托代理人）：（签字）

日  期：       年    月    日

附件9 设备分项报价表

表 9-1

设备分项报价表

第   页 共  页

| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 货物名称 |  | 型号和规格 | 数量 | 单位 | 原产地和制造商名称 | 单价（不含税） (元) | 总价[4×7]（不含税） (元) | 备 注 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … | 以上投标设备不足之处请往下添加序号自行补充 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 总价合计列入价格汇总表 9-5 |  |  |  |  |  |  |  |

注： 1.以上是各单体设备分项报价应包括的内容， 但不限于此，表中“总价合计”构成主机价格的一部分。

2.如果按单价计算的结果与总价不一致，以单价为准修正总价。

3.此分项报价，仅是为了方便招标人对投标文件进行分析比较，不作为限制订立合同的条件。

4.如上表中的有关费用投标人免费提供，请注明“免费”字样。

5.该明细表所有信息均为必填项，不得删减，价格部分不得合并，可细化可增加。

6.因填写不规范造成废标及终止招标的，责任由投标人自负。

投标人(章)：                                 授权代表(签字)：                          年    月

表 9-2

运输及服务分项报价表

第   页共   页

| 序号 | 内 容 | 数 量 | 单价(元)（不含税） | 总价(元)（不含税） | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 | 2 | 3 (1×2) | 4 |
| 1 | 包装费 |  |  |  |  |
| 2 | 运输费 |  |  |  | 运输方式及运输起止 地点 |
| 3 | 运输保险费 |  |  |  |  |
| 4 | 装卸费 |  |  |  | 发生费用地点 |
| 5 | .......以上不足之处请往下添加序号自行补充 |  |  |  | 说明具体内容 |
| 总价合计列入价格汇总表 9-5 |  |  |  | 总价合计（不含税）￥ 元 |  |

注： 1.投标人需另附页给出价格的详细说明。

2.如果按单价计算的结果与总价不一致，以单价为准修正总价。

3.此分项报价， 仅是为了方便招标人对投标文件进行比较，不作为限制订立合同的条件。

4.如上表中的有关费用投标人免费提供，请注明“免费”字样。

5.该明细表所有信息均为必填项，不得删减，价格部分不得合并，可细化可增加。

6.因填写不规范造成废标及终止招标的，责任由投标人自负。

投标人(章)：                               授权代表(签字)：                              年  月  日

表 9-3

技术服务和培训分项报价表

第   页共   页

| 序号 | 内 容 | 单位 | 单价(元)（不含税） | 数量 | 价格(元)（不含税） | 详 细 说 明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 现场安装调试 | 人·天 |  |  |  | (可另附页) |
| 2 | 性能考核验收 |  |  |  |  | (可另附页) |
| 3 | 技术培训费 | 人·天 |  |  |  | (可另附页) |
| 4 | 其它(列出明细) |  |  |  |  | (可另附页) |
| 总价合计列入价格汇总表 9-5 |  |  |  |  | 总价合计（不含税）￥ | 元 |

注：   1.投标人需给出价格的详细说明。

2.如果按单价计算的结果与总价不一致， 以单价为准修正总价。

3.此分项报价，仅是为了方便招标人对投标文件进行比较，不作为限制订立合同的条件。

4.如上表中的有关费用投标人免费提供，请注明“免费”字样。

5.该明细表所有信息均为必填项，不得删减，价格部分不得合并，可细化可增加。

6.因填写不规范造成废标及终止招标的，责任由投标人自负。

投标人(章)：                               授权代表(签字)：                              年  月  日

表 9-4

随机标准附件及易损件、备品备件、专用工具、专用检测仪器仪表 分项报价表

第   页共   页

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序 号 | 备件或工具名称 | 型号和规格 | 数量 | 原产地和 制造商名称 | 单价（不含税） (元) | 总价[4×6]（不含税）(元) | 更换 周期 | 备 注 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 总价合计列入价格汇总表 9-5 |  |  |  |  |  | 总价合计（不含税）￥ 元 |  |  |

注：1.本表须详细列出质保期内全部随机备品备件和专用工具等的详细价格。

2.如果按单价计算的结果与总价不一致， 以单价为准修正总价。

3.此分项报价， 仅是为了方便招标人对投标文件进行比较，不作为限制订立合同的条件。

4.如上表中的有关费用投标人免费提供，请注明“免费”字样。

5.该明细表所有信息均为必填项，不得删减，价格部分不得合并，可细化可增加。

6.因填写不规范造成废标及终止招标的，责任由投标人自负。

投标人(章)：                              授权代表(签字)：                             年  月  日

表 9-5

价格汇总表

第   页共   页

| 序号 | 内 容 | 总价(元)（不含税） | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 表 9- 1 总计 |  |  |
| 2 | 表 9-2 总计 |  |  |
| 3 | 表 9-3 总计 |  |  |
| 4 | 表 9-4 总计 |  |  |
| 总价合计(列入投标货物数量及价目表 ) |  | 总价合计（不含税）￥ | 元 |
| 总价合计(列入投标货物数量及价目表 ) |  | 总价合计（含税）￥ | 元 （税率： %） |

注：  1.此表格中的总价合计应与“投标货物数量及价目表”及开标一览表的价格一致。

2.该明细表所有信息均为必填项，不得删减，价格部分不得合并，可细化可增加。

3.因填写不规范造成废标及终止招标的，责任由投标人自负。

投标人(章)：                               授权代表(签字)：                              年  月  日

### 附件10 商务条款偏离表

| XX项目 | 招标文件要求 | 响应规格 | 是否偏离 （提供说明） |
| --- | --- | --- | --- |
| 质保期 |  |  |  |
| 交货时间及地点 |  |  |  |
| 付款条件 |  |  |  |
| 售后技术服务要求 |  |  |  |
| 备品备件及耗材等要求 |  |  |  |

投标人名称：                   授权代表签字：            日期：

注：为避免歧义，无偏离也应要提报该表，并注明“无”字。如无该表则即使在其它部分已反映，将也被视为“无偏离”。

### 附件11 投标人承诺

项目名称：                             项目

日期：    年   月   日

投标人承诺： 我公司承诺遵守贵公司由于招标人公司政策变化引起的随时终止项目的要求并承担由此带来的一切损失。

投标人名称 (盖章)：                法定代表人或授权代表(签字)：

### 附件12 服务承诺函

项目名称：                    项目

中国重汽集团济南动力有限公司：

我代表（投标人名称）对中标合同产品的服务作如下承诺：

投标人：（盖章）

法定代表人（委托代理人）：（签字）

日  期：       年    月    日

### 附件13 投标文件封面及封口格式

封面格式：

技术/资质/商务文件 （1正本） 项目名称： 项目 投标人名称（公章）： 地址： 授权代表电话： 传真：

投标人名称：                   授权代表签字：                  日期：

### 附件14技术标评分标准

项目名称：                            项目

技术标

| 评标因素 | 总分 | 评审内容 | 最高 得分 | 评分标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 技术标 ` | 100分 | 技术参数及配置响应情况 （40分） | 40 | 按技术方案情况： ①关键配置品牌必须响应标书要求，为否决项；配置及技术参数均响应标书得分35分； ②配置及参数优于标书要求，每项加1分，5分封顶；例如：激光器、切割头、数控系统、切割速度、切割精度与稳定性等性能参数，优于推荐配置。 |
|  |  | 质量保障（30分） | 15 | 根据激光切割机企业提供的2025年同等功率激光切割机合同额（N*12kw型材激光切割机合同额+N*30kw板材激光切割机合同额+N*20kw板材激光切割机合同额）进行排名，按排名顺序，第一名得15分，第二名得13分，以此类推，最低得1分。 |
|  |  |  | 10 | 按照企业研发实力评价，截止2026年5月底的按发明专利数量排名，第一名得10分，第二名得8分，以此类推；最低1分。 |
|  |  |  | 5 | 根据ISO9001、CE、UL 、CB等质量认证体系和高新技术企业资质完备情况，具备ISO9001+其他国际体系认证证书+高新技术企业资质得5分，具有以上两项资质得3分；仅有其他国际体系认证证书或高新技术企业资质得1分； |
|  |  | 供货期 （15分） | 15 | 标书要求：接到中标通知书后80日设备到场，接续15天完成安装调试；此项为否决项； 响应标书要求，得15分。 |
|  |  | 售后服务 （15分） | 5 | 依据各企业单位所在地服务网点（授权服务站）数量，按数量第一名得5分，第二名得4分，以此类推；山东省、广西省、湖北省内无服务网点即得0分； |
|  |  |  | 5 | 响应标书上门时效，按响应上门时间最短排名，第一名得5分，第二名得4分，以此类推；不响应即得0分，重大故障24小时内未承诺工程师到场得0分。 |
|  |  |  | 5 | 根据质保时长，按时长第一名得5分，第二名得4分，以此类推；若不响应即得0分。 |

备注：要求得分大于85分以上，进入商务标；

商务标：商务标得分=当前轮次最低价/供方投标价×商务标总分。

综合得分=技术标×40%+商务标×60%。

### 附件15 SRM非生产供应商注册操作手册

浏览器中输入地址;

https://ecaitong.sinotruk.com:8012/#/login

1.点击立即注册

2.填写手机号码（没有注册过的）

3.注册成功登录这个手机号码的账号进入系统，点击供应商注册

4.点击新增

5.按要求填写所有信息，注意非生产类要填写合作单位，最后提交审批

注：

1.“项目名称”和“采购形式编号”见投标须知前附表1.1；

2.配套能力“供货类别”填“工艺装备”，业务主管部门选择“工艺研究院”。

### 附件16 SRM系统供应商用户手册

系统网址：https://ecaitong.sinotruk.com:8012/

用 户 名：gys+供应商代码（注意：注册完毕后，用户名不要用手机号登录）

初始密码：scm@2022

1.供应商应标

路径：招投标中心-非生产类招投标-供应商应标

点击应标，上传文件之后点击提交。

2.供应商投标

路径：招投标中心-非生产类招投标-供应商投标

点击投标按钮，进入详情页，输入投标报价并上传相应的附件。

注意：系统内的投标报价单位为“万元”，如开标现场发现填错报价，即直接淘汰。

3.供应商技术标澄清函

路径：招投标中心-非生产类招投标-供应商技术标澄清函

点击编辑按钮进入系统，上传技术标澄清函。

开标之后所有投标的供应商都可编辑提交，技术标入围之后 都不可编辑

4.供应商报价

路径：招投标中心-非生产类招投标-供应商报价

点击报价按钮进入报价详情界面，请在此轮报价起止时间内报价，否则无法报价。

5.供应商澄清报价

路径：招投标中心-非生产类招投标-供应商澄清报价

招标发起人接收建议价的同时会给供应商发送澄清报价，供应商在此界面进行澄清报价，点击编辑按钮进入澄清报价详细界面，输入价格并上传澄清函，之后点击提交。

6.供应商查看中标通知

路径：招投标中心-非生产类招投标-中标项目

点击查看进入查看中标项目详情