车桥公司

2025年感应淬火成套设备维修

招标文件

项目编号：FSCZB2025110120

招 标 人：重汽（济南）车桥有限公司

2025年11月

目     录

招标公告	- 1 -

第一部分  投标人须知	- 2 -

第二部分　技术标书	- 8 -

第三部分　合同主要条款	- 8 -

第四部分　投标文件附件	- 9 -

招标公告

车桥公司2025年感应淬火成套设备维修招标公告

项目名称及项目编号

项目名称： 车桥公司2025年感应淬火成套设备维修

项目编号： FSCZB2025110120

项目概况及招标形式

- 招标内容：车桥公司2025年感应淬火成套设备维修

招标形式：公开招标。

报名及招标文件的获取

- 报名截止时间：2025年11月26日下午17点

- 招标文件获取方式：投标人在上述时间范围内，在中国重汽e采通平台上获取招标文件

- 报名方式：拟投标人根据招标人在中国重汽官网等公开媒体上发布的招标信息，在“中国重汽e采通”平台报名。按照中国重汽e采通“SRM非生产供应商注册手册”进行注册，注册完毕后按照“SRM系统供应商用户手册”，登录重汽e采通平台后进入“供应商应标”，选择对应的项目，点击“应标”后按照招标文件中的投标文件《资质标书》准备资料并上传，资质审查通过即为报名成功；公示期间请尽快报名。

投标文件的递交

- 投标方式：在中国重汽e采通平台应标成功后，进入“供应商投标”环节，投递盖章扫描版电子标书（包含资质标书、技术标书、商务标书），若逾期未在中国重汽e采通平台上传电子标书，一律视为无效投标。

开标时间和地点

- 时间：2025年12月2日9:00:00

- 地点：济南市历城区华奥路777号重汽科技大厦

招标公告发布媒介

- 本次招标公告同时在中国重型汽车集团有限公司官网上发布。

联系方式

招标人名称：重汽（济南）车桥有限公司

- 商务联系人：郭朝琛

- 电话：17860606311

- 邮箱：1494144783@qq.com

- 技术联系人：丁志伟

- 电话：15864502401

- 邮箱：dingzhiwei@qxserver.zqqx.com

2025年11月12日

第一部分  投标人须知

- 项目介绍

- 项目名称：车桥公司2025年感应淬火成套设备维修

- 项目编号：FSCZB2025110120

- 招标形式：公开招标

- 项目概况：车桥公司感应淬火成套设备维修，该设备使用中电器元件故障频率高，出现无规律系统加热跳闸，需对相关电路板、模块等进行更换

- 招标内容具体要求详见《技术标书》。

- 报价：报价应包含币种、不含税金额、税率及价税合计金额

- 招标人信息：

招标人名称：重汽（济南）车桥有限公司

- 商务联系人：郭朝琛

- 电话：17860606311

- 邮箱：1494144783@qq.com

- 技术联系人：丁志伟

- 电话：15864502401

- 邮箱：dingzhiwei@qxserver.zqqx.com

合格的投标人。

- 投标人须遵守《中华人民共和国招标投标法》及其它有关的法律和法规；为中华人民共和国境内注册的独立法人机构，具有独立承担民事责任能力；

- 拟标投人必须是在中华人民共和国境内注册的独立法人机构，具有独立承担民事责任能力；注册资金不少于 100 万人民币（或等值其他货币）；公司成立  3  年以上（以营业执照成立日期到开标当日满 3 年为准），且经营范围满足招标人需求；并在人员、设备、资金等方面具有承担本项目的能力；

- 投标人须具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，财务状况和市场行为良好。没有处于被有权机关吊销营业执照、吊销资质、停业整顿、取消投标资格以及财产被接管、冻结或进入破产程序等；

- 投标人在“信用中国”中未列入联合惩戒失信人名单，且工商行政管理局的《国家企业信用信息公示系统》中查询不存在不良记录；

- 无招标违规、谎报年度报告信息、提供虚假资质资料等行为或其他行政处罚记录；

- 近三年内在经营活动中无与本项目有关的违法及重大违规情况；

- 投标人没有被列入招标人处《黑名单》（《黑名单》指投标人与招标人在以往或正在进行的合作中，存在招标人认为的违反合同约定或违反法律法规等的失信行为）的；

- 公司经营范围满足招标项目需求；

- 投标人须具有履行招标文件所有设备、专业技术等要求的能力；

- 投标人须有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

- 具有本次招标货物的供货、安装、售后服务等的相应资质；

- 投标人须负责提供合理的便于运输的包装物，并承担相关费用；

- 投标人须认可招标人的工作指令，包括节、假日能正常开展工作的要求。

- 拟投标人的直接或间接股东、法定代表人、董事、监事、高管非重汽员工及其亲属；

- 投标人必须是最终投标、签订合同的单位，不得以任何理由将已中标项目以任何形式转包或者分包给其他单位；

- 本次招标项目不接受联合体投标；

- 法律、行政法规规定的其他条件；

招标文件的领取、答疑、应标及投标报名

- 发标时间：2025年11月12日

- 招标文件领取方式：线上

地点：中国重汽e采通平台

领取截止时间：2025年11月26日

- 答疑时间：2025年11月26日12:00:00前

- 提交疑问方式：将答疑问题以word文件格式发送至联系人邮件内，并电话联系工作人员查收，邮件名格式为：XXX公司（五个字以内公司简称）XX项目答疑文件。同时必须在邮件中以文字方式提供投标人全称、投标授权人姓名、联系方式（固定电话、手机、电子邮箱），并提供附件2法定代表人授权委托书。

- 领取答疑、澄清和修改文件时间：2025年11月26日17:00:00前：

- 答疑、澄清和修改文件方式：招标人将以电子邮件的方式将招标文件的答疑澄清文件发送至答疑文件提交时登记的电子邮箱。

- 报名方式：在“中国重汽e采通”平台报名

- 应标截止时间：2025年11月26日17:00:00前

投标文件编制

- 投标文件的组成

- 投标人编写的投标文件由《投标文件（资质标）》、《投标文件（技术标）》(若有）、《投标文件（商务标）》（开标一览表）文件组成，共计 3 个文件。

- 资质文件：

- 法定代表人身份证明；

- 法定代表人授权委托书（授权人需带身份证原件）；

- 营业执照副本原件或复印件并加盖公章；

- 投标人应具有相应生产证明，若非原厂商需提供原厂商授权书（原件或加盖投标单位公章的彩色打印件）；

- 证明投标人满足投标资料表中列出的业绩要求的文件；

- 经会计师事务所审计且出具无保留意见的近三年的财务审计报告原件，并加盖公章，包括但不限于报告页、经审计的资产负债表、利润表、现金流量表及报表附注。如投标人公司没有经审计的财务报告，可提供加盖公章的近三年财务报表，包括但不限于资产负债表、利润表、现金流量表。应提供中文版本的审计报告或财务报表；

- 企业最近半年完税证明、信用证明材料（征信报告）；

- 年度纳税信用评价信息（可从电子税务局查询截图，需加盖公章）；

- 企业对外担保说明（写明贵单位对外有无对外担保和质押业务，需加盖公章）。

- 信用中国截图或国家企业信用信息公示系统截图；

- 招标文件中要求的其它资格证明文件。

- 对于投标人资质审核不通过的，招标人有权拒绝其投标。

- 技术标：

- 技术配置对比表。

- 投标设备配置明细表；

- 技术规格偏离表；

- 技术性能、参数的描述；

- 商务标：

- 开标一览表

- 投标函（格式见附件）;

- 商务条款偏离表；

- 投标货物分项报价表；

- 商务报价注意内容：最高投标限价（招标控制价）：人民币 8.5 万元（含  13 %增值税），超过投标限价无法投标。

- 投标文件的投递

- 投标方式：在“中国重汽e采通”平台线上投标

- 联系人及联系方式：郭朝琛/17860606311

- 投标文件递交截止时间：2025年12月2日9:00:00

投标保证金收取、缴纳有效期及罚没

- 投标保证金的缴纳

- 投标保证金的缴纳形式：提交银行投标保函或从银行基本账户转账

- 投标保证金的金额：人民币 5000 元

- 开户银行：浙商银行股份有限公司济南分行
户 名：重汽（济南）车桥有限公司
账 号：4510000010120100527995
行 号：316451000016

- 转账附言：公司名称+项目名称+投标保证金。

- (4)保证金缴纳截止时间：2025年12月2日9：00前（同投标文件递交截止时间）

- 选择提交银行投标保函的拟投标人，应在开标时提交投标保函正本，作为《投标文件》的一部分，该投标保函应是不可撤销的“见索即付”保函，保函有效期应满足投标有效期要求，由招标人留存保函正本。

- 选择从银行基本账户转账的拟投标人，须在规定的时间之前将投标保证金从其单位基本帐户转出并到账，否则视为无效投标；未按规定提交保证金的拟投标人，其投标文件视为无效投标。拟投标人应充分考虑银行信息交换时间，由此带来的保证金不能按时到帐的责任由拟投标人自行承担。

- 对于没有中标的投标人，投标保证金将于招标人内部完成中标人评审并确认最终中标人后在 30 工作日内予以原路返还（无息）；对于中标方，投标保证金将在签订合同后 30 个工作日内原路返还（无息）。

- 发生以下情况时，有权没收保证金：
①供应商在提交响应文件截止时间后撤回响应文件的；
②供应商在响应文件中提供虚假材料的；
③除因不可抗力或谈判文件、询价通知书认可的情形以外，成交供应商不与采购人签订合同的；
④供应商与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通、围标、陪标的；
⑤供应商有违约违规行为或被投诉、举报的，在调查处理期间，保证金暂不退还，待调查处理结束后按有关规定处理。
⑥截至开标前3天，投标人无正当理由、未以书面形式向招标人递交说明而在投标截止日不来投标的。
⑦自中标通知书发出之日起30日内，中标人无正当理由投标人无正当签订合同的；
⑧采购文件规定的其他情形。

开评标

- 开标时间：2025年12月2日9:00:00

- 开标地点：济南市历城区华奥路777号重汽科技大厦

- 开标方式：

- 线上招标：因招标人原因，允许各投标方通过视频会议等形式线上招标，所需过程资料均通过e采通进行提报，由招标人创建视频链接，并在报名结束后统一通知。

- 评标

- 评标方法

- 评标方法（合理最低价中标）

- 本次招标采用技术标入围后，原则上合理最低价中标。本着公平、公正、公开的原则，在通过技术标综合评审后入围的前提下，选择合理最低价确定中标人，对未中标单位不做任何解释。

- 评标流程

- 应标资格审查：在“中国重汽e采通”应标报名时，按照第一部分第四条投标文件编制资格证明文件中的1.1-1.11准备资料，上传完毕后，等待审核；

- 通过应标资格审查的单位进入投标环节，按照“SRM系统供应商用户手册”，在重汽e采通平台投递电子标书（包含资质标、技术标、商务标）；没有通过应标资质审查的单位不能进入投标环节；

- 资质标评审：资质标审核通过的单位，可以进入公开唱标环节；

- 公开唱标：公示资质标入围单位的开标价格及商务条款响应情况；

- 商务标评审：商务条款相应确认→价格澄清→商务标评审；评审期间产生的商务价格澄清均由投标人在重汽e采通平台限时内完成提交；

- 注意：投标人均需要自带笔记本电脑在重汽e采通进行自主投标和提交澄清函；投标和提交澄清函均有时间限制，超时未提交的按无效处理。

定标

- 本项目只产生  1 个中标人。中标人签订合同前须进行最终审查。最终审查的对象是投标项目的中标候选人。最终审查的内容是对中标候选人的经营状况、服务质量、资格、信誉以及招标人认为有必要了解的其它问题作进一步的考查及后审。最终审查的方式，根据需要采取问询或实地查证等方式。如审查结果不符合成交条件的，则本次评标作废或变更意向中标人。

废标及终止招标

- 1.投标人有下列情形之一，其投标将被视为废标，招标人将严格按照《中华人民共和国招标投标法》及相关法律、法规及规章制度的规定行使权利。投标人给招标人造成损失的，招标人有索赔的权利，投标人应予以赔偿。

- (1)投标人提供的有关资格、资质证明文件不合格、不真实或提供虚假投标材料；

- (2)投标人在报价有效期内撤回投标；

- (3)在整个评标过程中，投标人有企图影响评标结果公正性的任何活动；

- (4)投标人以任何方式诋毁其他投标人；

- (5)投标人串通投标；

- (6)投标人被举报、检举，并经招标人查实无误的；

- (7)以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假，骗取中标的；

- (8)投标人负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位；

- (9)有效投标不足三家；

- (10)不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异的；

- (11)投标人报价均超过最高限价的；

- (12)未按要求填报商务报价资料，对招标开展造成较大影响；

- (13)未按照招标人规定的时间内在中国重汽e采通完成投标的；

- (14)法律、法规规定的其他情况。

- 2.出现下列情形之一，招标人有权否决所有投标人的投标，并终止招标。

- (1)符合条件的投标人或者对招标文件做实质响应的投标人不足三家的；

- (2)出现影响采购公正的违法、违规行为的；

- (3)评标委员会经评审，认为所有投标都不符合招标文件要求的；

- (4)因重大变故，采购任务取消的；

- (5)招标人认为其他应终止招标的情形。

- 3.中标人瑕疵滞后发现的处理原则：无论基于何种原因，各项本应作为拒绝处理的情形，即便未被及时发现或中标人隐瞒真实情况，而使该中标人通过了资格审核、初评、现场复审、终评或其他所有相关程序，包括已发布中标通知或已签订合同的情形，招标人均有权拒绝或取消中标人资格，一旦中标人被拒绝或该中标人此前的评议结果被取消，相关的一切损失均由该中标人承担。

合同签订

1.招标人根据评标工作小组的评标结果确定中标人，在重汽e采通平台公布中标结果，并发送中标通知。

2.中标人应该在中标通知书规定的时间、地点与招标人签订采购合同，否则按照开标后撤回投标处理。

3.中标人应当按照合同约定的履约责任，在保证质量的前提下完成中标项目，不得将中标项目转包或分包给他人，否则视为违约，招标人有权解除合同。

4.中标人由于履行义务的能力或信用有严重缺陷，招标人有权取消其中标资格，招标人将从中标候选单位中依序重新确定中标人，或重新组织招标；

5.合同以双方最终签署的版本为准。

交货及付款

- 付款方式：

- 半年期商业汇票（包括银行承兑汇票和商业承兑汇票）；

- 5.付款节点：

9：1：乙方完成甲方的需求，乙方开具合同价款90%的收据并100%的增值税专用发票，经甲方核对无误后支付90%。质保金10%在质保期届满后开具合同价款10%的收据后支付。

本次招标最终解释权归重汽（济南）车桥有限公司。

第二部分　技术标书

车桥公司数控感应淬火成套设备

维修项目

技

术

标

书

编制：丁志伟

审核：

批准：

目录

第一章 项目信息	3

一、项目名称：	3

二、设备信息：	3

第二章 项目维修内容及要求	3

一、工期要求：	3

二、机械部分：	3

三、电气部分：	3

四、材料明细：	3

五、技术资料：	4

六、售中售后服务：	4

1、培训要求：	4

2、验收服务：	4

3、售后服务：	4

七、安全环保：	5

八、其他：	5

第三章 安装调试及验收标准	5

第一章 项目信息

- 一、项目名称：车桥公司数控感应淬火成套设备维修项目

- 二、设备信息：（包括编号、型号及数量等）：

| 设备名称 | 型号 | 资产编号 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 数控感应淬火成套设备 | EdelsH800V | 2100-DQ-739-00013 | 台套 | 1 |

第二章 项目维修内容及要求

一、工期要求：自接到维修通知要求开始时间起7个日历日维修完成达到验收标准。

- 机械部分：

设备名称：数控感应淬火成套设备            资产编号：2100-DQ-739-00013

| - 序号 | - 维修内容 | - 维修标准 | - 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| - 1 | - 查找进回水系统问题点，解决爆管问题。 | - 进回水系统无堵塞，运转平稳 |  |
| - 2 | - 检查感应器接口是否平整、烧灼、腐蚀，从而影响密封及性能 | - 接口平整，无打火痕迹，密封圈完好 |  |

- 电气部分：

设备名称：数控感应淬火成套设备            资产编号：2100-DQ-739-00013

| - 序号 | - 维修内容 | - 维修标准 | - 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| - 1 | - 单板电源改成多板电源 | - 设备能正常运行，并满足MCY12/MCY13/MCY11输入轴工艺要求 |  |
| - 2 | - 增加接地电路 | - 感应线圈接触工件有报警信号 |  |
| - 3 | - 检查外部电路电压稳定性 | - 电压稳定无报警 |  |

- 材料明细（涉及的规格型号、品牌必须在投标时进行唯一性锁定）：

设备名称：数控感应淬火成套设备           资产编号：2100-DQ-739-00013

| 序号 | 材料名称 | 规格型号 | 品牌 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 信号输入板A5 | A5EOK1-Z | 通用 | 1 | 件 |  |
| 2 | 信号输出板A7 | A7AOK1-Z | 通用 | 1 | 件 |  |
| 3 | 故障显示输出板A8 | A8SEA2-Z | 通用 | 1 | 件 |  |
| 4 | 故障汇总板A9 | A9SEA1-Z | 通用 | 1 | 件 |  |
| 5 | IGBT驱动板 | IGTBTdrive v1.0-S | 通用 | 6 | 件 |  |
| 6 | 过压过流调节板A11 | A11UIP-Z | 通用 | 1 | 件 |  |
| 7 | 电压电流调节板A4 | A4REG-Z | 通用 | 1 | 件 |  |
| 8 | 时序板A6 | A6SKI-Z | 通用 | 1 | 件 |  |
| 9 | 整流板A2 | A2GRS-Z | 通用 | 1 | 件 |  |
| 10 | 频率板A12 | A12WRS1-Z | 通用 | 1 | 件 |  |
| 11 | 频率板A13 | A13 | 通用 | 1 | 件 |  |
| 12 | 接地保护 | Y2571 | 通用 | 1 | 件 |  |
| 13 | 碰撞保护 | RCD-V2.2 | 通用 | 1 | 件 |  |

- 技术资料：

- 设备维修后如对零部件有所改动乙方须提供改动后的机械装配图、电气图纸、易损件明细表和外购件明细表(内容包括名称、型号规格、数量、制造厂家)，一式三份，装订成册后移交给甲方，另提供电子版资料一份。

六、售中售后服务：

1、培训要求：

1.1、展示项修前设备存在的主要问题，详细讲解本次大修的范围及新旧件对比和优势。

1.2、项修后首次启动开机流程，工艺参数设定与监控，应急处置程序。

1.3、明确更新日常点检项目、标准及方法，对变更部件定期维护内容、周期和方法，常见故障的诊断及排除方法。

2、验收服务：

2.1、在投标方所提供货物（或服务）需要得到招标方建设项目所在地政府或行业主管部门的查验、试验、验收时，投标方应当免费完成或协助招标方完成所需要的工作、材料和服务等。协助完成的，应当在投标文件报价内容中予以说明，否则视同免费。

2.2、合格验收时，投标方提供测量功能设备及计量器具资质合格证书，招标方根据实际情况进行相关复检，复检合格视为合格。

3、售后服务：

3.1、质保期为自终验收签字生效之日起12个月。

3.2、若在验收组织、质量保证期内该设备出现质量问题，投标方须应根据招标方的要求在 2 小时内答复或24小时内派员现场服务，费用由投标方承担。招标方有权从质量保证金中扣除相应费用，若质量保证金不足以补偿招标方因此所受到的损失，投标方须向招标方赔偿差额部分。质量保证期内对重新维修部分，质保期应重新计算。

3.3、质量保证期届满后，如招标方需要投标方提供技术服务，乙方应在2小时内进行答复协助。

3.4、其余未尽事宜，投标人应与招标人指派的答疑人员充分沟通，理解认可并接受相关技术规范及服务要求；

3.5、投标方需对招标方提供的数据及企业资料进行保密，并不得向第三方扩散，因泄密对招标方造成的损失由投标方承担相应全部责任。

七、安全环保：

1、投标方应遵循招标方安全管理制度。

八、其他：

第三章 安装调试及验收标准

一、投标方负责设备的起运、往返、安装、就位和调试。

二、设备预验收时，由投标方提供经招标方确认后的检具，由投标方进行测量检查，招标方监督记录。

三、投标方在施工过程中涉及到的精度检验项目，投标方应及时通知招标方到施工现场进行检查；招标方有权随时到投标方施工现场进行监督。

四、维修完成后，一般先连续空运转8小时，然后再进行负荷运行，负荷运行时，设备应连续运行7 天，每天连续 8 小时，除用户方面因素外，必须达到以下要求：

1运行平稳，工作正常，满足现场使用要求，符合工艺技术要求；

2、在整个验收过程中没有维修、更换零部件或元件行为；

3、所有出现的调整，每次调整时间均不超过120分钟；

4、所有调整时间的总和不超过总运行时间的10%；

5、终验收原则上要求一次完成。若一次验收不成功，需重新组织，最多允许两次。

五、设备维修后应连续加工30个班产量全部满足工艺要求。

六、设备维维修后设备维修部分必须达到维修标准要求。

第三部分　合同主要条款

- 标的、数量、交货期

交货地点

价款及付款方式

质量要求、保修期及售后服务

安装、调试及验收要求

违约责任

争议解决方式

第四部分　投标文件附件

附件1

### 投标函

致：中国重汽集团            有限公司：

根据贵方                       招标公告，            投标公司， 法人代表人为         ，正式授权            提交纸质投标文件：资质证明文件、商务文件和技术文件正本  份、副本  份；电子版投标文件一份。

据此函，签字代表宣布同意如下：

1.投标人已详细审查全部“招标文件”，包括修改文件（如有的话）以及全部参考资料和有关附件，已经了解我方对于招标文件、采购过程、采购结果有依法进行询问、质疑、投诉的权利及相关渠道和要求。

2.投标人在投标之前已经与贵方进行了充分的沟通，完全理解并接受招标文件的各项规定和要求，对招标文件的合理性、合法性不再有异议。

3.本投标有效期自开标日起  个日历日。

4.如中标，本投标文件至本项目合同履行完毕止均保持有效，本投标人将按“招标文件”及政府采购法律、法规的规定履行合同责任和义务。

5.投标人同意按照贵方要求提供与投标有关的一切数据或资料。

6.与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

地址：

邮编：

电话：        传真：

投标人代表姓名：         职务：

开户银行：

银行帐号：

投标人名称（盖章）:

授权代表签字：

日期：     年      月      日

- 附件2

法定代表人授权委托书

本授权委托书声明：我＿＿＿＿＿＿＿（姓名）系＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿（投标人全称）的法定代表人，就                       现授权委托＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿（单位名称）的＿＿＿＿＿＿＿＿（姓名、职务）为我公司全权代表，全权代表在投标文件、评标过程中的书面承诺、合同等所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我均予以承认。

全权代表无转委权。特此委托。

附法人身份证明复印件（正反面） 附授权代理人身份证明复印件（正反面）

全权代表姓名：            性别：          年龄：

单位：                    部门：          职务：

法定代表人签字或盖章

被授权人签字

被授权人电话：

投标人名称（公章）

年   月   日

- 附件3

- 开标一览表

项目名称：

| 序号 | 货物名称 | 数量 | 投标总价（元） | 商务条款是否偏离 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 不含税价： 含税价格： （大写： ） 税率： |  |

注：

1.此表中的报价必须与相应的报价明细表中的报价一致。

2.需写明含税价、不含税价格、税率。

3.投标总价包括                                             全部费用。

投标人：（盖章）

法定代表人（委托代理人）：（签字）

日  期：       年    月    日

附件4

分项报价表

| 序号 | 大类 | 材料名称 | 规格型号 | 品牌 | 单价（元，不含税） | 数量 | 合计（元，不含税） | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1 | 材料/备件 | 信号输入板A5 | A5EOK1-Z |  |  | 1 |  | 件 |  |
| - 2 |  | 信号输出板A7 | A7AOK1-Z |  |  | 1 |  | 件 |  |
| - 3 |  | 故障显示输出板A8 | A8SEA2-Z |  |  | 1 |  | 件 |  |
| - 4 |  | 故障汇总板A9 | A9SEA1-Z |  |  | 1 |  | 件 |  |
| - 5 |  | IGBT驱动板 | IGTBTdrive v1.0-S |  |  | 6 |  | 件 |  |
| - 6 |  | 过压过流调节板A11 | A11UIP-Z |  |  | 1 |  | 件 |  |
| - 7 |  | 电压电流调节板A4 | A4REG-Z |  |  | 1 |  | 件 |  |
| - 8 |  | 时序板A6 | A6SKI-Z |  |  | 1 |  | 件 |  |
| - 9 |  | 整流板A2 | A2GRS-Z |  |  | 1 |  | 件 |  |
| - 10 |  | 频率板A12 | A12WRS1-Z |  |  | 1 |  | 件 |  |
| - 11 |  | 频率板A13 | A13 |  |  | 1 |  | 件 |  |
| - 12 |  | 接地保护 | Y2571 |  |  | 1 |  | 件 |  |
| - 13 |  | 碰撞保护 | RCD-V2.2 |  |  | 1 |  | 件 |  |
| 1 | 其他费用 | 安装调试费（人工费） |  |  |  |  |  | 人次 | 天 |
| 2 |  | 运输费 |  |  |  |  |  | 趟 |  |
| 3 | 利润 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 税费 |  |  |  |  |  | 13% |  |  |  |
| 总计 |  |  |  |  |  |  |  |  | 含税 |

附件5

项目名称：(XX项目)

日期：  年   月   日

相关条款偏离表

| 序号 | 招标文件条款 |  | 偏离内容 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 条款号 | 条款要求 |  |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |
| 6 |  |  |  |
| 7 |  |  |  |
| 8 |  |  |  |
| 9 |  |  |  |
| 10 |  |  |  |

投标人名称（盖章）：              法定代表人或授权代表签字：

注：为避免歧义，无偏离也应要提报该表，并注明“无”字。如无该表则即使在其它部分已反映，将也被视为“无偏离”。

### SRM非生产供应商注册操作手册

浏览器中输入地址;

https://ecaitong.sinotruk.com:8012/#/login

1.点击立即注册

2.填写手机号码（没有注册过的）

3.注册成功登录这个手机号码的账号进入系统，点击供应商注册

4.点击新增

5.按要求填写所有信息，注意非生产类要填写合作单位，最后提交审批

注：

1.“项目名称”和“采购形式编号”见投标须知前附表1.1；

2.配套能力“供货类别”选“直管单位非生产招标 / 服务 / 设备设施维保”，业务主管部门为“制造工程部”。

### SRM系统供应商用户手册

系统网址：https://ecaitong.sinotruk.com:8012/

用 户 名：gys+供应商代码（注意：注册完毕后，用户名不要用手机号登录）

初始密码：scm@2022

1.供应商应标

路径：招投标中心-非生产类招投标-供应商应标

点击应标，上传文件之后点击提交。

2.供应商投标

路径：招投标中心-非生产类招投标-供应商投标

点击投标按钮，进入详情页，输入投标报价并上传相应的附件。

注意：系统内的投标报价单位为“万元”，如开标现场发现填错报价，即直接淘汰。

3.供应商技术标澄清函

路径：招投标中心-非生产类招投标-供应商技术标澄清函

点击编辑按钮进入系统，上传技术标澄清函。

开标之后所有投标的供应商都可编辑提交，技术标入围之后 都不可编辑

4.供应商报价

路径：招投标中心-非生产类招投标-供应商报价

点击报价按钮进入报价详情界面，请在此轮报价起止时间内报价，否则无法报价。

5.供应商澄清报价

路径：招投标中心-非生产类招投标-供应商澄清报价

招标发起人接收建议价的同时会给供应商发送澄清报价，供应商在此界面进行澄清报价，点击编辑按钮进入澄清报价详细界面，输入价格并上传澄清函，之后点击提交。

6.供应商查看中标通知

路径：招投标中心-非生产类招投标-中标项目

点击查看进入查看中标项目详情