汽车研究总院多通道便携式数据采集系统采购项目

招标文件

项目编号：FSCZB2025120418

招 标 人：中国重汽集团济南动力有限公司

2025年12月

目     录

第一部分  投标人须知	2

第二部分　技术标书	11

第三部分 合同主要条款	36

第四部分　投标文件附件	37

第一部分  投标人须知

项目介绍

- 项目名称：汽车研究总院多通道便携式数据采集系统采购项目

- 项目编号：FSCZB2025120418

- 招标形式：公开招标

- 项目概况：采购一套多通道便携式数据采集系统。

- 招标内容具体要求详见《技术标书》。

- 报价：

  - 本项目的所有报价均以人民币填报。投标人应分别报出不含税金额、税率和价税合计金额。

  - 投标限价为人民币48.59万元 （含税），超过投标限价无法投标。

注：投标总报价应包括设备费、原厂服务费及相关配件、随机资料、保险、税费、运杂、安装调试、与其他专业配合及可预见的风险以及其它不可预见等全部费用。

- 资金来源：企业自筹，已落实。

- 招标人信息：

招标人名称：中国重汽集团济南动力有限公司

招标人地址：济南市高新区华奥路777号

商务联系人：宁蕾

电话：13954152042

邮箱：ninglei@sinotruk.com

技术联系人：宗国熙

电话：18668121626

邮箱：zongguoxi@sinotruk.com

合格的投标人

      - 拟标投人必须是在中华人民共和国境内注册的独立法人机构，具有独立承担民事责任能力；注册资金不少于200万人民币（或等值其他货币）；公司成立三年以上（以营业执照成立日期到开标当日满三年为准），且经营范围满足招标人需求；并在人员、设备、资金等方面具有承担本项目的能力。

      - 拟投标人应提供营业执照副本原件和扫描件（需盖章）；

      - 拟投标人应提供法定代表人资格证明文件；

      - 拟投标人在“国家企业信用信息公示系统”、“中国执行信息公开网”、“信用中国”、“天眼查”“裁判文书网”等信息平台中，无行政处罚及失信记录等信息；

      - 拟投标人不存在严重违规或被列入招标人“黑名单”的声明；

      - 拟投标人2022年1月1日至今经第三方会计师事务所审计且出具无保留意见的财务审计报告，并加盖公章，包括但不限于报告页、经审计的资产负债表、利润表、现金流量表及报表附注，且未显示异常（如投标人公司没有经审计的财务报告，可提供加盖公章的近三年财务报表，包括但不限于资产负债表、利润表、现金流量表）；

      - 拟投标人有与本次招标内容相同或类似项目业绩，且近3年内无因服务不当而造成重大事故；

      - 拟投标人近三年内在经营活动中无与本项目有关的违法及重大违规情况；

      - 拟投标人须认可招标人的工作指令，包括节、假日能正常开展工作的要求；

      - 拟投标人最近半年纳税正常；

      - 拟投标人信用证明材料（征信中心出具的信用报告）未显示异常；

      - 拟投标人的直接或间接股东、法定代表人、董事、监事、高管非重汽员工及其亲属；

      - 不允许代理商投标；

      - 本项目不接受联合体投标，拟投标人必须是最终投标单位和签订合同单位，不得以任何理由将已中标项目以任何形式分包或转包给其他单位。

招标文件的领取、答疑、应标及投标报名

- 发标时间：2025年12月31日；

- 投标报名

  - 应标截止时间：2025年1月8日17:00:00（北京时间）；

  - 报名方式：拟投标人根据招标人在中国重汽官网公开媒体上发布的招标信息，在“中国重汽e采通”平台报名。具体流程如下：

①系统注册与信息维护

- 首次注册供应商：请根据《SRM非生产供应商注册手册》（附件9）完成平台账号注册。

- 已注册供应商：请登录系统核对系统中2022-2024年度财务数据。如尚未填写或信息不全，请参照《SRM非生产供应商注册手册》（附件9）及时进行补充与更新，确保信息真实、完整。

②应标流程

注册及财务数据维护完成后，参照《SRM系统供应商用户手册》（附件10）登录平台，进入“供应商应标”模块，选择对应项目点击“应标”，并按照“应标文件的编制”要求准备资料并上传。资质审查通过后，视为报名成功。

如资质文件被退回，请按审核意见修改后重新上传。请注意：应标截止时间后将无法再次上传或修改应标文件。

注：请务必在应标截止时间前完成注册、财务数据变更及应标操作，注册审核需2-4日，财务数据变更审核需1-2日，应标截止时间精确到秒，逾期将无法应标。请自行掌握时间，避免无法应标。

  - 应标文件的编制

拟投标人须准备以下材料的盖章电子扫描件，并在应标时作为三个独立的PDF格式文件上传至“中国重汽e采通”平台，文件均以“公司简称+文件名称”格式命名：

① 供方资质：按照第一章“投标文件的编制”资质文件中的1.1.1-1.1.9准备资料，须附目录，并在首页清晰列出公司名称、联系人、电话及邮箱；

② 企业简介；

③ 项目业绩：按照第一章“投标文件的编制”资质文件中的1.1.10、1.1.11准备资料。

- 招标文件获取

  - 获取时间：报名成功后；

  - 获取方式：报名成功后，可登录“中国重汽e采通”平台，在“供应商投标”模块下载招标文件。

- 疑问提交

  - 提交截止时间：2025年1月10日17:00:00（北京时间）；

  - 提交方式：将答疑问题以word文件格式发送至联系人邮件内，并电话联系工作人员查收，邮件名格式为：XXX公司（五个字以内公司简称）XX项目答疑文件。同时必须在邮件中以文字方式提供投标人全称、投标授权人姓名、联系方式（固定电话、手机、电子邮箱），并提供附件1法定代表人授权委托书。

- 答疑、澄清和修改文件的获取

  - 获取时间：2025年1月10日17:00前；

  - 获取方式：招标人将以电子邮件的方式将招标文件的答疑澄清文件发送至答疑文件提交时登记的电子邮箱。

投标文件编制

- 投标文件的组成

本项目投标文件为盖章扫描电子版投标文件。投标人编写的投标文件由《投标文件（资质标）》、《投标文件（技术标）》和《投标文件（商务标）》文件组成，共计3个文件。所有文件应按“公司简称+文件名称”格式命名，并编制目录。

  - 资质文件

    - 营业执照副本原件或复印件（需加盖公章）；

    - 法定代表人授权书（附件1）；法定代表人参加投标的，提供法人身份证明文件即可；被授权人参加投标的，需提供法定代表人授权委托书（含法人身份证和被授权人身份证正反面复印件）和被授权人近6个月及以上在授权单位的社保缴纳证明（需加盖公章）；

    - 拟投标人2022年1月1日至今经第三方会计师事务所审计且出具无保留意见的财务审计报告，并加盖公章，包括但不限于报告页、经审计的资产负债表、利润表、现金流量表及报表附注，且未显示异常（如投标人公司没有经审计的财务报告，可提供加盖公章的近三年财务报表，包括但不限于资产负债表、利润表、现金流量表）；

    - 拟投标人不存在严重违规或被列入招标人“黑名单”的声明；

    - 企业最近半年完税证明、信用证明材料（中国人民银行信用代码证+征信报告）；

    - 年度纳税信用评价信息（可从电子税务局查询截图，需加盖公章）；

    - 企业对外担保说明（写明贵单位对外有无对外担保和质押业务，需加盖公章）；

    - 投标人在国家企业信用信息公示系统中无与本项目有关的行政处罚、经营异常和失信信息的声明（附投标当日系统内相关截图）；

    - 保密承诺函（附件2，需盖章）；

    - 2022年1月1日至今，企业近三年同类项目业绩证明，须提供用户清单、采购合同复印件；

    - 拟投标人近三年内在经营活动中无与本项目有关的违法及重大违规情况的声明；

    - 投标保证金缴纳凭证，同时正文描述付款账号、户名、开户行名称、开户行行号、保证金金额。

- 对于投标人资质审核不通过的，招标人有权拒绝其投标。

  - 技术标

    - 技术规格偏离表（附件4），必须先进行两列要求一一对照，不允许直接写无偏离；

    - 近三年同类项目业绩一览表（附件3）及有效合同复印件，若未提供相应业绩证明，根据技术标评分规则，将影响现场评标专家组对投标单位业绩判定打分；

    - 供货期及保证措施；

    - 产品的技术服务和售后服务内容及措施；

    - 交货进度及计划；

    - 投标产品技术支持材料；

    - 设备质量承诺函（附件5）；

    - 投标人需提交的其它资料。

  - 商务标

    - 开标一览表（附件6）；

    - 商务条款偏离表（附件7）

    - 分项报价表（附件8）；

- 商务报价注意内容：最高投标限价（招标控制价）：人民币48.59万元（含税），超过投标限价无法投标。

- 投标文件的投递

  - 投标方式

在中国重汽e采通平台应标成功后，进入“供应商投标”环节，投递盖章扫描版电子标书（包含资质标书、商务标书），用“公司名称+文件名称”命名。若逾期未在中国重汽e采通平台上传电子标书，即便递交了纸质版投标文件，一律视为无效投标。

  - 投标文件递交截止时间：2026年1月14日17:00:00（北京时间）

投标保证金收取、缴纳有效期及罚没

- 投标保证金的缴纳

  - 投标保证金的缴纳形式：提交银行投标保函或从银行基本账户转账

- 选择提交银行投标保函的拟投标人，应在开标时提交投标保函正本，作为《投标文件》的一部分，该投标保函应是不可撤销的“见索即付”保函，保函有效期应满足投标有效期要求，由招标人留存保函正本。

- 选择从银行基本账户转账的拟投标人，须在规定的时间之前将投标保证金从其单位基本帐户转出并到账，否则视为无效投标；未按规定提交保证金的拟投标人，其投标文件视为无效投标。拟投标人应充分考虑银行信息交换时间，由此带来的保证金不能按时到帐的责任由拟投标人自行承担。

  - 投标保证金的金额：人民币5000元

账户名称：中国重汽集团济南动力有限公司

银行账号：376010100101373547

开户银行：兴业银行股份有限公司济南分行营业部

联行号：309451013018

- 转账附言：公司名称+项目名称+投标保证金。

转账时，请注意备注公司名称+项目名称+投标保证金，方便后期核对退款。

交纳保证金之后请发送报名邮件至邮箱：ninglei@sinotruk.com。

投标邮件主题：某单位授权某代表参与投标某项目+授权代表电话。

报名提交资料：保证金回执

投标邮件正文：请务必在邮件正文中文字描述付款账户、付款账号、开户行名称、开户行行号、保证金金额、税号、注册时间，注册资金、法人代表（姓名）、公司地址。

未按照本要求提供信息，导致保证金退回困难等事宜，由投标单位承担。

  - 保证金缴纳截止时间：2026年1月8日17:00:00（北京时间）

- 对于没有中标的投标人，投标保证金将于招标人内部完成中标人评审并确认最终中标人后一个付款周期予以原路返还（无息）；对于中标方，投标保证金将在签订合同后一个付款周期原路返还（无息）。

- 发生以下情况时，有权没收保证金：

  - 供应商在提交响应文件截止时间后撤回响应文件的；

  - 供应商在响应文件中提供虚假材料的；

  - 除因不可抗力或谈判文件、询价通知书认可的情形以外，成交供应商不与采购人签订合同的；

  - 供应商与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通、围标、陪标的；

  - 供应商有违约违规行为或被投诉、举报的，在调查处理期间，保证金暂不退还，待调查处理结束后按有关规定处理。

  - 截至开标前3天，投标人无正当理由、未以书面形式向招标人递交说明而在投标截止日不来投标的。

  - 自中标通知书发出之日起30日内，中标人无正当理由投标人无正当签订合同的；

  - 采购文件规定的其他情形。

开评标

- 开标时间和地点

  - 开标时间：2026年1月15日9:00:00（北京时间），若有变动另行通知。

  - 开标地点：济南市高新区华奥路777号

  - 开标方式：线上招标。因招标人原因，允许各投标方通过视频会议等形式线上招标，所需过程资料均通过e采通进行提报，由招标人创建视频链接，并在报名结束后统一通知。

- 评标

2.1.评标方法

本次招标采用合理最低价评标法。对未中标方不做任何解释。

评标流程：

投标文件包含《投标文件（资质标）》、《投标文件（商务标）》（开标一览表），共计两个文件。

应标资格审查：在“中国重汽e采通”应标报名时，按照第三部分投标文件组成资格证明文件中的1.1-1.12准备资料，上传完毕后，等待审核；

通过应标资格审查的单位进入投标环节，按照“SRM系统供应商用户手册（附件16）”，在重汽e采通平台投递电子标书（包含资质标、商务标），没有通过应标资质审查的单位不能进入投标环节；

资质标评审：资质标审核通过的单位，进入商务标评审；

商务标评审：公开唱标→商务条款相应确认→价格澄清→商务标评审；评审期间产生的商务价格澄清均由投标人在重汽e采通平台内限时完成提交；

注意：投标人均需自带笔记本电脑在重汽e采通平台自主进行投标和提交澄清函；投标和提交澄清函均有时间限制，超时未提交的按无效处理。

中标人确定：原则上合理最低价中标。

本项目只产生一个中标人。中标人签订合同前须进行最终审查。最终审查的对象是投标项目的中标候选人。最终审查的内容是对中标候选人的经营状况、服务质量、资格、信誉以及招标人认为有必要了解的其它问题作进一步的考查及后审。最终审查的方式，根据需要采取问询或实地查证等方式。如审查结果不符合成交条件的，则本次评标作废或否变更意向中标人。

废标及终止招标

- 投标人有下列情形之一，其投标将被视为废标，招标人将严格按照《中华人民共和国招标投标法》及相关法律、法规及规章制度的规定行使权利。投标人给招标人造成损失的，招标人有索赔的权利，投标人应予以赔偿。

  - 投标人提供的有关资格、资质证明文件不合格、不真实或提供虚假投标材料；

  - 投标人在报价有效期内撤回投标；

  - 在整个评标过程中，投标人有企图影响评标结果公正性的任何活动；

  - 投标人以任何方式诋毁其他投标人；

  - 投标人串通投标；

  - 投标人被举报、检举，并经招标人查实无误的；

  - 以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假，骗取中标的；

  - 投标人负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位；

  - 有效投标不足三家；

  - 不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异的；

  - 投标人报价均超过最高限价的；

  - 未按要求填报商务报价资料，对招标开展造成较大影响；

  - 未按照招标人规定的时间内在中国重汽e采通完成投标的；

  - 法律、法规规定的其他情况。

- 出现下列情形之一，招标人有权否决所有投标人的投标，并终止招标。

  - 符合条件的投标人或者对招标文件做实质响应的投标人不足三家的；

  - 出现影响采购公正的违法、违规行为的；

  - 评标委员会经评审，认为所有投标都不符合招标文件要求的；

  - 因重大变故，采购任务取消的；

  - 招标人认为其他应终止招标的情形。

- 中标人瑕疵滞后发现的处理原则：无论基于何种原因，各项本应作为拒绝处理的情形，即便未被及时发现或中标人隐瞒真实情况，而使该中标人通过了资格审核、初评、现场复审、终评或其他所有相关程序，包括已发布中标通知或已签订合同的情形，招标人均有权拒绝或取消中标人资格，一旦中标人被拒绝或该中标人此前的评议结果被取消，相关的一切损失均由该中标人承担。

合同签订

- 招标人根据评标工作小组的评标结果确定中标人，在重汽e采通平台公布中标结果，并发送中标通知。

- 中标人应该在中标通知书规定的时间、地点与招标人签订采购合同，否则按照开标后撤回投标处理。

- 中标人应当按照合同约定的履约责任，在保证质量的前提下完成中标项目，不得将中标项目转包或分包给他人，否则视为违约，招标人有权解除合同。

- 招标人有权指定招标人的关联单位作为合同签订人，与中标人签署相关合同，且具体权利义务以中标人与招标人的关联公司最终签署的合同为准。

- 中标人由于履行义务的能力或信用有严重缺陷，招标人有权取消其中标资格，招标人将从中标候选单位中依序重新确定中标人，或重新组织招标；

- 合同以双方最终签署的版本为准。

交货及付款

- 交货期：按招标方需求24小时内完成救援工作。

- 付款方式：半年期商业汇票（包括银行承兑汇票和商业承兑汇票）

（1）合同生效设备全部到齐无质量问题通过买方初步验收后, 卖方提交金额为合同含税价款30%的收据及合同全额30%增值税专用发票（税率为13 %，正本一份，复印件二份），经买方依照财务制度审核无误后【30】日后支付。

（2）设备全部到齐无质量问题，经安装、调试最终验收合格后，卖方提交金额为合同含税价款60 %的收据及合同全额70%增值税专用发票（税率为13 %，正本一份，复印件二份）并附带该套合同设备最终验收报告的原件及其复印件两份，经买方依照财务制度审核无误后【30】日后支付。

（3）合同含税总价款的 10 %作为本合同约定设备的质量保证金，质量保证金在质量保证期内不计利息。待每套合同设备质量保证期满后，卖方向买方提交金额为合同价款10%的收据（正本一份，复印件二份）及设备使用单位的使用情况说明，经买方依照财务制度审核无误后【30】日后支付。如有质量问题，质量保证金予以相应扣除。

付款方式和付款比例不允许偏离

本次招标最终解释权归中国重汽集团济南动力有限公司。

第二部分　技术标书

## 第一章  采购货物概况

### 第一节  使用环境

#### 一、项目名称：多通道便携式数据采集系统项目

#### 二、建设地点：济南市高新区华奥路777号

#### 三、使用地点：济南

#### 四、工作制度：全年工作365天、一班制、设备年时基数2920小时

#### 五、使用地点区域自然环境：

1.海拔高度：6000m以下。

2.环境温度：室外极端最低温度-40℃、极端最高温度85℃，昼夜最大温差80℃。

3.相对湿度：年平均59%，最大95%、最小15%。

#### 六、能源环境：

1.电力：中国制式，可以与12V和24V的汽车电源工作。

### 第二节  采购货物概况

#### 一、货物名称：多通道便携式数据采集系统（详见下表）

#### 二、货物数量：1套（详见下表）

#### 三、分投分中：不允许

采购货物主要构成一览表：

| 序号 | 投资内容 | 规格型号 | 产地 | 数量（台、套） | 单价（万元） | 合计(万元) | 审核预算（万元) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电脑 | 戴尔（DELL）Precision7780deepseek一体机4090显卡，I9,13950HX/64G/4T/RTX4000,4K （预算内市场配置） | 中国 | 1 | 3.5 | 3.5 |  |
| 2 | 小型陀螺仪 | DS-IMU1 | 斯洛文尼亚 | 1 | 10.5 | 10.5 |  |
| 3 | 数据采集 | DEWE43A | 斯洛文尼亚 | 3 | 6.5 | 19.5 |  |
| 4 | 软件 | DEWESOFT | 斯洛文尼亚 | 1 | 0 | 0 |  |
| 5 | 踏板力 | CPFTB | 德国 | 1 | 1.2 | 1.2 |  |
| 6 | 踏板行程 | Witi-P | 德国 | 1 | 1.3 | 1.3 |  |
| 7 | 压力传感器 | PA23SY | 瑞士 | 4 | 0.5 | 2 |  |
| 8 | 真空压力传感器 | PR-23SY | 瑞士 | 1 | 0.5 | 0.5 |  |
| 9 | 温度模块 | Krypton | 斯洛文尼亚 | 1 | 4.5 | 4.5 |  |
| 10 | IEPE适配器 | DSI-ACC | 斯洛文尼亚 | 21 | 0.3 | 6.3 |  |
| 11 | 连接线束 | 踏板力安装支架； 天线； 连接线束，每根长度不低于5m，三防屏蔽线； 安装工具 保证连接，实现功能 | 德国 | 1 | 0 | 0 |  |
| 12 | 其他易损配件 | 9针转接头 | 德国 | 6 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  | 49.3 | 48.59 |

备注：1.本表所列采购货物仅为货物的主要构成部分，应配套供货以及招标人所列其它货物（或设备）和服务，请投标人认真阅读“供货范围”。若有异议，不管是多么微小，都应在投标文件“商务偏离”章节中予以详细说明。

2.本表“供货方式”指：交钥匙方式——包括制造、运输、定点卸货、安装、调试和协助验收以及约定培训等。

#### 四、采购货物特别说明

招标人所列货物的名称和规格型号，如为某一供应商所特有，则该名称和规格型号可作参考，但要求投标人所提供的货物必须满足本技术标书实质性要求。

## 第二章  技术要求

### 一、特别提示

1.本章技术要求，仅对功能、设计、结构、性能、安装和试验检验等方面，提出了最低和一般性的技术要求，并未对一切技术细节作出规定。

2.本技术要求所使用的标准、规范等，如与投标人所执行的标准、规范不一致时，应按高于本技术要求所列的标准、规范执行。

3.投标人认为所供货物必需由招标人配备、解决或提供的其它要求，如设备基础隔振和减振设施、软化水、洁净气源等，均应在投标文件“技术偏离”中予以充分说明。

4.投标人应根据招投标货物具体要求，提出对厂房、设备基础（或安装平台）、公用设施、消防、环保等超出招标文件、投标文件、答疑文件、技术交流文件、技术协议书和合同等规定的、有特殊需要的解释、说明和要求。

5.无论是否有技术偏离，投标人均应在投标文件“技术偏离”中明确作出有无说明。若有异议，不管是多么微小，投标人必须予以明确和详细的说明或澄清。

6.为避免投标人优势在招标评审时漏项，质保期超出本技术标书要求的，应当在投标文件“技术偏离”中特别注明。

7.投标文件中，针对“特别提示”条款所做的回应，将作为投标人能否中标的重要依据之一。

二、基本要求

1.投标人所供的货物，必须符合中国最新版的法律、法规和相关标准、规范的要求，符合项目所在地政府有关特殊要求。

2.投标人所供货物涉及的专利权技术以及知识产权保护的其它技术等，应保证招标人不因此受到任何侵权指控以及实际损失。

3.投标人应保证所供货物的先进性、可靠性、经济性和实用性，并为全新货物（或设备）。

4.投标人应满足招标人提出的各项技术要求，必要时应当免费提供技术承诺或担保。

5.投标人应保证所供货物（或设备）为中国政府指定或规定的主管部门公布的非淘汰货物（或设备），并尽力提供中国政府指定或规定的主管部门认可的环保型和节能型货物（或设备）。

6.投标人应保证所供货物的完整性和成套性，能保证货物的正常运行、使用。

7.投标人应对招标人采购的货物所涉及的技术、产能等信息负有保密义务，招标人拥有追究投标人泄密责任的权利；招标人如有需要，投标人应无条件签署保密协议。

8.本项目不接受任何形式的代理商参与投标。若经核实存在代理投标行为，一律按无效标处理，并上报行政主管部门列入不良记录名单。

### 三、技术要求

- 设备用途

为能满足对整车动态性能测试，可进行整车动力、制动、操稳、转向等动态性能客观测试；要求设备便携，可提高研发、售后服务、问题排查、市场反馈效率，对对标车进行评价和对发动机/整车标定给予辅助支持，重汽决定据此技术协议采购一套多通道便携式数据采集系统。在本系统中，将在笔记本电脑上安装一个多通道便携式数据采集系统评价软件的绑定计算机的许可证，使其能够开展针对乘用车（Passenger car）的数据采集测量。

###### 2 总体技术要求

2.1测试项目

1、道路性能测试，包含GB\ISO\ASCII\EN\等标准体系规定的，制动性能、操稳性能、转向性能、NVH性能、平顺性能、ADAS等，包括各整车系统及总成部件部分性能。

2.2测试对象覆盖范围

- 整车、系统总成及其他零部件，需要动态性能测试调校的整车或样机样件等。

2.3 主要技术参数

| 序号 | 传感器 | 参数 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电脑 | 戴尔（DELL）Precision7780deepseek一体机4090显卡，I9,13950HX/64G/4T/RTX4000,4K （预算内市场主流配置） |  |
| 2 | 小型陀螺仪 | 单天线陀螺仪+GPS系统DS-IMU1，可测速度，距离，角速度，加速度 系统数据刷新率：200Hz 可独立连接电脑 定位： 独立（水平定位）1.2米 速度精度 0.06km/h 角度量程侧倾/俯仰/航向：60°/60°/180° 横滚和俯仰精度（动态）：0.15° 航向精度（带GNSS动态）：0.2° 范围（陀螺仪/加速度计）:±450度/秒 / ±15 g 热启动时间：< 10秒 输出数据速率：200 Hz GNSS 支持的导航系统 GPS L1、L2、L5；GLONASS L1、L2、L3；北斗 B1、B2；Galileo E1、AltBOC、E5a、E5b； 支持的SBAS系统 SBAS L1、L5； 陀螺仪 角速度量程：±450 °/s 偏置重复性：0.14°/s(x,y轴)，1.4 °/s（z轴） 偏置运行稳定性x/y/z轴：2.7/2.2/1.6°/h 随机游走:≤0.2 °/√h 带宽： 480Hz，Z轴：590Hz 加速度计 量程：±15g 偏置重复性：15mg (1σ) 偏置运行稳定性:<15ug(1σ) 随机游走:≤90ug/√h 带宽：750Hz 基本性能： 重量：不大于250g 供电：9-32VDC 尺寸：93*71.5*32.5mm 工作温度：-20-75℃ 防护等级：IP67 |  |
| 3 | 数据采集 | 采用3个标准Dewe43A便携式数采模块（8通道模拟，8通道数字，2通道CAN）组合，包含PC处理单元、陀螺仪、力、位移、惯量、温度等传感器，自带采集软件，支持音视频采集播放； 模拟输入 通道数量：8 输入：电压，全桥 ADC类型：24位，带抗混叠滤波器 采样率：同步 200 kS/秒 输入类型：差分 电压范围：±10 mV到±10 V 直流精度：不超过0.05% 读数值+1 mV 本底噪声：107 dB @ ±10 V范围 信噪比： 0.1 kS/s 到 51.2 kS/s：105 dB 51.2 kS/s 到 102.4 kS/s：100 dB 102.4 kS/s 到 200 kS/s：75 dB 增益漂移：典型值 10 ppm/K，最大 40 ppm/K 偏移漂移：典型值 2 μV/K 量程的 5 ppm/K，最大 5 μV/K 量程的 10 ppm/K 输入阻抗：20 MΩ ¦¦ 47 pF（差分） 10 MΩ ¦¦ 33 pF（单端） 最大共模电压：±13 V 过压保护：±70 V 输入保护 计数器/数字输入 通道数量 8 个计数器，与模拟信号完全同步 模式：计数、波形定时、编码器、测速、齿轮传感器 计数器时基：102.4 MHz 时基精度：典型值：5 ppm，最大值：20 ppm 最大带宽：10 MHz 输入滤波器：500 ns、1 μs、2 μs、4 μs、5 μs 和 7.5 μs 计数器分辨率：32 位 输入兼容电平：TTL/CMOS（低：<0.8 V，高：>2 V） 输入终端电阻：100 kΩ 上拉至 3.3 V 输入保护：±30 V 持续 传感器供电：5 V, 12 V（见下文：电源、传感器电源） CAN 总线 端口数量：2 接口类型：CAN 2.0B，最高 1 MBit/秒 特殊应用：CCP、OBDII、J1939、CAN 输出 电隔离：隔离 总线引脚故障保护：±36 V ESD 保护：8 kV 接口 USB-B mini，USB 2.0 接口 同步：2x SIRIUS® SYNC 电源 电源供应：9 - 36 V DC 电隔离;ISO-POWER 隔离 传感器电源供应 总功率最高10W： 12V，总限流350 mA（分配于：8xAI, 8x计数器, 2xCAN） 5V，总限流 700 mA（分配于：8x计数器, 2xCAN） ±5V 激励，通道限流 70 mA 功耗：典型 6 W，最大 18 W 环境 工作温度 -20 °C 至 60 °C 存储温度：-40 °C 至 85 °C 湿度 5 到 95 % RH，50 °C 非冷凝 防护等级 IP50 冲击与振动 振动扫描正弦（EN 60068-2-6:2008） 振动随机（EN 60721-3-2: 1997 - Class 2M2） 冲击（EN 60068-2-27:2009） MIL-STD-810D |  |
| 4 | 软件 | 数据采集软件，含基本数据分析功能，如滤波，FFT等，含制动测试插件 DEWESOFT X用于测试、测量和监控，支持手机和平板电脑查看实时数据和状态，可读写编辑测试固件，实时监控测试过程、输出动态测试结果；开展测试标准和测试方法的matlab、flexpro等二次开发 |  |
| 5 | 踏板力计 | 量程：1500N 精度：0.5% FS 分辨率：1N |  |
| 6 | 踏板行程传感器 | 量程：500mm 精度：0.1%精度FS 分辨率：无限小信号 使用温度范围：-20—85°C 供电：12—30VDC 输出：0—10V 内置5V精密电源，无需外部稳压电源 |  |
| 7 | 压力传感器 | 压力传感器，0-200bar，0.25%精度 供电电源：9.5—27V dc 过压/瞬压：150%FS/>300%FS 额定输出：4.5V 组合非线性度+磁滞：±0.25%FS 最大值 长期稳定性：±0.1% FS/年 能耗：<10mA |  |
| 8 | 真空压力传感器 | 压力传感器，-1-2bar，0.25%精度 供电电源：9.5—27V dc 过压/瞬压：150%FS/>300%FS 额定输出：4.5V 组合非线性度+磁滞：±0.25%FS 最大值 长期稳定性：±0.1% FS/年 能耗：<10mA |  |
| 9 | 温度模块 | 8通道K型温度模块 通道数≥8，支持K、T型热电偶 通道间隔离：1500V 每个通道含独立的冷端补偿电路 模块每通道均有故障指示灯 防护等级：IP65 数据输出：CAN总线 |  |
| 10 | IEPE适配器 | IEPE接头模块 |  |
| 11 | 扩展 | 可根据需要实现DEWE43A与SIRSUS-SBOX 主机串联，并可以与DEWE其他主机实现串联功能，通道无限扩展；可与现有三轴加速度、三向坐垫、麦克风、测力方向盘等设备扩展兼容使用； |  |
| 12 | 功能 | 除完成基本定型法规性能测试外，可满足ADAS/操稳/转向/驾驶性/舒适性/平顺性等主观评价/客观测试，同步测量VD+NVH性能； |  |
| 13 | 采样精度 | 采集模块热稳定性好，采样率高，精度高，漂移小，数据一致性稳定性高 |  |
| 14 | 其他 | 踏板力安装支架 天线 连接线束，每根长度不低于5m，三防屏蔽线 安装工具 保证连接，实现功能 9针转接头 |  |

2.4 设备要求

2.4.1设备主体，此次采购多通道便携式数据采集系统整车动态性能测试设备硬件、软件应包含以下内容：

多通道便携式数据采集项目，含2个数据采集模块及相关软件，小型陀螺仪，相关力、位移、温度传感器等附件，可建立自主整车部分动态性能测试能力。

2.4.2测试软件

测试软件应具有良好的人机对话界面，所有的控制操作均可在测试软件中实现，所有测试数据可实现电脑实时显示、自动数据记录、处理和打印、异常及故障报警功能。支持定制中英文报告，买方可进行一定程度的二次开发。

2.4.3 工作时间

1）设备运行连续性时间：最长连续运行时间不小于5小时；

2）可靠性MTBF：≥200h；

3）维修性MTTR：≤0.5h；

4）展开时间≤0.5h。

- 项目时间节点

| - 序号 | - 实施节点 | - 完成时间 | - 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| - 1 | - 合同签订 | - 立项后90日 |  |
| - 2 | - 项目启动 | - 合同签订后30日 |  |
| - 3 | - 基建满足设备进场安装 | - / |  |
| - 4 | - 基建满足设备调试 | - / |  |
| - 5 | - 设备到货 | - 合同签订后180日 |  |
| - 6 | - 安装调试 | - 合同签订后210日 |  |
| - 7 | - 验收完成 | - 合同签订后390日 |  |
| - 8 | - 质保期 | - 合同签订后1050日 |  |
| - 9 | - 投入使用 | - 合同签订后240日 |  |

##### 四、执行标准

1.招标人此处所列标准仅为涉及的主要标准，而且不保证其为最新版执行标准；投标人应当在投标文件中认真予以填写、补充和修改完善。

2.投标人需要执行的标准，应当采用所供货物通过买方组织的最终验收之日已经开始执行的最新标准。

3.采购货物的产品质量、技术标准如在招投标文件中无相应说明，则按中华人民共和国有关部门颁发的最新的国标或专业（部）标准执行及相应的国际标准。

4.采购货物没有国家或专业（部）标准的，按企业标准执行时，卖方应在合同签署之前，将所涉及的企业标准提供给买方确认。

5.采购货物如果采用国际标准，其执行标准由投标人提供、招标人确认。

6.采购货物所涉及的标准不统一时，原则上按照最严格标准执行。

7.涉及的主要标准表

| 序号 | 标准名称 | 标准编号 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 投标方提供行业内的推荐性、企业、国家标准。 | EN61010-1:2001 |
| 2 | 视听系统设备互连用连接器的应用 | GB/T15644-95 |
| 3 | 电子工业协会标准 | EIA |
| 4 | 中国产品强制认证标准 | 3C |
| 5 | 重型汽车操纵稳定性试验通用条件 | GB/T 40499-2021 |
| 6 | 汽车操纵稳定性试验方法 | GB/T 6323-2014 |

## 第三章  供货范围及供货方式

### 第一节  供货范围

#### 一、供货范围（按照组成项目主要构成一览表的所有最小单元逐一列示，要涵盖培训等内容）

| 序号 | 名称 | 规格型号 | 品牌 | 产地 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电脑 | Precision 7780 工作站（预算内市场主流配置） | DELL | 中国 | 台 | 1 |
| 2 | 小型陀螺仪 | DS-IMU1 | Genesys | 斯洛文尼亚 | 台 | 1 |
| 3 | 多通道便携数采dewesoft | DEWE43A | DEWESOFT | 斯洛文尼亚 | 台 | 3 |
| 4 | 软件 | DEWESOFT | DEWESOFT | 斯洛文尼亚 |  |  |
| 5 | 踏板力 | CPFTB | KISTLER | 德国 | 台 | 1 |
| 6 | 踏板行程 | Witi-P | KISTLER | 德国 | 台 | 1 |
| 7 | 压力传感器 | PA23SY | KISTLER | 瑞士 | 台 | 4 |
| 8 | 真空压力传感器 | PR-23SY | KISTLER | 瑞士 | 台 | 1 |
| 9 | 温度模块 | Krypton | KISTLER | 斯洛文尼亚 | 台 | 1 |
| 10 | IEPE适配器 | DSI-ACC | DEWESOFT | 斯洛文尼亚 | 台 | 21 |
| 11 | 连接线束 | 踏板力安装支架； 天线； 连接线束，每根长度不低于5m，三防屏蔽线； 安装工具 保证连接，实现功能 | DEWESOFT | 德国 | 套 | 1 |
| 12 | 其他易损配件 | 9针转接头 | DEWESOFT | 德国 | 个 | 6 |

（一）一般界定

1.包括本技术标书所列明的主要货物以及货物正常运行所必需的全套连线设备、材料等。如货物端联接法兰外端面之内的、电气系统接口压线板（插座等）之内的设备、材料、联接螺栓、垫片等。

2.包括为保证货物正常安装、调试和验收完成及以前所必需的整套配件、附件及材料、油料、控制软件及程序或指令等。

如果终验收完成后，投标人有需要收回的配件、附件、材料、油料等，应当在投标文件的技术偏离条款中，予以详细说明；否则视同包括在供货范围之内。

3.包括货物维护维修所必需的专用工具。

4.包括货物为达到产品标准以及环保、消防和劳动安全卫生等国家法律、法规和标准、规范要求而必须配备但标书未明确提出的除尘系统、通风系统、近距离照明系统以及劳动安全防护设施（不包括人体防护用品）等使用现场配套的设备、材料等。

包括为保证货物自身正常运行所必需的、满足使用地点环境条件的通风、冷却、降温等必需设施。

如投标人难以提供或无优势提供以及属于选用配置的，则应当在投标文件的技术偏离条款中，予以详细说明并注明投标报价未包含该部分的货值。

（二）供货范围边界界定

1.买方提供货物所需的建筑物（如厂房等）和构筑物（如混凝土池、砼基础等），包含正常安装施工所需的预埋件（如穿管、预埋螺栓、螺母及垫片）。

2.买方提供符合本技术标书中“采购货物概况”和“使用环境”章节所列明品质的电力、自来水、压缩空气、蒸汽、天然气（或煤气）管线至系统接口，如：系统电力接口的接线端，水、气、汽等外围管线端联接法兰外端面。

如果投标人认为能源系统接口地点以及操控地点之间的货物数量不清或难以界定，应当以书面方式询标或以单价方式报价；否则视同满足招标人要求。

3.对于招标文件中无明确具体要求而投标人认为必须具备的其它货物，投标人必须将该部分货物单独报价（该报价含运杂费及税费等其它费用，而且不再作为其它报价涉及的其它费用的计算基数）。

4.以“交钥匙”方式采购的货物，在满足技术标书本节上述要求之外，同时包括货物正常运行、使用所需要的过桥、护栏、防护网、盖板等辅助设施,以及在整个施工过程中的管道、电路的拆卸、改装、清理等工作，不产生报价外的其他费用。

#### 二、备品备件、易损件和专用耗材供货范围

1.质保期之内正常需要的备品备件、易损件和专用耗材全部包括在供货范围之内而不属于本条款界定的范围（应有明细）。

2.供货范围包括易损件和专用耗材的制造图纸及其技术要求等资料，如涉及专有技术或无法提供，应在投标文件中予以澄清或说明。

#### 三、技术资料供货范围

技术资料供货范围包括：

1.供应商在合同签订后30 个日历日内应提供以下文件资料（进口项目提供中文及英文文件资料，以中文版本的含义为准），其费用应包括在技术服务价格之内，技术文件应完整、清楚、足够保证现场安装、试运转以及正常安全运行和维修。

（1）合同设备的供货范围，并提供主要系统、部件和外购件的分项报价。

a 主机清单。

b 附件及配套件清单。

c 随机的易损件及备件的清单及其价格。

d 特殊、专用工具清单。

e 检测仪器及仪表清单。

f 软件清单。

g 标定及校准装置清单。

（2）随机提供详细的装箱清单（每箱/件一单）、质量合格证及检验记录等资料，在货物发运前5 个工作日内供应商应将装箱单一式三份邮寄用户，产品中如有外购配件也一并列入装箱单中邮寄用户。

（3）原产地证明书。

（4）合同设备的制造标准、检验项目及方法和校准方法。

（5）提供三套纸质和电子文档的系统及设备的安装使用手册和出厂验收文件。

（6）提供一份设备调试验收后的控制系统的备份硬盘或光盘。

（7）提供设备外购件使用维修说明书和制造厂家名称、地址及定货号。

（8）提供原厂出厂合格证书。

（9）本条款所列要求，如招标方认为投标方提供的资料不能满足要求时，有权要求投标方免费补充或增加。

1.在合同签订后 30 个日历日内，提供货物基础及相关的设计、制作所需的纸质及电子版资料；电子版文件应当能够使用常用版本软件可以阅读甚至使用，进口货物、设备应有中外文对照。

2.在预验收前，提供货物各部分的功能描述文件、图片、影像等资料（进口、设备应有中外文对照）。

3.在终验收前，提供货物各部分的功能描述文件、图片、影像等资料（进口、设备应有中外文对照），提供为保证货物后续正常运行所需的工装、吊（挂）具明细及其图纸、具体技术要求等资料（如果供货范围包含该部分实物）。

4.在终验收前，提供确定的维修所需要且买方可以自行采购的外购件、外协件、电气元件及主要原材料的供货厂家明细表。

5.在终验收后的第一笔货款支付日之前，提供包括货物的备品备件、易损件和专用耗材的图纸及技术参数、技术要求等资料。

6.在终验收后的第一笔货款支付日之前，提供关于采购货物的操作维护手册、保养维修手册、安全注意事项等的使用说明书、仪器仪表检定和使用维修说明书、合格证、产品样本等技术资料（含图片和影像等资料）；对于进口设备，应有中外文资料说明。

7.在终验收后的第一笔货款支付日之前，提供关于采购货物的电气资料（包括接线图、原理图、布线图、梯形图等）、液压（气动）原理图和系统图、安装基础图、维修图等有关的资料（含图片和影像等资料）；非标准货物还应当提供设计总图、全线布置图等详细资料；对于进口设备，应有中外文资料说明。

8.本条款所列的技术资料、图片、影像等，投标人应各提供5套，其中2套为电子版光盘；每份技术文件应装有目录清单。

9.本条款所列要求，如招标人认为投标人提供的资料不能满足要求时，有权要求投标人免费补充或增加。

#### 四、供货范围特别提示

如果投标人认为本节所列的供货范围难以满足，则仍需要按照本要求提供，但该部分货物应当在投标报价中单独列明货物名称及品质、货值。

### 第二节  供货方式

#### 一、供货方式

完全交钥匙方式，即本次招标货物至少包括以下货物及服务：非标或特需设计、制造、至交货地点的运输（含定点装卸）、安装、调试、买方安装地竣工验收服务、货物移交、约定培训等全流程范围。

#### 二、供货地点：济南市高新区华奥路777号。

#### 三、供货时间

1. 自合同签定生效之日起，180个日历日之内交货至供货地点，并保证整套测试系统正常进入试运行状态。

2.接续30个日历日之内安装调试完毕。若因招标方自研控制器研发进度滞后导致调试中断，中标方须按招标方书面要求无条件调整排期，并在招标方确认自研控制期具备测试条件之日起继续完成系统调试，且不得就此提出额外费用或工期索赔。

3.接续365个日历日之内完成终验收。

#### 安装调试时间或终验收时间超过规定时间的，投标人应当随标书提供详细的工期计划。

| - 序号 | - 实施节点 | - 完成时间 | - 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| - 1 | - 合同签订 | - 立项后90日 |  |
| - 2 | - 项目启动 | - 合同签订后30日 |  |
| - 3 | - 基建满足设备进场安装 | - / |  |
| - 4 | - 基建满足设备调试 | - / |  |
| - 5 | - 设备到货 | - 合同签订后180日 |  |
| - 6 | - 安装调试 | - 合同签订后210日 |  |
| - 7 | - 验收完成 | - 合同签订后575日 |  |
| - 8 | - 质保期 | - 合同签订后940日 |  |
| - 9 | - 投入使用 | - 合同签订后240日 |  |

#### 四、包装

1.所提供货物（或设备）的包装，应遵照国家标准和有关包装、包皮的技术条件，或按照最好的商业惯例进行包装。

2.包装应能满足所需要采取的运输方式（船运、汽运或铁路运输）、多次吊装卸装、卸货以及长期露天堆放要求，应能防止雨淋、受潮、生锈、腐蚀、受振、受磁以及机械和化学因素等引起的损坏。

3.所提供货物（或设备）的包装，应能防止其一般性被窃或受外力破坏；一般不得采用有大缝隙的板条包装。

4.应对包装件做必要的加固和固定，以防止运输可能造成的损坏。

5.每个包装件应有装箱单，并至少标明名称、型号规格、数量、净重和毛重、投标人（或供货商）名称和制造日期等相关内容。

6.每个包装箱应有明显标志，并具有中文书写的合同号、装运标志、发货和到货地点名称、发货人和收货人名称、货物名称和项目号、箱号和外型尺寸等内容。

7.应按照不同的装运要求在包装箱上标明“小心轻放”、“箭头向上”、“防潮”、“防磁”、“不准平放”等标志，以及其它适用的国标通用标志。

8.包装箱应连续编号，不应出现重复编号。

9.在不受到外界破坏情况下，包装应保证自交货日起一年内货物（或设备）完好无损。

#### 五、运输

1.应负责将货物（或设备）运到目的地，并必须做到货物（或设备）在任何运输过程中不受损坏和遗失。

2.同批货物（或设备）应统一包装、编号运输。

3.一般情况下，经由铁路、公路运输的包装件尺寸和重量不应超过国家所规定的尺寸限制，特殊情况应予以说明。

4.在每批货物（或设备）发出后，应立即通知买方；通知中应指明：合同号、货运单号、件数、重量和货物（或设备）发出日期等相关内容。

5.货物（或设备）运抵交货地点后，应负责货物（或设备）的卸货、搬运、保管等事宜，或按照合同约定。

## 第四章  质保期及售后服务

一、质保期及质保要求

1.全部供货范围内的设备、材料、零配件和工器具等，除合同特别约定外，其质保期均自终验收签字生效之日起 12 个月。

投标货物或涉及的关键总成和零件，如果有更长时间质保期，允许更改并说明，此将有利于投标人。

设计使用寿命短于质保期的易损件除外，但属于易损件的，应当有明确说明。

在质保期内，卖方需要完成的工作包括以下内容：

保证测试平台的正确运行；

定期维护和检查平台的正确性；

免费更换任何非人为的部件损坏；

对平台使用所发生的故障24小时内进行响应，如有必要派专人到设备现场进行故障排除；

质保期终止之日起一年内重复出现的质保期之内出现的故障，仍属质保范围而且应当免费。

2.质保期之内，如果货物出现设备、总成、关键零部件或者多处一般零部件的二次以上的更换或维修行为，则质保期自更换或维修行为结束、货物重新正常运行使用之日起重新计算。

3.质保期内免费提供零部件和及时有效的服务。质保期内因货物本身缺陷造成的各种故障，卖方应负责免费维修和服务。

4.质保期终止之日起一年内重复出现的质保期之内出现的故障，仍属质保范围而且应当免费。

5.质量保证期满后，投标方保证向招标方提供及时的、质优的、价格优惠的技术服务和备品备件供应。

6.质量保证期满后，如出现质量问题，投标方也应及时修复和更换，且只收取成本费，费用由招标方承担，投标方对设备质量问题所负的责任直到设备使用寿命周期结束。

二、技术及培训服务

1.应负责在买方货物使用现场，对技术、维修和操作人员提供免费的理论、技术和操作、维修等方面的技术指导和培训，并接受买方有关人员的技术咨询。

1.1提供相应完善的培训计划，提供完整的设备说明书、软件使用说明书、技术参数说明书等资料。应负责在买方货物使用现场，对技术、维修和操作人员提供免费的理论、技术和操作、维修等方面的技术指导和培训，并接受买方有关人员的技术咨询。在项目实施过程中，卖方必须允许招标方派少数技术人员参与项目工作，并且在此过程中培训招标方工程师，使其可以达到二次开发能力。

卖方应通过多次培训，确保招标方技术人员能理解和掌握系统各部分的原理和结构，达到正确使用和操作，并独立完成各项实验及维修工作。

预验收之前的培训要求：

| 培训项目 | 内容 | 人数 | 天数 |
| --- | --- | --- | --- |
| 硬件系统 | - 系统框架及硬件组件； - 本项目设备详细结构； - 本项目设备改造方法； - 各控制器测试解决方案； - 信号列表培训。 | 待定 | 不少于1 个工作日 |
| 基础软件 | - 实验管理软件使用方法； - 故障注入软件使用方法； - IO模型生成工具 - 总线数据监控分析工具 | 待定 | 不少于2 个工作日 |
| 仿真模型 | - FPGA模型 - 车辆动力学模型 - 电池模型 | 待定 | 不少于2 个工作日 |

终验收之前的培训要求:

| 培训项目 | 内容 | 人数 | 天数 |
| --- | --- | --- | --- |
| 综合操作培训 | - 设备正常工作流程培训； | 待定 | 不少于3 个工作日 |
| 设备操作 及维护 | - 设备使用操作、维护培训； - 机柜拆分操作练习； - 常见故障维护练习 | 待定 | 不少于3 个工作日 |
| 模型综合培训 | - 模型项目整体开发过程及结构培训 - 模型更改及二次开发培训 | 待定 | 不少于3 个工作日 |

售后服务支持：在设备完成终验收后，投标方应提供至少50人天的驻场测试服务工作。

2.应按要求免费积极协助和提供买方以及买方所委托的工程设计单位有关人员所需要的、与货物有关的工程设计资料、技术咨询等。

3.若卖方提供货物涉及到外购外协货物、而且该货物的技术质量等较为关键时，卖方应能保证得到配套厂家的技术支持，并免费为买方提供技术服务。

4.负责制定对买方人员在运行、维修和试验等方面的培训计划，并有专人负责实施培训计划，负责指导买方受培训人员正确理解设计和制造意图，认识设备的特点和特性，掌握在运行、维修和使用管理中应遵守的规则等方面的综合知识。

5.应按要求免费积极协助和提供招标方以及招标方所委托的工程设计单位有关人员所需要的、与货物有关的工程设计资料、技术咨询等。

6.若投标方提供货物涉及到外购外协货物、而且该货物的技术质量等较为关键时，投标方应能保证得到配套厂家的技术支持，并免费为招标方提供技术服务。

三、安装调试及验收服务

1.指导安装调试或负责安装调试以及协助验收，投标人均应在投标文件中明确其收费额或免费约定，否则视同免费；安装调试及验收服务均应按照合同约定或协议、通知及时组织并完成。因卖方原因造成的延期，所发生的费用全部由卖方承担。

2.若卖方提供的货物涉及到外购外协货物、而且该货物的技术质量等较为关键时，应保证能得到供应商的技术支持，并免费为买方提供安装使用现场的指导与培训。

3.根据货物的要求，调试及验收可分空载和负载两个阶段进行；买方将积极协助卖方达到货物的各项技术指标和性能要求。卖方在买方现场进行的货物的安装、调试和试运行，买方有权参与，卖方应无条件向买方提供现场记录和试运行数据及报告。

4.在卖方所提供货物需要得到买方建设项目所在地政府或行业主管部门的查验、试验、验收时，卖方应当免费完成或协助招标人完成所需要的工作、材料和服务等。协助完成的，应当在投标文件报价内容中予以说明，否则视同免费。

5.卖方应当向买方提供货物试验、验收的有关标准、规范和方法，同时提供货物涉及并使用的软件合法性证明。

6.服务缺陷视同货物缺陷和履约延期。

四、售后服务

1.卖方提供的货物涉及的所有售后服务均由卖方负责。如果发生问题并且收到通知，卖方应当在2小时内予以答复。

2.如发现所提供的货物存在问题，需要卖方解决或配合解决时：在质保期之内，应在接到通知后48小时内提供免费技术支持（不限于电话、远程 、邮件、视频等方式）；在质保期之外，应在接到通知后72小时内内提供免费技术支持（不限于电话、远程 、邮件、视频等方式）。

3.卖方派往买方使用现场的人员，应具有较高的业务素质；现场解决问题时，不得无故拖延或推迟，应为买方提供最佳的服务。

五、其它服务

1.若卖方所提供货物有需要进口的，卖方一般应自行、自费办理；必要时，买卖双方共同办理。

2.除招标文件、投标文件、答疑文件、技术标书、合同等约定之外，卖方应免费负责必要的或强制性的货物的检验、试验、化验等直接费用。

3.本章节条款所列“免费”，并非指定不可收费，而是指招标文件、投标文件、答疑文件、技术交流文件、技术标书和合同等范围之外，投标人不可另行收取的费用。

## 第五章  预验收和终验收

一、验收依据和验收标准

1.验收标准一般以技术标书和合同规定验收。无论技术标书和合同，是否全部并准确列明验收所涉及的相关标准，均作为验收标准之一。

2.如果验收过程中，发现招标文件、投标文件、答疑文件、技术交流文件等与技术标书、合同存在差异，原则上以涉及条款中对招标人最有利条款为验收依据。

二、检验

如果采购货物涉及必要的或必需的检验，投标方应当在投标文件中明确可能涉及的检验费用，并将该费用包含在投标总报价之内；不作针对性澄清或说明的，视同包含在投标总价之内。基本约定如下：

1.国产货物的检验一般由买卖双方共同进行或按照合同要求进行。

2.进口货物的检验，中标人需要按照下述要求进行：

2.1 进口货物发货前，应对货物的质量、型号、规格、性能和数量/重量作精密、全面的检验，并出具证明书，证明所供货物符合合同规定。

2.2 应依据合同规定的要求，提供买卖双方达成一致的货物的验收标准和装箱单，作为招标人检验的依据。

2.3 进口货物到达目的地后，招标人有权申请中国商品检验检疫局进行检验，如发现货物的品质及规格与合同或发票不符，除招标人的责任外，招标人有权在货物到达卸货目的地后180个日历日内，根据中国商品检验检疫局出具的证明书向中标人提出索赔，因索赔所发生的一切费用(包括检验检疫费等)均由中标人承担。

三、验收基本条件

验收一般分预验收和终验收两部分。预验收一般在中标人现场进行，终验收在安装调试完成及试运行后的招标人现场进行。但是所有的项目，包括不能预验收的项目和预验收通过的项目都在终验收时重新检验，最终只以终验收为准。

买卖双方按照合同约定执行了合同，同时货物完成了试运行并经检验合格，则具备验收条件。

1.预验收一般条件

1.1 中标人已经按照“供货范围”要求提供了预验收资料，并且资料齐全、完整和有效。

1.2 货物应完整且所有的零部件应该安装牢固，外观无损伤，所有的焊缝饱满、无残渣等缺陷。

1.3 货物的油漆质量应饱满、有光泽，无掉漆、无色差、无“桔皮”等不良现象（特殊标志除外）。

1.4 货物标牌完整、清晰、明确。

1.5 货物的安全要求符合中国最新的相关法律、法规、标准和规范以及合同要求。

2.终验收一般条件

2.1 经过预验收而且没有出现新的质量问题，或者满足预验收条款。

2.2 货物安装调试完毕，并至少经过了验收要求的负荷试运行。

2.3 货物正常运行时，噪声等环境影响因素满足国家和当地环保主管部门规定，安全措施落实、有效。

2.4 计量仪器、仪表配套合理，采用中国的法定计量单位，计量准确、灵敏可靠。保证设计指标和仪器说明书的参数的实现（提供合格证或第三方鉴定文件）。

2.5 试运行期间或之后无维修、调整等行为（特殊情况除外）。

2.6 货物质量、技术性能等，达到签定的技术标书和合同规定的终验收标准，完成各控制器独立的闭环调试、子系统联合调试及整车系统联合调试。

3.终验收基本要求

3.1 设备测量参数应满足招标书中的技术要求。

3.2 出现下列问题之一，视作验收失败：

3.2.1 在整个验收过程中发生关键零部件损坏或重大故障；

3.2.2 一般性故障超过2次；

3.2.3 更换的零部件货值超过总货值的1%。

3.3 累计负载运行实际性能（或生产率）达不到合同规定；

3.4 终验收原则上要求一次完成。若一次验收不成功，最多允许两次；如果出现第三次验收失败，重新作价或退货。

3.5 终验收通过后买卖双方共同签署终验收报告，并移交、核对全部供货范围内物品。

## 第六章  投标技术文件一般要求

一、技术文件一般内容要求

1.投标人应认真阅读招标文件和本技术标书，并按要求编写投标技术文件。

2.投标技术文件至少应对投标货物的功能用途、技术性能、质量标准、技术参数等作出详细说明。

3.投标技术文件至少应根据投标货物的关键设备、总成、零部件或系统作出满足或优于招标文件要求的详细说明。

4.投标技术文件至少应按照招标文件要求（或投标人建议）列明备品备件、易损件和专用耗材明细。

5.投标人应当而且必须分别说明所列备品备件、易损件和专用耗材的使用寿命（以有效工作小时数说明）。

6.投标的货物，应当根据其配置和备品备件、易损件、专用耗材情况，尽可能详细且分类填入下表：

6.1备品备件、易损件和专用耗材明细表：

备品备件、易损件和专用耗材明细表             单位：元

| 序号 | 名称 | 型号规格 | 单位 | 数量 | 单价 | 总价 | 制造商 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

6.2“开标一览表”和“明细表”仅作为投标人编制投标技术文件的一般格式。其中序号编写应当便于招标人了解分类或分项货物之间的所属关系，如1、1.1、1.2；

6.3应当尽可能将货物的配置列全、列细，这将有助于投标人胜出；

6.4单价与总价之间、总价与分类小计价之间、分类小计价与合计价之间数据应当齐全而且准确；

6.5  本条款表格中的制造商，应当为全称或公认的简称。

二、技术文件中货物报价格式要求

1.投标技术文件中，如未按照要求编写、或者存在漏项和缺项，将有可能造成对投标人不必要的误解；必要时，漏项和缺项涉及的费用，将有可能以其它投标人中，相同或相似项目的最高价，计入投标人的投标总报价之内，作为评标的依据之一。

2.如果投标总报价与其它价格出现错误或不一致，将有可能导致废标。

3.投标总报价为自合同签定生效至合同无异议执行完毕涉及的买方需要支付的全部费用。如投标人认为本招标及投标货物涉及特需或专门的设计，应当单独列明设计费。

4.备品备件、易损件和专用耗材，招标人将可能与投标人按照投标价格另行签署供货合同。

5.要求投标总报价、分项报价、明细报价之间应当具有相互间对应关系以及填报分项和明细报价，仅为便于评标而不妨碍投标人以最合适的形式签署合同。

三、验收标准及内容要求

除招标文件明确的验收标准或内容之外，投标人应当在投标文件中提供预验收（必要时）和终验收的标准以及规程；在合同签定之前，经投标人和招标人双方洽谈确认并签署，以作为验收标准执行。

- 通信验收

    - CAN/LIN通讯功能验收

    - 使用虚拟节点对CAN/LIN通信进行验收

    - 电源控制与同步验收

    - 确认各子系统电源控制功能正常，且对上电同步性进行确认

    - 系统开环测试验收

    - 对各个设备各控制器的开环功能进行确认

- 系统开环测试是指，接入客户提供的目标控制器，集成IO模型以及实验工程，对所有模拟传感器信号进行在线标定，对所有执行器驱动信号进行在线采集，为后续的闭环调试做准备：

- 传感器信号：通过系统上位机监控界面设置传感器信号值（如压力、温度、位置），用诊断/标定工具读取控制器采集到内部对应变量值，判断其与设定值的误差是否处于可接受范围；

- 执行器信号：用诊断/标定工具设置控制器的输出(比如信号占空比等)，设备进行采集并在监控界面上显示信号值，判断其与控制器设定值的误差是否处于可接受范围。

- 总线信号：逐一校验控制器发送信号与系统接收信号以及系统发送信号和控制器接收信号，两者应同步且完全相等。

- 实车功能和性能测试

输入端：信号精度、稳定性、漂移、实施显示、同步性等；

使用环境适应性、环境稳定性、数据采集精度、采样率；

后处理：测试数据后处理方案、实用性等；

- 技术资料提交与确认

对提交的项目工程文件和文档资料进行确认。

- 合同主要条款

- 标的、数量、交货期

交货地点

价款及付款方式

质量要求、保修期及售后服务

安装、调试及验收要求

违约责任

争议解决方式

第四部分　投标文件附件

- 附件1 法定代表人授权委托书

法定代表人授权委托书

本授权委托书声明：我＿＿＿＿＿＿＿（姓名）系＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿（投标人全称）的法定代表人，就  汽车研究总院多通道便携式数据采集系统采购项目  现授权委托＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿（单位名称）的＿＿＿＿＿＿＿＿（姓名、职务）为我公司全权代表，全权代表在投标文件、评标过程中的书面承诺、合同等所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我均予以承认。

全权代表无转委权。特此委托。

附法人身份证明复印件（正反面） 附授权代理人身份证明复印件（正反面）

全权代表姓名：            性别：          年龄：

单位：                    部门：          职务：

法定代表人签字或盖章

被授权人签字

被授权人电话：

投标人名称（公章）

年   月   日

- 附件2 保密承诺函

保密承诺函

项目名称：汽车研究总院多通道便携式数据采集系统采购项目

中国重汽集团济南动力有限公司：

我代表（投标单位名称）对招标人的商业秘密作如下承诺：

无论是否中标、是否签署合同，对获得的招标人商业秘密（包括但不限于产品和/或装备的技术文件、制造文件、实验文件和销售及售后服务文件等，如报告、通知、记录、会议纪要、备忘录、图纸、草图、样品、模型、企业标准、软件；不论以何种形式提供，如光盘、磁盘、录像带、照片或其他表述，无论该信息是以口头还是书面方式还是何种语言提供、是否标识为保密，也无论该等信息储存于任何载体）承担保密责任。

投标人：（盖章）

法定代表人（委托代理人）：（签字）

日  期：       年    月    日

- 附件3 近三年同类项目业绩一览表

项目名称：汽车研究总院多通道便携式数据采集系统采购项目

| 序号 | 采购单位 | 项目名称 （万元） | 数量 | 合同金额 | 合同签订时间 | 联系人及 联系电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：提供近三年同类产品的制造销售业绩（用户名单、联系方式），并附合同复印件。

投标人：（盖章）

法定代表人（委托代理人）：（签字）

日  期：       年    月    日

- 附件4 技术规格偏离表

项目名称：汽车研究总院多通道便携式数据采集系统采购项目

| 序号 | 招标要求 | 响应规格 | 是否偏离 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 满足对整车动态性能测试，可进行整车动力、制动、操稳、转向等动态性能客观测试 |  |  |
| 2 | 设备便携，可提高研发、售后服务、问题排查、市场反馈效率，对对标车进行评价和对发动机/整车标定给予辅助支持 |  |  |
| 3 | 包含GB\ISO\ASCII\EN\等标准体系规定的，制动性能、操稳性能、转向性能、NVH性能、平顺性能、ADAS等要求 |  |  |
| 4 | 电脑：戴尔（DELL）Precision7780deepseek一体机4090显卡，I9,13950HX/64G/4T/RTX4000,4K （预算内市场主流配置） |  |  |
| 5 | 小型陀螺仪：单天线陀螺仪+GPS系统DS-IMU1，可测速度，距离，角速度，加速度等信号和精度， |  |  |
| 6 | 数据采集主机：采用3个标准Dewe43A便携式数采模块（8通道模拟，8通道数字，2通道CAN）组合，包含PC处理单元、陀螺仪、力、位移、惯量、温度等传感器，自带采集软件，支持音视频采集播放；采样率2MHz数据采集，sigmadelta24位ADC，采样率高达200 kS/s/ch。 采用模拟输入通道，高速CAN 2.0b通道，1 Mbit/sec的数据吞吐量，支持CCP，OBDII，J1939和CAN输出隔离CAN接口， 24模拟通道+24数字通道：计数器/编码器/数字输入通道，隔离电源设计，传感器供电，每个通道（模拟，数字或CAN）都以微秒精度同步，完全同步。 具有实时动态差分系统（RTK）的高精度100Hz GPS接收器和惯性测量单元（IMU），惯性测量单位（IMU）除GPS接收器外，还集成了3轴加速度计和3轴陀螺仪，可改善航位推算并提供IP67防护等级，RTK 2厘米定位精度，所有GPS和IMU装置可选RTK升级，定位精度提高到2厘米。支持基于精确位置的测试与测量应用。 |  |  |
| 7 | 数据采集软件，含基本数据分析功能，如滤波，FFT等，含制动测试插件 支持手机和平板电脑查看实时数据和状态，可读写编辑测试固件，实时监控测试过程、输出动态测试结果； |  |  |
| 8 | 踏板力计量程：1500N 精度：0.5% FS 分辨率：1N |  |  |
| 9 | 踏板行程传感器量程：500mm 精度：0.1%精度FS 分辨率：无限小信号 使用温度范围：-20—85°C 供电：12—30VDC 输出：0—10V 内置5V精密电源，无需外部稳压电源 |  |  |
| 10 | 压力传感器，0-200bar，0.25%精度 供电电源：9.5—27V dc 过压/瞬压：150%FS/>300%FS 额定输出：4.5V 组合非线性度+磁滞：±0.25%FS 最大值 长期稳定性：±0.1% FS/年 能耗：<10mA |  |  |
| 11 | 压力传感器，-1-2bar，0.25%精度 供电电源：9.5—27V dc 过压/瞬压：150%FS/>300%FS 额定输出：4.5V 组合非线性度+磁滞：±0.25%FS 最大值 长期稳定性：±0.1% FS/年 能耗：<10mA满足招标方要求 |  |  |
| 12 | 8通道K型温度模块 通道数≥8，支持K、T型热电偶 通道间隔离：1500V 每个通道含独立的冷端补偿电路，模块每通道均有故障指示灯 防护等级：IP65数据输出：CAN总线满足招标方要求 |  |  |
| 13 | IEPE接头模块，实现模数和振动、噪声信号转换 |  |  |
| 14 | 扩展：可根据需要实现DEWE43A与SIRSUS-SBOX 主机串联，并可以与DEWE其他主机实现串联功能，通道无限扩展；可与现有三轴加速度、三向坐垫、麦克风、测力方向盘等设备扩展兼容使用； |  |  |
| 15 | 采样精度及稳定性：采集模块热稳定性好，采样率高，精度高，漂移小，数据一致性稳定性高 |  |  |
| 16 | 其他满足招标方要求 |  |  |
| 17 | 工作时间满足招标方要求 |  |  |
| 18 | DEWESOFT X集成了多种功能，同时开放了接口，方便用户进行扩展，以满足各种测试应用需求。 |  |  |

投标人：（盖章）

法定代表人（委托代理人）：（签字）

- 附件5设备质量承诺函

项目名称: 汽车研究总院多通道便携式数据采集系统采购项目

中国重汽集团济南动力有限公司：

我代表(投标单位名称)为保证中标产品的质量特作如下承诺：

投标人：（盖章）

法定代表人（委托代理人）：（签字）

日  期：       年    月    日

- 附件6 开标一览表

开标一览表

项目名称：汽车研究总院多通道便携式数据采集系统采购项目

| 序号 | 货物名称 | 数量 | 投标总价（元） | 付款方式及比例如何响应 | 商务条款是否偏离 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 1 | 不含税价： 含税价格： （大写： ） 税率： |  |  |

注：

1.此表中的报价必须与相应的报价明细表中的报价一致。

2.需写明含税价、不含税价格、税率。

3.投标总价包括设备费、调试费、备品备件、特殊工具、运杂费、装卸费、技术服务费、保险费及增值税和其它税费。

投标人：（盖章）

法定代表人（委托代理人）：（签字）

日  期：       年    月    日

- 附件7 商务条款偏离表

商务条款偏离表

| 汽车研究总院多通道便携式数据采集系统采购项目 | 招标文件要求 | 响应规格 | 是否偏离 （提供说明） |
| --- | --- | --- | --- |
| 交货方式 |  |  |  |
| 付款方式 |  |  |  |
| 服务内容 |  |  |  |

投标人名称：                   授权代表签字：            日期：

注：为避免歧义，无偏离也应要提报该表，并注明“无”字。如无该表则即使在其它部分已反映，将也被视为“无偏离”。

- 附件8 分项报价表

| 序号 | 货物名称 | 型号和规格 | 数量 | 原产地和制造商名称 | 单价（不含税）(元) | 总价[4×6]（不含税）(元) | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 多通道便携式数据采集系统 |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | 电脑 |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 | 小型陀螺仪（DS-IMU1） |  |  |  |  |  |  |
| 1.3 | 多通道便携数采dewesoft |  |  |  |  |  |  |
| 1.4 | 软件 |  |  |  |  |  |  |
| 1.5 | 踏板力 |  |  |  |  |  |  |
| 1.6 | 踏板行程 |  |  |  |  |  |  |
| 1.7 | 压力传感器 |  |  |  |  |  |  |
| 1.8 | 真空压力传感器 |  |  |  |  |  |  |
| 1.9 | 温度模块 |  |  |  |  |  |  |
| 1.10 | IEPE适配器 |  |  |  |  |  |  |
| 1.11 | 连接线束 |  |  |  |  |  |  |
| 1.12 | 其他易损配件 |  |  |  |  |  |  |
| 总价 |  |  |  |  |  |  |  |

- 附件9 SRM非生产供应商注册操作手册

浏览器中输入地址;

https://ecaitong.sinotruk.com:8012/#/login
1.下载《供应商用户手册》

### 一、首次注册

1.点击立即注册

2.填写手机号码（没有注册过的）

3.注册成功登录这个手机号码的账号进入系统，点击供应商注册

4.点击新增

- 按要求填写所有信息，注意非生产类要填写合作单位，最后提交审批

注：

- “项目名称”和“采购形式编号”见第一部分的“项目介绍”；

- 基本信息完整填写，原则上要求供应商必须填写近三年财务指标情况；

- 管理单位选择【直管单位】、意向配套单位选择【直管单位】，配套能力“供货类别”填“直管单位非生产招标 /  服务 / 环保”，业务主管部门选择“安全环保部”。

### 二、维护近三年财务指标

1.供应商使用业务账号登录系统后，通过菜单路径：供应商中心→供应商变更→供应商财务数据变更管理，点击【发起变更】按钮，进入供应商财务数据变更填写界面。

- 附件10 SRM系统供应商用户手册

系统网址：https://ecaitong.sinotruk.com:8012/

用 户 名：gys+供应商代码（注意：注册完毕后，用户名不要用手机号登录）

初始密码为scm@2022或@2023

1.供应商应标

路径：招投标中心-非生产类招投标-供应商应标

点击应标，上传文件之后点击提交。

2.供应商投标

路径：招投标中心-非生产类招投标-供应商投标

点击投标按钮，进入详情页，输入投标报价并上传相应的附件。

注意：系统内的投标报价单位为“万元”，如开标现场发现填错报价，即直接淘汰。

3.供应商技术标澄清函

路径：招投标中心-非生产类招投标-供应商技术标澄清函

点击编辑按钮进入系统，上传技术标澄清函。

开标之后所有投标的供应商都可编辑提交，技术标入围之后 都不可编辑

4.供应商报价

路径：招投标中心-非生产类招投标-供应商报价

点击报价按钮进入报价详情界面，请在此轮报价起止时间内报价，否则无法报价。

5.供应商澄清报价

路径：招投标中心-非生产类招投标-供应商澄清报价

招标发起人接收建议价的同时会给供应商发送澄清报价，供应商在此界面进行澄清报价，点击编辑按钮进入澄清报价详细界面，输入价格并上传澄清函，之后点击提交。

6.供应商查看中标通知

路径：招投标中心-非生产类招投标-中标项目

点击查看进入查看中标项目详情