车间无线网络覆盖项目（弱电施工部分）技术文件

一、项目名称

车间无线网络覆盖项目（弱电施工部分）

二、项目内容

为满足质量云、WMS、工位器具管理等应用系统建设需要，需对公司部分车间安装无线AP，实现无线网络基本覆盖,对车间无线网络覆盖项目购买的74个H3C 无线AP、2个H3C AC及24台POE交换机进行配套的网络布线弱电施工安装，详细施工线路请现场勘察并编制施工图纸。

本次项目内容，按总价最低优先原则，具体内容如下：

| 序号 | 类别 | 设备名称 | 具体参数 | 单位 | 数量 | 税率 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 弱电施工材料 | 六类工程网线 | 六类非屏蔽网线 | 箱 | 14 | 13% |
| 2 |  | 镀锌铁管 | 国产 ф25MM | 米 | 1048 | 13% |
| 3 |  | 网络RJ45 水晶头 | 六类非屏蔽水晶头 100个/盒 | 盒 | 3 | 13% |
| 4 |  | 光纤 | 单模12芯 | 米 | 1325 | 13% |
| 5 |  | 光端盒 | 8口 | 个 | 11 | 13% |
| 6 |  | 光纤跳线 | FC-LC单模5M | 根 | 22 | 13% |
| 7 |  | 耦合器 | ST-ST、LC-LC头 | 个 | 88 | 13% |
| 8 |  | 机柜 | 0.6米600*550*400mm | 个 | 6 | 13% |
| 9 |  | 电源线 | 国标纯铜rvv3*2.5 | 个 | 4 | 13% |
| 10 | 弱电施工人工费 | 布线费 | 人工费-信息点网线布线 | 个 | 74 | 6% |
| 11 |  | 布线费 | 人工费-金属桥架安装服务 | 米 | 1958 | 6% |
| 12 |  | 布线费 | 人工费-光纤布线 | 米 | 459 | 6% |
| 13 |  | 布线费 | 人工费-光纤熔接 | 芯 | 80 | 6% |

三、服务要求

3.1投标人须认可招标人的工作指令，包括节假日、夜间能正常开展工作的要求；

3.2投标人必须是最终投标、签订合同的单位，不得以任何理由将已中标项目以任何形式转包给其他单位；

3.3投标人必须在杭州市内有办公驻点，紧急情况下，维修人员应在 2 小时内响应并到达现场维修；

四、弱电施工线路安装要求

4.1网线布线过程中不允许折弯，不能损伤外皮。布线完毕后需同时完成水晶头制作，并确保网线的布放长度不超过规定值（一般不超过100米，采用PoE供电的设备网线布放长度不超过80米）。

4.2线缆施工时需做标签，后期整理线缆时也要做标准，必须和图纸的标注一一对应。

4.3强弱电的线缆需分开不同线槽布放，线槽间距不少于50厘米；弱电管线或设备要尽量远离可能的干扰源。

4.4车间内有桥架的都必须穿桥架，若附近无桥架，须穿PVC或镀锌管进行保护。

4.5管线横屏竖直保证美观牢固。

4.6电源线路符合设备功率要求。

4.7整个项目质保期三年。