

中国重汽集团济南卡车股份有限公司电泳线                     年度保洁项目招标公告
1、招标形式：公开招标
招标编号：ZBGL2026010144
     评标方式：综合评标法
本着公平、公正、公开的原则，在满足技术要求的前提下，采用综合评标法确定中标人，对未中标单位不做任何解释。
2、招标内容：

卡车公司车架一部、车架二部电泳线设备在烘干生产过程中产生的冷凝烟油较多，冷凝烟油遇冷凝结于烘干室及风道内壁，内壁伴随棉絮物、积尘黏附聚集，为防止火灾隐患，对电泳线及其附属设施进行每年2次的深度保洁，清除生产造成的冷凝烟油及漆渣等。

3、投标方资格要求及维修要求：

  招标方通过公开招标寻找能够提供良好服务的厂家作为本项目的投标方。为此，招标方要求投标方满足以下要求。

 3.1资质要求
①公司注册资本不少于200万元（人民币）；公司成立三年以上；

②投标方有相关工作经历和成功的类似工程案例；

③在社会上和重汽集团内的其它招标过程中没有不良行为记录；无招标违规、谎报年度报告信息、提供虚假资质资料等行为和行政处罚记录；

④公司财务良好，经营稳定，有全面履约的能力；供方之间有良好的竞争关系；

⑤投标单位应具有良好的商业信誉，没有被处于责令停产、财产被冻结、接管、破产、且财务状况良好。投标单位未在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）或各级信用信息共享平台列入失信被执行人名单。
⑥投标方的直接或间接股东、法定代表人、董事、监事、高管非重汽员工及其亲属；

⑦应签订“安全协议书”明确双方安全责任与义务；严禁拍照；

⑧维修队伍中主要作业人员必须具有合规的特种设备作业人员证，主要负责人应持有特种设备安全管理人员证；危险作业（登高、动火、临时线等）应经审批后实施。
3.2内容如下：详细内容请看标书要求

3.2.1保洁内容： 卡车公司莱芜厂区车架一部、党家厂区车架二部电泳线在烘干生产过程中产生的冷凝烟油较多，冷凝烟油遇冷凝结于烘干室及风道内壁，内壁伴随棉絮物、积尘黏附聚集，发生火灾风险较高。保洁总面积约5000㎡， 车架一部保洁面积：约2900㎡；车架二部保洁面积：约2532㎡。对各电泳线进行2次/年保洁。 
3.2.2保洁范围及要求：
①车架一部横梁电泳线(莱芜厂区）
	序号
	清洁范围
	清洁对象
	清洁方法
	质量要求

	1
	电泳下线至烘干室地面辊床及平移机
	平移机、地面辊床表面漆渣
	铲除漆渣，内部清洁
	无漆渣、残漆

	2
	横梁烘干炉上线提升室
	提升室内壁油泥、地面漆渣；提升设备保洁
	高温除油，铲除漆渣
	内壁无油、无漆渣

	3
	横梁烘干室内
	烘干室内地面、烟道、辊床及内壁
	除油，铲除漆渣
	内壁无油、无漆渣

	4
	横梁烘干下线提升室
	提升室内壁油泥、地面漆渣；提升设备保洁
	除油，铲除漆渣
	内壁无油、无漆渣

	5
	横梁电泳线
	槽液内通道地面
	清洁
	内壁无油、无漆渣

	6
	污水溢流地沟
	地沟淤泥
	铲除淤泥
	地沟内无淤泥


②车架一部纵梁电泳线(莱芜厂区）
	序号
	清洁范围
	清洁对象
	清洁方法
	质量要求

	1
	烘干室
	烟道、内外墙壁油泥、灰尘
	铲除漆渣，内部清洁
	无漆渣、残漆

	2
	强冷室
	强冷室内墙壁
	除油，铲除漆渣
	内壁无油、无漆渣

	3
	污水溢流地沟
	地沟淤泥
	铲除淤泥
	地沟内无淤泥


③车架二部电泳线（党家厂区）
车架二部装配车间：烘干室主要污染物：烟焦油、漆渣；强冷室。

主要污染物：灰尘、漆渣

	序号
	清洁范围
	清洁对象
	清洁内容及方法
	质量要求

	1
	烘干室
	进口上方烟道两道、内部、外表面及顶面
	清理油烟、烟道、顶部、壁板及小出风口表面、烟道内部，擦净、吸尘。
	无漆渣、无明显油污、手摸灰尘

	2
	强冷室
	强冷室内墙壁、顶部夹层、外表面及顶面
	除油，铲除漆渣、风道内部，擦净、吸尘
	内壁无油、无漆渣、无明显油污、手摸无灰尘

	3
	电泳线下线区域
	车间东侧3跨墙壁、下线喷漆区域地面
	擦净、清理灰尘及油污、清理地面漆渣
	无漆渣残留、无明显油污、手摸无灰尘


3.2.3按国家安全生产的有关法规组织生产，业主方安全管理人员将对生产过程进行监督、检查，建立处罚制度。如果施工方在规定的期限内不采取措施消除安全隐患，业主有权要求施工方停工整改。由施工方承担发生的费用，工期不予顺延。
3.2.4保洁过程中所有清洁用品及保洁设备由承揽方负责，清洁用品对设备无腐蚀性，保洁时对现场重要设备及电子设备做好防护工作，不得对现场的设备造成损坏，产生危废及垃圾，承揽方按照委托方的要求进行存放和合规处置。

   3.2.5发生重大伤亡或安全事故，施工方应及时处理，并立即按有关规定上报有关部门和业主项目经理，按照政府有关部门要求处理善后工作，由事故责任方承担发生的费用。

3.2.6施工过程需要对隐蔽部分进行拍照，做为验收依据。

3.2.7此项目为交钥匙工程，投标方承担所有材料、保洁设备、运输、人工等费用。

3.3特别要求

    不接受联合体投标。

4、招标项目报名及文件的获取：

4.1应标时间：凡有意参加投标者，请于2026年 1月22日上午9:00前在重汽e采通完成应标。并按应标要求递交各种报名手续进行初审。

1）应标时间：2025年 1月17日9:00时--2026年1月22日9:00时

2）投标时间：2026年1月22日9:00时--2025年1月28日9:00时

3）开标时间：2025年1月29日9:00时(初定）
应标方式：方式为电子化线上应标，投标方先进入中国重汽e采通进行登录，并查看招标文件相关公告及信息，并按要求提供资质文件、业务简介、项目业绩，后附说明。

4.2招标文件的获取以报名单位通过资质审核并缴纳投标保证金之后，招标项目联系人通过微信形式发送投标人。（投标人应提交人民币伍仟元投标保证金，并在保证金上注明项目名称，并截图发给招标联系人）
4.3缴纳投标保证金账户信息：

账号：531900051810601
户名：中国重汽集团济南卡车股份有限公司
开户银行：招商银行股份有限公司济南分行营业部
联行号：308451028020 投标保证金等需要支付到此账号

在摘要、用途或备注上明确项目名称：

动能部高宝庆--电泳线年度保洁项目投标保证金
注：经应标审核通过后，投标厂家在两天内交投标保证金，需从对方单位账户转出，如无保证金的备注，保证金将无法退回。
5、投标文件的递交

5.1 投标文件递交的截止时间详见中国重汽e采通具体公示明细。

5.2 投标厂家未按时间节点进行应标，递交合格的的投标文件，招标人不予受理。

5.3招标单位对投标厂家的资格进行审查，资格审查通过后进入供应商投标流程。开标日期有开始节点，开标节点到达后，招标专家小组会收到投标厂家的技术标及商务标。

5.4线上投标文件分为四个部分（扫描PDF版需加盖公司红章），即资质文件、技术标、商务标、三年财务报表各一份。

重要说明：授权委托书一定要放到应标中的附件中。
5.5线上投标过程中投标方请注意应标、投标、开标的时间节点，如错过节点交无法进行招标。

6、招标方联系方式：

联系地址：山东省济南市市中区党家庄镇南首济南卡车股份有限公司

招标负责人：高宝庆13505404840微信号：732627433

技术联系人：高凯 13505314208 于正国18205416955
投标方如意向参标，先联系招标负责人先进行备案，再联系技术联系人看现场，根据招标书进行具体流程操作。
7、根据甲方要求到现场进行开标及技术解答。
8、合同的各签约方使用电子签约，电子签约方的代理人包括在契约锁平台完成认证并具有相应盖章、签字权限的管理员、盖章人或签名人。电子签约方在相关电子合同通过CA证书进行电子签章。
以上条款最终解释权归重汽济南卡车股份有限公司所有。

9、提供厂家授权书，应标需把授权书作为应标依据传到系统上。（附件1）
中国重汽e采通说明 
需要登录这个网址进行：http://ecaitong.sinotruk.com:8012/#/login
①下载浏览器：谷歌。

②新厂家先注册（手机号注册），注册成功后再刷新登录，注册成功后，手机短信可能发给发给供应商的用户初始密码。以上操作需要2-3天时间。

③等准入流程审批完成后系统会给你一个gys＋6位编号的登录账号，如:gys101329；gys是厂家的固定代码（供应商），101329是供应商的代码。

④进入后打开招投标中心一栏，选择非生产类招标，按招标步骤完成各项招标流程。供应商应标--供应商投标--技术澄清--供应商报价--供应商澄清报价--中标。

附件1                         授权委托书

中国重汽集团济南卡车股份有限公司：  

本人  姓名  （身份证件号码：              ）系         相对方单位名称       法定代表人，现委托  姓名  （联系号码：              ）为我方代理人。

代理人根据授权，以我方名义签署  **根据具体合同或项目等情况填写**   合同和处理相关事宜，其一切法律后果均由我方承担。

委托期限：        **根据实际授权期限填写**                     
代理人无转委托权。

授权单位（盖章）：

法定代表人（签名）：

     年   月   日

	联系方式
	
	其他联系方式
	**可填写邮箱等**
	委托代理人签字
	

	（指定代表或者委托代理人身份证件复、影印件粘贴处）





