

中国重汽集团济南卡车股份有限公司车架二部电泳线        导轨更换维修项目
1、招标形式：公开招标
招标编号：ZBGL2026010073
     评标方式：综合评标法
本着公平、公正、公开的原则，在满足技术要求的前提下，采用综合评标法确定中标人，对未中标单位不做任何解释。
2、招标内容：

卡车公司车架二部电泳线导轨锈蚀磨损严重，为保障安全生产消除停线隐患，需对部分导轨进行更换，达到安全使用标准。
3、投标方资格要求及维修要求：

  招标方通过公开招标寻找能够提供良好服务的厂家作为本项目的投标方。为此，招标方要求投标方满足以下要求。

 3.1资质要求
①公司注册资本不少于500万元（人民币）；公司成立三年以上；

②投标方有相关工作经历和成功的类似工程案例；

③在社会上和重汽集团内的其它招标过程中没有不良行为记录；无招标违规、谎报年度报告信息、提供虚假资质资料等行为和行政处罚记录；

④公司财务良好，经营稳定，有全面履约的能力；供方之间有良好的竞争关系；

⑤投标单位应具有良好的商业信誉，没有被处于责令停产、财产被冻结、接管、破产、且财务状况良好。投标单位未在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）或各级信用信息共享平台列入失信被执行人名单。
⑥投标方的直接或间接股东、法定代表人、董事、监事、高管非重汽员工及其亲属；

⑦应签订“安全协议书”明确双方安全责任与义务；严禁拍照；

⑧维修队伍中主要作业人员必须具有合规的特种设备作业人员证，主要负责人应持有特种设备安全管理人员证；危险作业（登高、动火、临时线等）应经审批后实施。
3.2技术内容如下：详细内容请看标书要求

①根据甲方生产安排，响应节假日及夜间施工，施工分阶段进行每次2天；共5次，施工前办理相关的施工手续，施工前进行安全技术交底，做好安全防护。
②拆除损坏的直轨和导轨，将损坏的轨道及附件全部拆解，旧件交给委托方进行处置和存放，采用隔栏或围墙的形式将施工区域与生产区域隔开。
③更换纯水槽进出口的直轨4段共计8米；超滤喷淋室内直轨2段共计24米；弯轨之间对接需要的直轨6段共计8米。总长度：40米电泳线弯轨：纯水槽内弯轨8段；烘干室进口弯轨4段，总长度46米。型材：16#工字钢；Q355B。对每组轨道进行水平校准，确保滑轮运行平稳；
④更换的导轨下方全部塞焊加强附板，弯轨工字钢上端2侧塞焊加强附板。型材：160*10mm；Q345B。 涂装线挂载车架重量核算按照2吨计算。
⑤施工过程根据甲方需要对隐蔽部分进行拍照或视频记录，做为验收依据。

⑥材料参考明细：

	序号
	材料名称
	规格型号
	数量
	单位

	1
	弯轨
	16#工字钢；Q355B
	46
	米

	2
	直轨
	16#工字钢；Q355B
	40
	米

	3
	加强附板
	160*10mm；Q345B
	178
	米


⑦施工方根据以上施工内容，提供施工方案。（方案含工期、质保期、应急服务响应时间、材料明细、数量、品牌、工程进度、危险辩识管控措施，应急措施等）
⑧施工完成后进行现场调试，乙方派专人在现场跟产服务 1-2天，保障设备安全运行。负责对现场人员进行培训。

⑨施工完毕现场废料及垃圾由乙方负责清理。此项目为交钥匙工程，投标方承担所有材料、运输、人工等费用。

⑩质保期之内，如果施工某处或者多处发生开焊、脱漆等现象或其他维修行为，则质保期自更换或 维修行为结束、设备重新正常运行使用之日起重新计算。
3.3特别要求

    不接受联合体投标。

4、招标项目报名及文件的获取：

4.1应标时间：凡有意参加投标者，请于2026年 1月22日上午9:00前在重汽e采通完成应标。并按应标要求递交各种报名手续进行初审。

1）应标时间：2025年 1月17日9:00时--2026年1月22日9:00时

2）投标时间：2026年1月22日9:00时--2025年1月28日9:00时

3）开标时间：2025年1月28日9:00时(初定）
应标方式：方式为电子化线上应标，投标方先进入中国重汽e采通进行登录，并查看招标文件相关公告及信息，并按要求提供资质文件、业务简介、项目业绩，后附说明。

4.2招标文件的获取以报名单位通过资质审核并缴纳投标保证金之后，招标项目联系人通过微信形式发送投标人。（投标人应提交人民币伍仟元投标保证金，并在保证金上注明项目名称，并截图发给招标联系人）
4.3缴纳投标保证金账户信息：

账号：531900051810601
户名：中国重汽集团济南卡车股份有限公司
开户银行：招商银行股份有限公司济南分行营业部
联行号：308451028020 投标保证金等需要支付到此账号

在摘要、用途或备注上明确项目名称：

动能部高宝庆--车架二部电泳线导轨更换维修项目投标保证金
注：经应标审核通过后，投标厂家在两天内交投标保证金，需从对方单位账户转出，如无保证金的备注，保证金将无法退回。
5、投标文件的递交

5.1 投标文件递交的截止时间详见中国重汽e采通具体公示明细。

5.2 投标厂家未按时间节点进行应标，递交合格的的投标文件，招标人不予受理。

5.3招标单位对投标厂家的资格进行审查，资格审查通过后进入供应商投标流程。开标日期有开始节点，开标节点到达后，招标专家小组会收到投标厂家的技术标及商务标。

5.4线上投标文件分为四个部分（扫描PDF版需加盖公司红章），即资质文件、技术标、商务标、三年财务报表各一份。

重要说明：授权委托书一定要放到应标中的附件中。
5.5线上投标过程中投标方请注意应标、投标、开标的时间节点，如错过节点交无法进行招标。

6、招标方联系方式：

联系地址：山东省济南市市中区党家庄镇南首济南卡车股份有限公司

招标负责人：高宝庆13505404840微信号：732627433

技术联系人：高凯13505314208

投标方如意向参标，先联系招标负责人先进行备案，再联系技术联系人看现场，根据招标书进行具体流程操作。
7、根据甲方要求到现场进行开标及技术解答。
8、合同的各签约方使用电子签约，电子签约方的代理人包括在契约锁平台完成认证并具有相应盖章、签字权限的管理员、盖章人或签名人。电子签约方在相关电子合同通过CA证书进行电子签章。
以上条款最终解释权归重汽济南卡车股份有限公司所有。

提供厂家授权书，应标需把授权书作为应标依据传到系统上。（附件1）
中国重汽e采通说明 
需要登录这个网址进行：http://ecaitong.sinotruk.com:8012/#/login
①下载浏览器：谷歌。

②新厂家先注册（手机号注册），注册成功后再刷新登录，注册成功后，手机短信可能发给发给供应商的用户初始密码。以上操作需要2-3天时间。

③等准入流程审批完成后系统会给你一个gys＋6位编号的登录账号，如:gys101329；gys是厂家的固定代码（供应商），101329是供应商的代码。

④进入后打开招投标中心一栏，选择非生产类招标，按招标步骤完成各项招标流程。供应商应标--供应商投标--技术澄清--供应商报价--供应商澄清报价--中标项目。

附件1                         授权委托书

中国重汽集团济南卡车股份有限公司：  

本人  姓名  （身份证件号码：              ）系         相对方单位名称       法定代表人，现委托  姓名  （联系号码：              ）为我方代理人。

代理人根据授权，以我方名义签署  **根据具体合同或项目等情况填写**   合同和处理相关事宜，其一切法律后果均由我方承担。

委托期限：        **根据实际授权期限填写**                     
代理人无转委托权。

授权单位（盖章）：

法定代表人（签名）：

     年   月   日

	联系方式
	
	其他联系方式
	**可填写邮箱等**
	委托代理人签字
	

	（指定代表或者委托代理人身份证件复、影印件粘贴处）





