[image: image13.png]MEES



                          自卸车副车架焊接外包项目招标文件

中国重汽集团济南专用车有限公司

自 卸 车 副 车 架 焊 接 外 包 项 目
招标文件

招标人：中国重汽集团济南专用车有限公司

2026年4月
目录

4

第1章 招标公告

4

1.1 项目名称

4

1.2 招标内容

1.3 投标方资格要求
5
5

1.4 报名及招标文件的获取

5

1.5 投标文件递交的截止时间

1.6 联系方式
6
第2章 投标方须知
7
2.1 投标方须知前附表
7
2.2 说明
10
2.3 招标文件
10
11

2.4 投标文件编写

14

2.5 投标文件递交

14

2.6 开标与评标

16

2.7 授予合同

17

2.8 相关费用

18

2.9 解释权

18

2.10 其他

19

第3章 评标方法

21

第4章 技术要求

25

第5章 附件

附件一、营业执照副本
26
附件二、授权委托书
27
附件三、信用中国截图
28
附件四、企业最近半年完税证明、信用证明材料（征信报告）
29
附件五、年度纳税信用评价信息
30
附件六、中文版本的审计报告或财务报表
31
32

附件七、企业对外担保说明

33

附件八、投标保证金电汇或网银的支付凭证

34

附件九、人员配置明细表

35

 附件十、业务能力及服务、质量、安全环保等保证能力承诺函

36

附件十一、类似业绩

附件十二、投标函
37
附件十三、开标一览表
38
附件十四、产能承诺函
39
附件十五、服务承诺函
40
附件十六、质量承诺函

附件十七、封面格式（参考）



招标公告
中国重汽集团济南专用车有限公司（以下简称招标方）计划对自卸车副车架焊接外包项目进行公开招标。
项目名称

项目名称：自卸车副车架焊接外包项目
招标内容 

招标内容：自卸车副车架焊接外包项目

	序号
	车型
	规格（L:厢体尺寸－长度m）
	单位
	规格占比
	税率

	1
	F式
	腹顶
	套
	0.1％
	13%



	2
	      T式
	腹顶
	套
	43.42％
	

	3
	前顶                   （矩形管结构）
	L＜5.8m
	套
	25.04％
	

	4
	
	5.8m≤L＜7.5m
	套
	21.77％
	

	5
	
	L≥7.5m
	套
	9.09％
	

	6
	
	70矿
	套
	0.58％
	

	序号
	车型
	特殊配置规格（W-宽度mm）
	单位
	税率
	备注

	1
	前顶                 （矩形管结构）
	副车架回转支座宽度    W≥1700mm
	套
	13%
	后尾部超宽无法进翻转工装


注：

工序外包项目为自卸车副车架焊接总成的组对焊接、清渣、打磨、交检；日产能按产品类别50台套/天以上，考虑匹配人员，可轮班。 
所有副车架焊接总成均采用手动焊，均按照上表中价格进行结算。
上述配置已包含招标方目前所有结构配置，后续如出现新的结构变化，按照招标方的标准定价。最终解释权归招标方所有。
投标方资格要求

1.3 投标方资格要求
1.3.1投标方必须是在中华人民共和国境内注册的独立法人机构，注册资本≥500万，具有独立承担民事责任能力，具有相应的供货能力、业务能力和履约能力；
1.3.2投标项目应在投标人营业执照经营范围内；
1.3.3投标方信誉良好，无违法违规等不良行为，在“信用中国”中未列入联合惩戒失信人名单；
1.3.4投标方必须具备相关焊接经验，并提供相关业绩证明；

1.3.5法律法规对合格投标方的其他要求、规定；

1.3.6本项目不接受代理商投标；

1.3.7本项目不接受联合体投标。
报名及招标文件的获取

报名时间：2026年4月14日下午16：00前。

报名方式及地点：

报名方式：有意参加者请将加盖公章的扫描资料（PDF格式）一套发至fuxinbin.88@163.com邮箱中，加盖公章的扫描资料清单如下：
①营业执照；②信用中国截图（加盖公章）；③法人授权委托书；④投标函。资料不齐全的投标报名将不予接受。
投标文件的递交邮件名格式为：XXX公司（五个字以内公司简称）自卸车副车架焊接外包项目报名资料。同时必须在邮件中以文字方式提供：投标单位全称、银行账户、投标授权人姓名、联系方式（固定电话或手机和电子邮箱）。

招标文件的获取：公开招标网站中国重汽集团官网：https://www.cnhtc.com.cn/sinotruk/xwzx/tzgg/index.html

投标文件的递交

投标文件递交的截止时间（投标截止时间，下同）详见招标文件。

逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，招标方不予受理。


联系方式

招 标 人：中国重汽集团济南专用车有限公司

地    址：山东省济南市章丘区枣园街道潘王路17668号（世纪大道以北）

联 系 人：付信彬
联系电话：15254125583
开户名称：中国重汽集团济南专用车有限公司

账    号：227305574495

开 户 行：中国银行章丘支行

投标方须知

投标方须知前附表

本表是对“投标方须知”正文的具体补充和修改，如有不一致，以“前附表”为准。

	序号
	内容

	说明

	1
	项目名称：自卸车副车架焊接外包项目
本次招标合同期限为壹年，具体以招标方通知为准。 

	2
	招 标 人：中国重汽集团济南专用车有限公司

地    址：山东省济南市章丘区枣园街道潘王路17668号（世纪大道以北）

联 系 人：付信彬
联系电话：15254125583

	3
	投标方必须是在中华人民共和国境内注册的独立法人机构，注册资本≥500万，具有独立承担民事责任能力，具有相应的供货能力、业务能力和履约能力；
投标项目应在投标方营业执照经营范围内；
投标方信誉良好，无违法违规等不良行为，在“信用中国”中未列入联合惩戒失信人名单；
投标方必须具备相关焊接经验，并提供相关业绩证明；

法律法规对合格投标方的其他要求、规定；

本项目不接受代理商投标；

本项目不接受联合体投标。


	招标文件的答疑

	4
	提交疑问时间：：2026年4月14日16时30分前；

提交疑问方式：联 系 人：付信彬           电话：15254125583
              技术问题答疑人：刘方       电话：18754117100

	投标文件

	5
	“投标文件组成”详见“投标方须知”第6条。

	6
	投标文件份数：

资格证明文件独立封装在一个档案袋。技术标文件、商务标文件分别独立封装在一个档案袋，一式五份，其中正本一份，副本肆份。

	7
	投标文件需加盖公章，否则按无效投标处理。

	8
	投标文件的制订：投标方必须将投标文件按照投标文件组成的顺序制作，并在首页编制“投标文件目录”。

	投标保证金及投标有效期

	9
	1、投标保证金的形式：电汇或网银，现供方的投标保证金可以从账户余额中抵扣，余额不足的需及时交纳投标保证金。
2、投标保证金的金额：人民币50000.00元

开户名称：中国重汽集团济南专用车有限公司

账    号：227305574495

开 户 行：中国银行章丘支行

保证金截止时间：2026年4月13日15时00分前

4、投标保证金应从投标方的基本账户转出至上述账户并到账，否则视为无效投标。

5、投标方应充分考虑银行信息交换时间，由此带来的保证金不能按时到帐的责任由投标方自行承担。

	10
	投标有效期：自开标之日起90日历天

	投标文件的递交

	11
	投标文件递交截止时间：2026年4月15日上午9:00前（北京时间）。

	
	 

	开标

	12
	开标时间：2026年4月15日上午9:30（北京时间）。
开标地点：中国重汽集团济南专用车有限公司二楼214会议室 。

	13
	开标资格审查资料：

开标时将核验投标方的以下资格证件

①营业执照副本复印件（加盖公章）；
②投标文件签署授权委托书；
③信用中国截图（加盖公章）；
④企业最近半年完税证明、信用证明材料（征信报告）（加盖公章）；
⑤年度纳税信用评价信息（可从电子税务局查询截图，需加盖公章）；
⑥经会计师事务所审计且出具无保留意见的近三年的财务审计报告原件，并加盖公章，包括但不限于报告页、经审计的资产负债表、利润表、现金流量表及报表附注。如投标方公司没有经审计的财务报告，可提供加盖公章的近三年财务报表，包括但不限于资产负债表、利润表、现金流量表。应提供中文版本的审计报告或财务报表；
⑦企业对外担保说明（写明贵单位对外有无对外担保和质押业务，需加盖公章）；
⑧投标保证金电汇或网银的支付凭证；

⑨必须具备相关焊接经验，并提供相关业绩证明;

⑩招标文件要求的其它必要资格文件。
注：资格审查未通过，视为无效投标。


	评标

	14
	评标委员会组成：中国重汽集团济南专用车有限公司将根据本项目的特点组建评标委员会，其成员由有关技术工艺、设备、制造、采购方面专家等五人或以上单数组成。 

	15
	评标方法：综合评审法。具体详见第三章评审方法。

	授  予  合  同

	16
	在向投标方授予中标通知书时，招标方有权变更数量和服务的内容。

	相关费用

	17
	无

	其他

	18
	交货期：自接到中标通知书之日起，3个日历日之内到位并满足生产要求。

	19
	质保期：随产品整车质保 。

	20
	1、合同价款的结算方式： 半年期商业汇票（包括银行承兑汇票和商业承兑汇票），甲方在收到乙方开具发票挂账90日后滚动支付。（如有差异在商务条款偏离表中注明）

	21
	1、本次招标为多次报价。所有投标均以人民币报价。

2、招标文件中以及技术要求中与本附表不一致的，以本附表约定要求为准。


说明

2.2.1 招标方
详见投标方须知前附表第2项。

2.2.2 代理机构

详见投标方须知前附表第3项。

2.2.3 合格的投标方
详见投标方须知前附表第3项。

2.2.4 投标费用

无论投标过程中的方法和结果如何，投标方自行承担所有与参加招标有关费用。

招标文件

2.3.1 招标文件组成

本招标文件由招标文件目录所列内容及按本招标文件要求发出的澄清、答疑和修改组成。

2.3.2 招标文件答疑

投标方对谈判文件如有疑问，应于前附表第4项所述时间以前以书面形式通知到招标方。在前附表第4项所述时间之前，招标方将视情况以书面形式予以答复，如有必要可将答复内容包括原提出的问题（但不表明问题的来源），分发给所有取得同一招标文件的投标方。投标方须在收到招标方的书面答复后24小时内书面签章回复。

2.3.3 招标文件澄清和修改

招标方对招标文件有澄清或修改的内容，将以书面补充文件形式通知已购买招标文件的所有投标方。补充文件作为招标文件的组成部分，对所有投标方具有约束力。

为使投标方有足够的时间按招标文件的要求修改投标文件，招标方可酌情推迟谈判的截止时间与开标时间，并将此变更书面通知各投标方。

投标方须在收到招标人的澄清、修改或变更后24小时内书面签章回复。

投标文件编写

2.4.1.报价语言及计量单位

① 投标文件和与投标有关的所有文件均应使用中文。

② 除投标文件的技术规格中另有规定外，投标文件中所使用的计量单位应为中华人民共和国法定计量单位。
2.4.2 投标文件组成

投标方的投标文件由资格证明文件、投标文件技术部分、投标文件商务部分三部分构成。
2.4.3 资格证明文件包括：

（1）营业执照副本；（附件一）
（2）投标文件签署授权委托书（见附件二）；
（3）信用中国截图（加盖公章）（附件三）；
（4）企业最近半年完税证明、信用证明材料（征信报告）（加盖公章）（附件四）；
（5）年度纳税信用评价信息（可从电子税务局查询截图，需加盖公章）（附件五）；        （6）经会计师事务所审计且出具无保留意见的近三年的财务审计报告原件，并加盖公章，包括但不限于报告页、经审计的资产负债表、利润表、现金流量表及报表附注。如投标方公司没有经审计的财务报告，可提供加盖公章的近三年财务报表，包括但不限于资产负债表、利润表、现金流量表。应提供中文版本的审计报告或财务报表（附件六）；
（7）企业对外担保说明（写明贵单位对外有无对外担保和质押业务，需加盖公章）（附件七）；
（8）投标保证金电汇或网银的支付凭证（附件八）；

（9）必须具备相关焊接经验，并提供相关业绩证明;

（10）招标文件要求的其它必要资格文件。
2.4.4 技术标部分：

人员配置明细表（附件九）；

业务能力及服务、质量、安全环保等保证能力承诺函（附件十）；
类似业绩 （附件十一）；
   2.4.5商务标部分：

投标函（附件十二）；

开标一览表（附件十三）各供方报价时不要调整报价表顺序，不要删除报价表内容。

产能承诺函（附件十四）；

服务承诺函（附件十五）；

质量承诺函（附件十六）。
注：招标文件给定格式的按给定的格式填写，未给定格式的，由投标方自行编制，但需包含以上内容。

2.4.6投标内容填写说明

①投标文件按统一格式填写 。

②开标一览表为在开标仪式上唱标的内容，要求按格式填写、统一规范，不得自行增减内容。
2.4.7投标报价

2.4.7.1本次招标为多次报价。所有投标均以人民币报价。

本项目税率13%，如遇国家税率调整，按最新税率标准执行。
2.4.7.2投标方要按投标货物数量、价格表（统一格式）的内容填写产品单价、总价及其他事项，并由法人代表或授权代表签署。

2.4.7.3对于非标准货物的投标，还应填报价明细表（报价明细表格式由投标人自行设计）。

2.4.7.4投标方如需用外汇购入某些投标货物，须折合人民币计入总报价中。

2.4.7.5招标方不接受任何选择报价，对每一种货物只允许一个报价。

2.4.7.6单独密封的“开标一览表”与投标文件正本不符，以“开标一览表”为准。

2.4.7.7投标方须提供分项单价和报价总价，如果单价和总价不符，以单价为准，并根据单价修正总价。评标委员会认为单价有明显的小数点错误，应以标出的总价为准，并修改单价。

2.4.7.8如果大写的金额和小写的金额不一致时，以大写的金额为准。

2.4.7.9投标方免费提供的项目，应先填写该项目的实际价格，并注明免费。此项不计入总报价。

2.4.7.10最低报价不能作为中标的保证。

2.4.8报价明细表

	序号
	车型
	规格（L:厢体尺寸－长度m）
	单位
	规格占比
	报价（元/不含税）
	税率

	1
	F式
	腹顶
	套
	0.1％
	
	13%

	2
	      T式
	腹顶
	套
	43.42％
	
	

	3
	前顶                  （矩形管结构）
	L＜5.8m
	套
	25.04％
	
	

	4
	
	5.8m≤L＜7.5m
	套
	21.77％
	
	

	5
	
	L≥7.5m
	套
	9.09％
	
	

	6
	
	70矿
	套
	0.58％
	
	

	序号
	车型
	特殊配置规格（W-宽度mm）
	单位
	报价（元/不含税）
	税率
	备注

	1
	前顶                 （矩形管结构）
	副车架回转支座宽度     W≥1700mm
	套
	
	13%
	后尾部超宽无法进翻转工装


注：

工序外包项目为自卸车副车架焊接总成的组对焊接、清渣、打磨、交检；日产能按产品类别50台套/天以上，考虑匹配人员，可轮班。 
所有副车架焊接总成均采用手动焊，均按照上表中价格进行结算。
上述配置以外的不予结算。上述配置已包含招标方目前所有结构配置，后续如出现新的结构变化，按照招标方的标准定价。最终解释权归招标方所有。
2.4.9投标文件签署

投标文件应加盖投标方单位公章（不得使用其他形式如带有“专用章”等字样的印章）并经法定代表人或其委托代理人签字，由委托代理人签字的投标文件中须附授权委托书。投标方代表必须按招标文件的规定签署投标文件（正本、副本及各附件）。否则，其投标文件按无效投标处理。

本招标文件提供的投标文件格式中，标注有盖公章、签字之处，应有投标方的盖章、委托代理人的签字或法定代表人的签字或盖章。

2.4.10投标文件密封和标记

投标方应准备的投标文件份数见投标方须知前附表第7项。

投标文件的密封和标记详见投标方须知前附表第8项。

2.4.11 投标文件装订

详见投标方须知前附表第8项。

2.4.12投标保证金

投标方应按前附表第9项的规定提交投标保证金，作为其投标文件的一部分。未按本招标文件规定提交投标保证金的，按无效投标处理。

如投标方有下列情况，投标保证金不予退还，招标方有权依法向其提出索赔，投标方应当赔偿因此给招标方造成的全部损失：

1）开标后，投标方在投标有效期内撤回谈判的；

2）采取不正当手段诋毁、排挤其他投标方的；

3）与招标方、其他投标方或者代理机构恶意串通的；

4）向招标方、代理机构行贿或者提供其他不正当利益的；

5）投标方在投标文件中提供虚假材料的；

6）中标方无正当理由未能按规定与招标方签订合同的；

7）法律法规和招标文件规定的其他情形。

2.4.13保证金的退还：

1）未中标方的保证金，在中标通知书发出后30个工作日内无息退还；

2）中标方的保证金在招标方与中标方签订合同后自行转为质量保证金。
2.4.14 投标有效期

本项目投标有效期见投标方须知前附表10项。投标函的有效期比本须知规定的有效期短的，将被视为非响应性投标，该投标文件按无效投标处理。
特殊情况下，在投标有效期满之前，招标方可以以书面形式要求投标方同意延长投标有效期。投标方可以以书面形式拒绝或接受上述要求。拒绝延长投标有效期的投标方有权收回投标保证金；同意延长投标有效期的投标方应当相应延长其投标保证金的有效期，但不得修改投标文件的实质性内容。

投标文件递交

2.5.1投标文件递交时间和地点

投标文件递交时间、投标截止时间及地点详见投标方须知前附表第11项。
投标方代表必须在投标截止时间前将投标文件送达指定地点。如因招标文件的修改推迟谈判截止日期的，则按招标方另行通知规定的时间递交。

招标方不接收投标截止时间后送达的投标文件。

2.5.2投标文件签收
本项目只接受现场递交书面形式的投标，其他形式的投标不予接收。

投标截止时间后对投标方已提交的投标文件不予退还。

2.5.3投标文件修改与撤回
投标方在招标文件要求提交投标文件的截止时间前，可以修改或者撤回已提交的投标文件，并书面形式通知招标方。

任何修改内容必须由投标方的法定代表人或其授权代理人签字，不得涂抹。经法定代表人或其授权代理人正式签署的修改文件组成投标文件的一部分，份数和密封要求同投标文件一致。

投标截止时间后不允许对投标文件做实质性修改。

投标有效期内不得撤回投标。

开标与评标

2.6.1 开标

本次招标的开标、评标由招标方依法组织实施。

本项目开标时间和地点见投标方须知前附表。开标会议由招标方组织并主持。招标方邀请各投标方派员参加开标会议。投标方未参加开标的，视同认可开标结果。

2.6.2开标程序

（1）宣布开标会议开始。
（2）核验投标方资格证件。
（3）投标方或投标方推选的代表对投标文件密封情况进行检查（投标方未参加现场开标会议的，视同认可投标文件密封完好）。
（4）经确认无误后，由工作人员当众拆封，先拆启技术标书，开标一览表及商务标书暂时不拆启，由招标方指定专人保管。由评标专家组对所有投标方的技术标进行综合评定和打分，确定进入商务标评阶段的投标方。
（5）.根据技术标评审结果，通知未进入商务标评标资格的投标方离场，商务投标书不可带走。经进入商务标的投标方对投标一览表及商务标书密封性进行检查，经确认无误后，由工作人员当众拆封进入商务标评标资格单位的开标一览表，宣读投标方名称、投标价格和投标文件的其他主要内容，投标方授权代表现场确认无误后进行商务标的评标，招标专家组可与投标方进行多次商务谈判。
（6）技术标入围后，商务标合理最低价中标。
（7）招标方有权根据项目情况，采取多级评标模式，最终确定中标方。
（8）投标前请各投标方按照招标文件要求对项目方案进行充分准备，投标单位已默认认可上述开标、评标过程，无异议。招标方无义务对未入围投标方及未中标方做任何解释。
(9)开标结束后，招标方仍可组织对投标方的投标资格进行审查，评标委员会对投标方是否实质性响应招标文件要求进行符合性审查。
对招标文件的实质性要求和条件作出响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件、指标和规格相符，没有重大偏离的投标。招标方和评委判定投标的响应性只根据投标本身的内容，而不寻求外部的证据。评标委员会认为有必要时，将要求投标方述标或对投标文件中某些内容作出澄清或说明，但不接受投标方主动提出的澄清和说明。    
2.6.3 评标委员会

评标委员会的组成见投标方须知前附表，评标委员会负责对投标文件进行审查、质疑、评标，提出书面评标报告，并向招标方推荐中标候选人排序名单。

2.6.4 评标原则

“公平、公正、科学、择优”为本次评标的基本原则，评标委员会按照这一原则的要求，公正、平等地对待各投标方。同时，在评标过程中恪守以下原则：

客观性原则：评标委员会将严格按照招标文件要求的内容，对投标方的投标文件进行认真评审；评标委员会对投标文件的评审仅依据投标文件本身，而不依靠投标文件以外的任何因素；

统一性原则：评标委员会将按照统一的评标原则和评标办法，用同一标准进行评审。

独立性原则：评标工作在评标委员会内部独立进行，不受外界任何因素的干扰和影响。评标委员会成员对出具的评审意见承担个人责任。

保密性原则：招标方应当采取必要的措施，保证评标在严格保密的情况下进行。

综合性原则：评标委员会将综合分析、评审投标方的各项指标，而不以单项指标的优劣评定出中标方。
授予合同

2.7.1 定标

招标方对评标委员会推荐的中标候选人进行审查，最终确定中标方。

最终审查的对象是招标项目的中标候选人。

最终审查的内容是对中标候选人所报货物的产品性能及性价比、安装方案、调试方案、技术状况、生产条件、产品质量、交付时间、投标方信誉以及招标方认为有必要了解的其它问题作进一步的审查或了解。

最终审查的方式：

对中标候选人进行询问或对中标候选人进行实地考察。

接受最终审查的中标候选人，必须如实回答和受理招标方的询问或考察，并提供产品检测报告(复印件加盖公章)、主要设备的生产许可证或强制性认证证书。

如审查结果中标候选人不符合中标条件则应考察下一个综合评价最优者。

2.7.2招标方在授标时有变更数量的权利。

在向投标方授予中标通知书时，招标方有权变更数量和服务的内容。

2.7.3招标方接受和拒绝任何一个或所有投标的权利

招标方在中标通知书发出之前任何时候仍有选择或拒绝任何投标方中标或宣布招标无效的权利。对受影响的投标方不承担任何责任，也无义务向受影响的投标方解释采取这一行动的理由。

2.7.4中标通知

确定中标结果后，招标方向中标方签发《中标通知书》。

中标通知书将是合同的组成部分。

2.7.5签订合同

中标方应按中标通知书中规定的时间、地点与买方签订中标经济合同，否则按开标后撤回投标处理。

招标文件、中标方的投标文件及评标过程中有关澄清文件均应作为合同附件。

合同以双方最终签署的版本为准。

2.7.6废标
投标方有下列情形之一，其投标将被视为废标，招标方将严格按照《中华人民共和国招标投标法》及相关法律、法规及规章制度的规定行使权利。投标方给招标方造成损失的，招标方有索赔的权利，投标方应予以赔偿。
（1）投标方提供的有关资格、资质证明文件不合格、不真实或提供虚假投标材料；
（2）投标方在报价有效期内撤回投标；
（3）在整个评标过程中，投标方有企图影响评标结果公正性的任何活动；
（4）投标方以任何方式诋毁其他投标方；
（5）投标方串通投标；
（6）以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假，骗取中标的；
（7）法律、法规规定的其他情况。
2.7.7出现下列情形之一，招标人有权否决所有投标方的投标，并终止招标。
（1）出现影响采购公正的违法、违规行为的；
（2）评标委员会经评审，认为所有投标都不符合招标文件要求的；
（3）因重大变故，采购任务取消的；
（4）符合条件的投标人或者对招标文件做实质响应的投标方不足三家的。
（5）招标方认为应终止招标的其他情形。
2.7.8瑕疵滞后发现的处理
无论基于何种原因，各项本应作为拒绝处理的情形，即便未被及时发现而使该中标方通过了资格审核、初评、现场复审、终评或其他所有相关程序，包括已签订合同，招标方有权取消其中标资格，并有权决定采取相应的补救措施，可由其他候选人替代，或重新组织招标。一旦中标方被拒绝或该中标方此前的评议结果被取消，因招标产生的相关的费用以及一切损失均由中标方承担。
相关费用

本项目招标相关费用详见投标方须知前附表第17项。

解释权

本招标文件的最终解释权归招标方，当对一个问题有多种解释时以招标方的书面解释为准。招标文件未做明示，而又有相关法律、法规规定的，招标方对此所做解释以相关的法律、法规规定为依据。

其他

需对“投标方须知”正文进行补充和修改的内容详见“投标方须知前附表”。
评标方法

本次评标采用技术标和商务标独立评标的模式。首先进行技术标评审，由评标专家组对投标方的技术标部分综合评定和打分，技术标评审合格的投标方可以进入商务标评审环节，技术标评审不合格的投标方会面临淘汰。招标人有权根据项目情况，采取多轮评标模式，按照合理最低价，确定中标人。另外招标人有权根据情况取消招标，招标人不向投标方解释未中标原因。评分细则如下：
技术标评分细则如下：
评分细则

	评标因素
	总分
	评审内容
	评分标准

	技术标
	100分 
	人员配置（20分）
	人员配置明细，需提供人员详细构成比例：人员配置齐全得16-20分，人员配置一般的得12-15分，人员配置不齐全的得1-11分。

	
	
	业务能力及服务、质量、安全环保等保证能力（60分）
	（1）快速相应招标方生产指令，满足招标方生产需求；（2）满足招标方质量要求；(3)同意招标方售后索赔要求；（4）接受招标方现场管理和安全环保要求，同意承担在招标方厂区内所发生的安全事故的全部责任。（5）所有相关人员必须持证上岗。根据投标方响应招标方上述要求的程度，优秀得48-60分，良得36-47分，一般得1-35分。

	
	
	类似业绩  （20分）
	根据投标方近3年同类项目业绩数量进行评分，以近三年的同类项目合同为准，同一供应商多份合同算一份业绩，须提供合同原件每项业绩2分，最高20分。


注： 1. 投标方综合评审得分取所有评委对该投标方计分之和的算术平均值。
2. 投标文件有下列情形之一的，由评标委员会按不响应招标文件有权拒绝或无效投标处理： 

1）样品不满足招标文件规定的；

2）无法定代表人签字或盖章的，签字人无法定代表人有效授权的，应加盖投标方公章而未盖章的；未按照招标文件要求密封的；

3）未按规定格式密封或填写，内容不全或者关键内容字迹模糊，无法辨认的；

4）投标方递交两份或多份内容不同的报价文件，或者在一份报价文件中对同一采购项目报有两个或多个报价，且未声明哪一个有效，按招标文件规定提交备选方案的除外；

5）投标方名称或组织结构与资格审查不一致的；不具备招标文件规定的资格条件及未按招标文件规定的要求提供资格证明文件的；
6）投标方未按照招标文件的要求提供投标保证金的；

7）不响应招标文件供货时间、质量要求、技术要求中带“*”的技术内容、质保期等实质性内容的；

8）提供虚假材料谋取中标的； 

9）其他任何有企图影响招标结果公正性的活动。

10）故意哄抬价格或压价等其他恶意串通投标的；有损害招标方和用户利益的规定的。

11) 技术标书出现报价的；
12）投标有效期不足的；
13）其他未对招标文件实质性要求和条件作出响应的。

 技术要求
4.1.作业要领说明：

4.1.1安全事项：

（1）焊接时要穿戴好劳保防护用品。

（2）检查CO2气体电焊机供气管路是否开启畅通，有无泄漏。
（3）焊接前应对焊机送丝情况和气体流量作认真检查。

（4）焊接作业前清理焊缝左右两侧以内50mm的油污、锈蚀、油漆。
（5）用试板试焊，检查焊缝质量能否达到要求，不得在工件上起弧试焊。

（6）焊接区域禁止使用大功率风扇直对焊接区域吹凉。

4.1.2技术要求：

仔细研读设计图纸，严格按照图纸技术要求施工。
依据要求对焊缝长度、焊缝间距、焊缝段数在焊缝上划线标记。
按照相关《作业（检查）要领书》、《自卸车车厢及副梁通用焊接规范》及其修订版完成焊接作业。

焊后清渣彻底，要求不得有观察可见的颗粒物、焊渣、焊瘤挂渣。
备注：《自卸车车厢及副梁通用焊接规范》及其修订版为通用性焊接规范，对于有特殊要求的或者对具体事项有单独要求的，执行相关要求。
4.2.焊缝外观质量
4.2.1对接焊缝
	序号
	焊接及评判标准
	附图

	1
	不允许有夹渣、焊瘤、弧坑、烧穿、裂纹、局部焊缝间断漏焊、未熔合、未焊满、偏焊、焊道过窄
	

	2
	咬边长度≤焊缝长度的10%；
δ≤10时，y≤0.5mm
咬边的连续长度不得大于100mm
	[image: image1.jpg]| AN





	3
	错边量
δ=6、8、10mm时，y≤0.5mm
6<δ≤12时，y≤1mm
	[image: image2.jpg]



y

	4
	余高h
δ=6mm,8mm10mm余高3≤h≤5mm
δ≥12mm(开坡口）余高2≤h≤5mm
焊缝余高hmax-hmin的波动差值△h
δ≤10mm时, △h≤2mm
	[image: image3.jpg]


[image: image4.png]@ 36058 F—R=e HASH 12ESTL, 36085 FastStone Capture x|+ o =

O 0 file:///C:/Users/ TZ 2 /Desktop/{REHI5E/GBT324- 200812 = S 3% pdf v | BTER

ToRRiSHEE

e @Aiie O3c0ms DFREmE [1B59= DEUE -%- 0

AMSEEE
FER

LLETTS

BAHARE

6.2 tREMN
R bt ks RE 4.
—RER TR EEANSHEN;
— AR R ERERSNEN,;






	  5
	在任意300 mm连续焊缝长度内，焊缝边缘沿焊缝轴向的直线度f≤2mm
	[image: image5.jpg]




	6
	焊缝宽度c=10±2mm
	[image: image6.png]FastStone Capture x +

O 0 file:///C:/Users/ TZ 2 /Desktop/{REHI5E/GBT324- 200812 = S 3% pdf v EEETIHES

s @ FR: 0z PREEE LB PEIE

GB/T 324—2008

®4 RIS
#5

AMSEEE
FER

LLETTS






	7
	板间预留根部间隙b=1-2mm
	[image: image7.png]FastStone Capture x +

O 0 file:///C:/Users/ TZ 2 /Desktop/{REHI5E/GBT324- 200812 = S 3% pdf v EEETIHES

s @ FR: 0z PREEE LB PEIE

GB/T 324—2008

®4 RIS
#5

AMSEEE
FER

LLETTS






	8
	清理打磨飞溅、焊渣、焊瘤
	


4.2.2角焊缝
	序号
	焊接及评判标准
	附图

	1
	咬边长度≤焊缝长度的10%；
δ=4、5、6、8、10mm时，y≤0.5
10<δ≤30时，y≤1
	[image: image8.jpg]




	2
	关键重要焊缝（部件主梁上）不允许下凹，非关键焊缝局部允许有较短下凹，下凹量b≤0.5mm
	[image: image9.jpg]




	3
	不允许出现未熔合(虚焊)现象（y）
	[image: image10.jpg]




	4
	焊脚（k）的大小在6～10mm之间，焊脚尺寸偏差（即偏焊）|k1-k|≤2mm
	[image: image11.jpg]




	5
	不允许出现密集气孔、链状气孔、单个气孔
	[image: image12.png]@ D 3605 F—HE=L LASH x +
< 3602 | http://image.so.com/i?q=$2 ST &src=tab_www < f v | mEibiEsd

s - (Fims: @Mibce O 36085 w [Ees PEUE A= -
O 36088 f2=il E 3600 > BORFET  RIE R -

BAEAL EREIL L

X \/ >

RePRIPE RWFEE BEAIEE BERRER

= Y 0 I \7_7‘

MRS AR e RE

GORER. PR






	6
	不允许有未焊满、烧穿、裂纹、局部焊缝间断漏焊、弧坑、偏焊、未熔合、焊道过窄
	

	7
	清理打磨飞溅、焊渣、焊瘤、挂渣，采用人工清理，使用扁铲、气动角磨机工具，要求不得有观察可见的附着颗粒物、焊渣、焊瘤、挂渣。
	

	8
	修补焊缝外观状态力求与衔接焊缝搭接力求美观一致，过大余高需打磨修整。
	


4.3.工艺纪律管理
4.3.1承包方必须遵守我公司<JZ/B JS001.B0—2021工艺纪律管理及考核办法>,上岗前需参加工艺纪律的培训宣贯，作业期间接受各层级的工艺纪律管控要求，严格按照技术文件加工制作。
4.3.2承包方有节能管理职责的义务，严格无人作业关机闭电，杜绝浪费，焊接作业参数按照碳钢焊接主要参数参照执行。
	焊接姿势
	板厚(mm)
	丝径(mm)
	电流（A）
	电压（V）
	速度(cm/分)
	导电嘴与母材间距(mm)
	气体流量
(升/分)

	对接
	2.0
	1.2
	90-120
	18-23
	45-50
	10
	10-15

	
	3.0
	1.2
	160-200
	22-24
	45-50
	10
	10-15

	
	4.0
	1.2
	180-240
	23-26
	40-50
	10
	10-15

	
	5.0
	1.2
	200-260
	24-27
	40-50
	10
	10-15

	
	6.0
	1.2
	220-280
	23-26
	40-50
	15
	10-15

	
	8.0
	1.2
	240-300
	25-28
	40-50
	15
	10-20

	
	9.0
	1.2
	250-320
	26-30
	40-50
	15
	15-20

	
	10.0
	1.2
	270-340
	27-32
	40-50
	15
	15-20

	
	12.0
	1.2
	320-400
	28-35
	40-45
	15
	15-20

	角接
	2.0
	1.2
	90-110
	18-23
	45-50
	10
	10-15

	
	3.0
	1.2
	180-220
	22-24
	45-50
	10
	10-15

	
	4.0
	1.2
	200-250
	24-26
	40-50
	10
	10-15

	
	5.0
	1.2
	220-270
	25-27
	40-50
	10
	10-15

	
	6.0
	1.2
	240-290
	26-28
	40-50
	15
	10-15

	
	8.0
	1.2
	250-310
	26-30
	40-50
	15
	10-20

	
	9.0
	1.2
	260-330
	27-33
	40-50
	15
	15-20

	
	10.0
	1.2
	280-350
	28-34
	40-50
	15
	15-20

	
	12.0
	1.2
	340-420
	32-37
	40-45
	15
	15-20


第五章附件

说明：

1、投标方须认真填写和提交本部分中的附件文件；

2、对附件文件中所要求的内容应给予明确的答复；

3、附件文件的签字人应保证其对一切问题的答复、所做的声明及出具的资格资质文件、资料等具有真实性和准确性；

4、招标方将对投标方提交的文件、资料等内容予以保密，但不退还；

5、所有附件文件应以中文书写，作为投标文件的组成部分。

资质证明文件
附件一、营业执照副本

附件二、授权委托书
法定代表人授权委托书
 中国重汽集团济南专用车有限公司 （招标方）：
                 （投标方名称）法定代表人                      授权我公司               （职务或职称）            （姓名）为我单位本次投标授权代理人，全权处理此次招标项目（项目名称：        ）投标活动的一切事宜。
委托期限：                           

全权代表无转委权。特此委托。[image: image13.png][image: image14.png]MEES




单位名称（公章）：                 
法定代表人签字：                  
授权代理人签字：                  
年    月    日
附件三、信用中国截图

报名当日内“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn）查询本单位未被列入联合惩戒失信人名单的网页截图，并加盖公章。
附件四、企业最近半年完税证明、信用证明材料（征信报告）
（加盖公章）
附件五、年度纳税信用评价信息

（可从电子税务局查询截图，需加盖公章）
附件六、中文版本的审计报告或财务报表
（经会计师事务所审计且出具无保留意见的近三年的财务审计报告原件，并加盖公章，

包括但不限于报告页、经审计的资产负债表、利润表、现金流量表及报表附注。如投标

人公司没有经审计的财务报告，可提供加盖公章的近三年财务报表，包括但不限于资产

负债表、利润表、现金流量表。)

附件七、企业对外担保说明

（写明贵单位对外有无对外担保和质押业务，需加盖公章）
附件八、投标保证金电汇或网银的支付凭证
（必须为公对公账户，电汇或网银支付）

技术标文件
附件九、人员配置明细表
附件十、业务能力及服务、质量、安全环保等保证能力承诺函
业务能力及服务、质量、安全环保等保证能力承诺函

项目名称：  自卸车副车架焊接外包项目          
  中国重汽集团济南专用车有限公司:（招标人全称）
我代表                （投标单位名称）对中标合同产品的服务作如下承诺：

快速相应招标方生产指令，满足招标方生产需求；

满足招标方质量要求，同意招标方售后索赔要求；

投标方施工场所满足国家安全、环保等监管要求，发生的任何安全环保事件均与招标方无关；

同意承担焊接项目所发生的一切损失及事故的全部责任。

。
投标人：（盖章）

法定代表人（委托代理人）：（签字）

日  期：       年    月    日

附件十一、类似业绩
商务标文件
附件十二、投标函

投标函
 中国重汽集团济南专用车有限公司（招标方全称）：

按照《中华人民共和国招标投标法》等有关法律规定，我们根据编号为          招标文件的要求，对  自卸车副车架焊接外包项目（项目名称）进行投标。由投标方                  （全称）正式委托全权代表               （姓名、职务）提交投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性、准确性。

（1）如果我方的投标文件被接受，我方将履行招标文件中规定的每一项要求，并按我方投标文件中的承诺按期、保质、保量提供货物。
（2）我方理解，最低报价不是中标的唯一条件，你们有选择中标方的权利。
（3）我方已详细检查所有招标文件、附件以及所提供的参考文件等，因模糊和误解产生的一切后果，由我方自负。

（4）投标文件在公开报价后90天内有效。如果我方在规定公开报价后的有效期内撤回递交投标文件，将被没收投标保证金。

（5）我方同意招标方的要求，提供与递交投标文件有关的其他数据和资料。

（6）我方愿按《中华人民共和国合同法》履行自己的全部责任。
（7）我方若未成为中标方，招标方有权不做任何解释。

（8）我方同意按招标文件规定交纳投标保证金，遵守贵机构有关招标的各项规定。

（9）我方承诺投标所报同类产品价格不高于供应国内其它公司的价格。

（10）若我方中标某一包产品（单件招标除外），则我方承诺承接后续招标方按分包定义分配到此包的所有产品，否则愿接受招标方扣除相关保证金等后果。
（11）与本报价有关的所有往来信函，应按下列地址进行：

地址：                           邮政编码：

电话：                           传真：

电子信箱：                        电子信箱：
投标人全称：                     开户银行名称：

公章：                           银行帐号：

法人代表签字：                   开户行地址：

年  月  日
附件十三、开标一览表
开标一览表

项目名称：自卸车副车架焊接外包 
	序号
	车型
	规格（L:厢体尺寸－长度m）
	单位
	规格占比
	报价（元/不含税）
	税率

	1
	F式
	腹顶
	套
	0.1％
	
	13%

	2
	      T式
	腹顶
	套
	43.42％
	
	

	3
	前顶                 （矩形管结构）
	L＜5.8m
	套
	25.04％
	
	

	4
	
	5.8m≤L＜7.5m
	套
	21.77％
	
	

	5
	
	L≥7.5m
	套
	9.09％
	
	

	6
	
	70矿
	套
	0.58％
	
	

	序号
	车型
	特殊配置规格（W-宽度mm）
	单位
	报价（元/不含税）
	税率
	备注

	1
	前顶               （矩形管结构）
	副车架回转支座宽度W≥1700mm
	套
	
	13%
	后尾部超宽无法进翻转工装


注：
1、此表中的报价必须与相应的报价明细表中的报价一致。

2、本表附在投标文件中，以便唱标。

投标人：（盖章）

法定代表人（委托代理人）：（签字）

日  期：       年    月    日

附件十四、产能承诺函
产能承诺函

项目名称：自卸车副车架焊接外包项目        
  中国重汽集团济南专用车有限公司:（招标方全称）
我代表                （投标单位名称）对中标合同产品的服务作如下承诺：

公司在中国重汽集团济南专用车有限公司制造部组织的自卸车副车架焊接外包项目过程中所报产品分类均能满足招标方产能。若因我公司产能不足不能完成招标方下达的生产计划，我公司愿意承担一切法律责任，并同意扣除投标保证金或履约金。

2、公司对供应产品质量负责，若出现质量问题愿承担一切责任。
3、如我公司最终成为中标供方，保证供货产品按图纸生产，符合图纸要求。

4、我公司同意按招标方要求的供货时间及时供货，不会因各种原因不承接生产计划，否则我公司愿根据招标方要求扣除相应保证金。
投标人：（盖章）

法定代表人（委托代理人）：（签字）

日  期：       年    月    日

附件十五、服务承诺函

服务承诺函

项目名称：自卸车副车架焊接外包项目        
  中国重汽集团济南专用车有限公司:（招标方全称）
我代表（投标单位名称）对中标的外包服务作如下承诺：

按时向需方提供合格的产品。
按需方要求的时间到现场进行技术服务。
3．严格执行供需双方就有关问题召开会议的纪要或签订的协议。
4．加强售前、售中、售后服务，把“24小时服务”、“超前服务”、“全过程服务”贯彻在产品制造的全过程。
5．接到需方反映的质量问题信息后，在    小时之内作出答复或派出服务人员，尽快到达现场，做到用户对质量不满意，服务不停止。
6.无论在何种情况下，供方决不以任何理由刁难需方。
7.如我单位中标，本承诺函将成为合同不可分割的一部分，与合同具有同等法律效力。
投标人：（盖章）

法定代表人（委托代理人）：（签字）

日  期：       年    月    日

附件十六、质量承诺函

质量承诺函

项目名称:  自卸车副车架焊接外包项目 

中国重汽集团济南专用车有限公司:（招标方全称）
我代表(投标单位名称)为保证中标产品的质量特作如下承诺：

1．严格按照合同要求，提供符合设计标准、质量合格的产品。
2．严格检查和控制产品质量。
3．保证所供产品加工工艺完善，产品决不带缺陷出厂。
4．对涉及外包产品的供货、质量、性能、服务等方面问题负全部责任。

5．按合同规定向需方提供有关部门标准和图纸，并为需方提供方便,对货物的质量、工期进行全过程跟踪。
6．停工待检部位提前   天通知需方。
7．对产品制造过程中出现的质量缺陷及时向需方和监造代表通报，不隐瞒。若产品缺陷超过合同规定的标准，供方按照需方相关规定无条件赔偿。

8．为所供的产品在制造、运输、装卸过程中一旦发生意外，我方将按需方要求对所供货物尽快进行免费更换、修理，直到需方满意为止。
9. 若中标，本承诺函将成为合同不可分割的部分，与合同具有同等法律效力。
我单位针对本项目提供的其他质量承诺：                      。     

投标方：（盖章）

法定代表人（委托代理人）：（签字）

日  期：       年    月    日

附件十七、封面格式（参考）

封面格式（参考）
	投标文件
（正本）
项目名称：
投标方名称（公章）：
地址：
电话：
传真：
邮编： 
	投标文件
（副本）
项目名称：
投标方名称（公章）：
地址：
电话：
传真：
邮编： 


封口格式：
	……………………于     年  月  日  时之前不准启封（公章）…………………











法定代表人身份证复印件（正面）











授权代理人身份证复印件（正面）














法定代表人身份证复印件（反面）








授权代理人身份证复印件（反面）








2
1

_1234567890

_1234567891

