# 招标公告

中国重汽集团济南卡车股份有限公司智能网联（新能源）重卡物流园技改项目已由相关部门批准建设，招标人为中国重汽集团济南卡车股份有限公司。建设资金来自企业自筹 ，出资比例为 100% ，上述项目的空气压缩机及附属干燥净化设备采购已具备招标条件，现组织进行国内公开招标，欢迎合格潜在投标人前来参加投标。

1、项目名称及项目编号

项目名称：智能网联（新能源）重卡物流园技改项目空气压缩机及附属干燥净化设备采购

项目编号：2021005

2、招标内容及质量要求

# 2.1智能网联（新能源）重卡物流园技改项目空气压缩机及附属干燥净化设备采购，主要设备清单详见下表：

| # 序号 | # 名称 | # 技 术 参 数 | # 数量 （台） |
| --- | --- | --- | --- |
| # 1 | 风冷喷油螺杆空气压缩机 | 容积流量：28.3Nm³/min,额定排气压力：0.75MPa 主电机名义功率：160Kw/380V 成套机组配波纹软管、电子液位排污阀 配Modbus通讯协议、RS485接口 | 1 |
| # 2 | 风冷变频喷油螺杆空气压缩机 | 容积流量：11.2～28.3Nm³/min,额定排气压力：0.75MPa 主电机名义功率：160Kw/380V 成套机组配波纹软管、电子液位排污阀 配Modbus通讯协议、RS485接口 | 1 |
| # 3 | 鼓风加热再生吸附式干燥机 | 处理量：36.8Nm³/min,额定工作压力：0.75MPa 出口压力露点－40°C,再生耗气量＜3% 干燥机配套电机：33kW/380V 配露点显示及露点节能控制系统，配Modbus通讯协议、RS485接口 | 2 |
| # 4 | 压缩空气汽水分离器(无硅型) | 处理量:37Nm[[3]]/min, 额定工作压力:0.75MPa ；进出口管径DN80,配自动排水器；介质流向：右进左出（面向铭牌） 4.安装方式:法兰连接 | 2 |
| # 5 | 压缩空气前置精密过滤器（无硅型） | 处理量:37Nm[[3]]/min, 额定工作压力:0.75MPa 过滤精度0.01μm,除油雾0.01mg/m%%1453%%146 进出口管径DN80,配压差计、自动排水器；介质流向：右进左出（面向铭牌） 4.安装方式:法兰连接 | 2 |
| # 6 | 压缩空气后置预过滤器（无硅型） | 处理量:37Nm[[3]]/min, 额定工作压力:0.75MPa 过滤精度1μm%%146 进出口管径DN80,配压差计、自动排水器；介质流向：右进左出（面向铭牌） 4.安装方式:法兰连接 | 2 |
| # 7 | 压缩空气后置粉尘过滤器（无硅型） | 处理量:37Nm[[3]]/min, 额定工作压力:0.85MPa 过滤精度0.01μm%%146 进出口管径DN80,配压差计、自动排水器；介质流向：右进左出（面向铭牌） 4.安装方式:法兰连接 | 2 |
| # 8 | 压缩空气储气罐 | 公称容积2Nm³ 公称直径∅1000 设计压力：0.8MPa，设计温度：60℃ 进出口管径DN80,主体材质：不锈钢 容器配带Y-150型压力表：0~1.6MPa，精度1.6级 容器配带安全阀等附属设备，安全阀起跳压力0.78MPa，回座压力0.72MPa | 2 |
| # 合计 |  |  | 14 |

# 本次采购内容包含上述设备的供货、指导安装、调试、验收、培训及售后服务等内容，具体设备数量及技术要求详见招标文件。

所有投标均以人民币报价。

2.2质量要求：符合国家及行业颁发的最新相关规范标准，达到招标人的设计要求并通过验收。

3、投标人资格要求

3.1投标人必须是在中华人民共和国境内注册的独立法人机构，具有独立承担民事责任能力，成立满 3年（以营业执照成立日期到开标当日满3年为准），注册资本金不低于500万元，具有同类设备经营范围、产品业绩、具有相应的生产制造、供货及安装能力；

3.2投标人所投标设备属生产许可证管理的或须具有强制性认证证书的，应具有生产许可证或强制性认证证书（须出示有效期内的生产许可证或3C（CQC）认证证书）；

3.3自2017年1月1日以来具有不少于3项同类项目业绩（在投标时需提供合同原件）；

3.4具有相应的生产及供货能力，公司信誉良好，无违法违规等不良行为，在“信用中国”中未列入联合惩戒失信人名单；

3.5所投标空气压缩机品牌要求为知名合资品牌，所配套干燥机、过滤器等附属设备必须为所投标空气压缩机品牌的常用配套产品，产品成熟可靠，品牌档次不低于国内一线品牌；

3.6如代理商参与投标，须出具制造商对本项目的唯一授权书，授权书须体现对本投标项目授权的唯一性，须同时体现制造商售后服务承诺、供货保证等内容（格式自定）。

3.7本项目不接受联合体投标。

3.8法律法规对合格投标人的其他要求、规定。

同类项目业绩合同是指自2017年1月1日以来（以合同签订时间为准）空气压缩机设备类供货合同，合同额不低于200万元。

4、报名及招标文件的获取

凡有意参加投标者，请最晚于2021年1月 18日下午17:00前，按照4.1-4.5顺序及所列项相关资料的原件扫描件（要求每一页原文件扫描在一页上，禁止两页或多页合并扫描在一页，扫描文件必须清晰可辨否则影响报名的审核，扫描文件格式为pdf格式，禁止采用压缩文件格式或图片格式，所有扫描文件都集成到1个pdf文档并设置目录）发送至邮箱13954153180@126.com并电话联系工作人员查收（王利强；联系方式：13954153180），邮件名格式为：***公司（五个字以内公司简称）***项目报名资料。同时必须在邮件中以文字方式提供投标单位全称、投标授权人姓名、联系方式（固定电话、手机、电子邮箱）。

4.1投标方营业执照；

4.2强制性认证3C（CQC）证书；

4.3同类项目业绩汇总表（格式自定）及业绩合同原件（不低于3份）；

4.4近三年（2017-2019）财务状况汇总表（须按照年度分别体现资产、负债、资本金、营业收入、利润、经营现金净流量等关键信息）及财务报表，务必保证扫描件清晰可读，如不清晰无法辨认则会影响报名成功；

4.5信用中国截图；

本项目实行资格后审，报名成功不代表资格审查通过，以最终通过资格审查委员会的审查为准。

招标文件采取电子版文件，通过电子邮箱方式发送。具体发送时间另行通知。

5. 投标文件的递交

5.1 投标文件递交的截止时间详见招标文件。

5.2 逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，招标人不予受理。

6、招标公告发布媒介

本次招标公告在采购与招标网、中国重汽官方网站发布。

7、 联系方式

招 标 人：中国重汽集团济南卡车股份有限公司

联 系 人：王利强

联系电话: 13954153180。

2021年1月14日