中国重汽集团杭州发动机有限公司

L10冷芯机采购项目招标公告

我公司根据《招标采购管理流程》等相关规定就L10冷芯机采购项目通过公开招标形式组织实施。

一、项目名称及编号

项目名称：L10冷芯机采购项目（项目货物简要需求及技术要求见附件）；

项目编号：CNHTC-HF-2021-052

二、投标人资格要求

1、投标人必须是在中华人民共和国境内注册，具有独立承担民事责任能力的制造商。

2、信誉良好，具有实施类似项目的成功业绩。

3、国家法律法规对合格投标人的其他要求、规定。

4、本项目不接受两家及以上联合体投标。

三、报名与获取招标文件时间、地点及方式

1、凡有意向参加投标者，请于2021年6月24日至2021年6月30日16:30前将加盖公章的营业执照副本复印件、法人或法人代表授权委托书及本人身份证复印件、类似项目业绩证明材料（合同、项目终验收材料等）发送到电子邮箱：13588891716@126.com，逾期将不予受理。

2、所有报名资料以PDF的格式合并成一个文档，不符合要求的报名资料将不予受理。

3、投标报名单位通过我公司投标资格初审后，我公司再将招标文件发送给各投标单位。

四、投标文件的递交

1、投标文件的递交截止时间：详见招标文件。

2、逾期送达的或者不按照招标文件要求递交招标文件，招标人将不予受理。

五、项目联系人及联系方式

吴长国；13588891716；邮箱：13588891716@126.com

诚邀有关单位踊跃参加本项目投标。

中国重汽集团杭州发动机有限公司

2021年6月23日

货物简要需求及技术要求

招标货物：1台套L10冷芯机

主要技术规格：

新增1台套L10冷芯盒射芯机，整合到现有WD615缸盖冷芯单元中，用于生产MC07缸盖挺杆室芯等砂芯，并对现有混砂机、三乙胺尾气处理系统、三乙胺泵送系统等配套设备进行改造。

1、 L10冷芯机主要技术参数：

- 射砂量：10升。

- 芯盒最大尺寸：»700（长）*700（宽）*480（高） 。

- 最大吹气面积：»宽/长：»490x490毫米。

- 最大芯盒重量：»500公斤。

上芯盒最大重量，水平分盒：»100公斤。

- L10射芯机由机架结构、上芯盒机构、下芯盒机构、气动接口、射砂机构、吹气机构、下顶芯机构、液压系统、电控系统、安全围屏、气体发生器等组成。

2、现有设备改造。

- 现有配套混砂机改造。新增L10冷芯机供砂点，修改现有控制程序，L10冷芯机和混砂机之间可实现信号交换，控制送砂小车向L10冷芯机自动送砂。

- 三乙胺尾气处理系统改造。在现有三乙胺尾气处理系统总管路开口安装支管，并与L10冷芯机尾气抽风口相连接。

集中供三乙胺系统改造。在现有集中供三乙胺系统供胺管路安装支管，接入L10冷芯机胺罐接口，并安装相关控制元件，修改现有控制程序，L10冷芯机和集中供三乙胺系统之间可实现信号交换，控制集中供三乙胺系统向L10冷芯机自动供胺。